- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

- ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

- (МИИТ)

|  | УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебно-методической работе – директор РОАТ __________________В.И. Апатцев «___»_______________________20___г. |
| --- | --- |

Кафедра «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ, МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ»

Автор: Аймалетдинов Х.Р.

Учебно-методический комплекс по дисциплине

«УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПУТИ»

для студентов 3 курса специальностей

190701 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ) (ЗПП)

| Утверждено на заседании Учебно-методической комиссии академии Протокол № 4 «01» июля 2011г. Председатель УМК _________А.В. Горелик | Утверждено на заседании кафедры «Железнодорожный путь, машины и оборудование» Протокол № 7 «23» июня 2011 г. Зав. кафедрой__________В.П. Сычев |
| --- | --- |

Москва 2011 г.

Автор-составитель: Аймалетдинов Х.Р., к.т.н., доцент.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПУТИ» составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 190701 Организация перевозок и управление

на транспорте (железнодорожный транспорт) (ЗПП)

Дисциплина входит в региональный компонент цикла общепрофессиональных дисциплин и является обязательной для изучения.

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

- ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

- (МИИТ)

| СОГЛАСОВАНО Выпускающая кафедра «Эксплуатация железных дорог» Зав. кафедрой ___________ В.И. Апатцев «___»_______________________20___г. | УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебно-методической работе – директор РОАТ __________________В.И. Апатцев «___»_______________________20___г. |
| --- | --- |

Кафедра «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ, МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ»

Автор: Аймалетдинов Х.Р.

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА И ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПУТИ»

для студентов 3 курса специальности

190701 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ) (ЗПП)

| Утверждено на заседании Учебно-методической комиссии академии Протокол №4 «01» июля 2011 г. Председатель УМК _________А.В. Горелик | Утверждено на заседании кафедры «Железнодорожный путь, машины и оборудование» Протокол №7 «23 » юиня 2011г. Зав. кафедрой__________В.П. Сычев |
| --- | --- |

Москва 2011 г.

Программа составлена на основании примерной учебной программы данной дисциплины в соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки инженера по специальности 190701 (ЗПП).

Составитель программы: старший преподаватель Аймалетдинов Х.Р.

Рецензент – доктор технических наук, профессор Коваленко Н.И.

- ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Устройство и эксплуатация пути» относится к числу общепрофессиональных, формирующих у студента представления о железнодорожном пути как комплексном инженерном сооружении, от состояния которого зависят непрерывность и безопасность движения поездов, а также о путевом хозяйстве, основой которого является система технического обслуживания пути.

Ее изучение способствует закреплению полученных студентом знаний об условиях обеспечения надежности перевозочного процесса, о роли и значении взаимодействующих между собой и взаимозависящих отраслей железнодорожного транспорта.

- ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучив дисциплину, студент должен:

2.1 Знать и уметь использовать:

роль и значение железнодорожного пути в обеспечении перевозочного процесса, безопасности и непрерывности движения поездов с максимальными установленными скоростями, нагрузками и массами; основные направления научно-технического прогресса в области устройства, содержания и ремонта пути, развития и совершенствования путевого хозяйства;

2.2 Иметь опыт:

в составлении и решении инженерных задач, касающихся сооружений и объектов пути, в том числе: в обосновании технических параметров конструкций верхнего строения пути с учетом производственно-технических требований к их эксплуатации; в выборе и обосновании геометрических и технических параметров соединений и пересечений путей в зависимости от условий их эксплуатации; в установлении зависимости скоростей движения поездов от состояния пути и способов производства путевых работ; в инженерной технико-экономической оценке предлагаемых проектных решений; в разработке оперативных планов подготовки и организации защиты и очистки пути от снега на станции и перегоне с выбором типов снегоуборочных машин и технологий.

2.3 Иметь представление:

об устройстве верхнего строения пути, земляного полотна, соединений и пересечений путей, о нормах устройства и содержания рельсовой колеи и стрелочных переводов; об основах ведения путевого хозяйства, основных видах ремонтов пути, о ресурсосберегающих технологиях технического обслуживания пути; об организации и технологии основных капитальных путевых работ; о способах оценки безопасности движения поездов в зависимости от состояния пути и отказов отдельных его элементов; о методах оценки надежности пути и его резервов при изменении условий эксплуатации и повышения требований к безопасности движения; о приемах согласования графика движения поездов с технологическими процессами производства путевых работ; о рациональных приемах поиска и использования научно-технической информации в области устройства и содержания пути; о способах учета требований охраны окружающей среды при укладке, содержании и ремонтах пути.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Всего часов | Курс 3 |
| --- | --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины | 95 | - |
| Аудиторные занятия: Лекции Практические занятия | 12 8 4 | - |
| Самостоятельная работа | 83 | - |
| Контрольная работа | - | 1 |
| Вид итогового контроля | - | Дифференцированный зачет |

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий.

| № п/п | Раздел дисциплины | Лекции, час | Практические занятия, час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Введение. Верхнее строение пути | 2 | 1 |
| 2 | Устройство железнодорожного пути. Нижнее строение пути | 2 | 1 |
| 3 | Содержание железнодорожного пути | 2 | 1 |
| 4 | Ремонт железнодорожного пути | 2 | 1 |
| Итого: |  | 8 | 4 |

4.2. Содержание разделов дисциплины

Введение

## Железнодорожный путь – составная часть и одно из основных технических средств транспорта. Требования ПТЭ, предъявляемые к пути. Роль железнодорожного пути в повышении эффективности и экономичности перевозочного процесса, обеспечении безопасности и бесперебойности движения поездов с установленными скоростями.

РАЗДЕЛ I

1.1 Верхнее строение пути

Классы пути, конструкции, типы и основные характеристики его верхнего строения.

Рельсы, назначение и требование ПТЭ, тип, масса, материал, повышение сроков службы. Старогодные рельсы, их дефекты, ремонт, повторное использование.

Рельсовые скрепления, назначение и требования, промежуточные и стыковые. Типы скреплений, сферы применения, сроки службы.

Подрельсовые основания, назначение и требования, типы оснований и сферы применения, сроки службы и их продление, применение старогодных шпал.

Балластный слой, назначение и требования, материал балласта и сферы применения, сроки службы.

[1, раздел 1: П. 1.1 – 1.5, с. 5-63]; [2]; [4-6]; [18]; [28, гл. 2, П. 2.1 – 2.8 с. 110- 181], [29, п.1.2].

1.2 Устройство железнодорожного пути

Особенности устройства пути на мостах, в тоннелях, в метрополитене, на участках автоблокировки, электротяги и на линиях с высокими скоростями.

Рельсовая колея – назначение и требования, колея в прямых и кривых участках, ширина колеи, возвышение наружного рельса, нормы устройства и допуски содержания. Переходные кривые, укороченные рельсы, уширение  междупутий. Особенности устройства колеи на линиях с высокими скоростями движения.

Соединения и пересечения путей – назначения и требования, классификация. Одиночный обыкновенный стрелочный перевод, конструкция, основы проектирования, разбивочные размеры, технико-экономические показатели работы, продление сроков службы. Стрелочные переводы для высоких скоростей движения.

[1, раздел 1: П. 1.7, раздел 2: П. 2.1 – 2.5, раздел 3: П. 3.1 – 3.9], [8], [28, гл. 2: П. 2.9, с. 181 – 189; гл. 3: П. 3.1 – 3.5, с. 194 – 247., гл. 6: П. 6.1 – 6.5, с. 297 – 354].

1.3 Нижнее строение пути

Земляное полотно – назначение, требования ПТЭ, типовые и индивидуальные поперечные профили, сферы их применения. Нагрузки, напряжения, деформации, плотность грунтов, прогноз деформаций уплотнений, устойчивость откосов. Защита земляного полотна от размывов и подземных вод, теплозащитные устройства и покрытия, усиление и стабилизация эксплуатируемого земляного полотна.

[1, раздел 5: П. 5.1 – 5.7, с. 260 – 316., раздел 6: П. 6.1 – 6.6, с. 317 – 398], [2], [3], [4], [10], [18], [28, гл. 1, с. 5 – 109].

РАЗДЕЛ II

2.1 Содержание железнодорожного пути

Основы ведения путевого хозяйства, структура управления, классификация путевых работ. Проверка и оценка состояния пути, планирование и организация его текущего содержания, особенности содержания разных конструкций в разных эксплуатационных и климатических условиях, основные работы и машинизация текущего содержания. Обеспечение безопасности движения и ограждение мест производства работ.

Защита пути от снега, воды, песка и растительности. Защита пути от снега на перегонах и станциях, категории и степени заносимости пути, лесонасаждения, снегозащитные заборы и щиты, механизированное снегозадержание. Очистка пути от снега на перегонах и станциях, снегоочистительные машины и механизмы, организация очистки, текущая очистка стрелочных переводов. Разработка оперативного плана подготовки и организации очистки. Водоборьба, пескоборьба, уничтожение растительности на пути.

[6]; [9]; [12-15]; [18]; [22], [29, 30].

2.2 Ремонт железнодорожного пути

Основные виды ремонтов пути и их  организация, нормативные значения межремонтных сроков усиленного капитального, среднего и подъемочного ремонтов, планирование ремонтов, производственные базы ПМС. Капитальный, средний и подъемочный ремонт, основные положения технологии, механизации и автоматизации путевых работ, путевые машины и механизмы, технологические процессы, ресурсосберегающие технологии ремонтов пути.

[6,7]; [29 - 30].

4.3. Лабораторный практикум

Не предусмотрен.

4.4. Практические занятия

| № п/п | № раздела дисциплины | Наименование практических занятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Построение поперечных профилей земляного полотна и балластной призмы |
| 2 | 2 | Определение фронта работ и необходимой продолжительности «окна». Выбор типа и определение продолжительности цикла работы снегоуборочной машины. |

5. Самостоятельная работа

При изучении дисциплины студенты выполняют контрольную работу, охватывающую основные разделы курса.

Контрольная работа состоит из 3 частей:

- Построение типовых поперечных профилей земляного полотна.

- Организация основных работ по капитальному ремонту пути.

- Организация работ по очистке путей и уборки снега на станции.

Студенты защищают контрольную работу и сдают дифференцированный зачет с оценкой.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

6.1 Рекомендуемая литература

Основная литература

- Железнодорожный путь: Учебник для вузов ж.-д. транспорта/ Т.Г. Яковлева, Н.И. Карпущенко, С.И. Клинов, Н.Н. Путря,  М.П. Смирнов;  Под ред. Т.Г. Яковлевой. М.: Транспорт. 1999, 2001. – 405 с.;

- Никонов А.М. Железнодорожный путь на искусственных сооружения. Учебное пособие для вузов ж.-д. транспорта.-М.: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2007.-291 с.

- Грицык В.И. Земляное полотно железных дорог: Краткий курс лекций. – М.: Маршрут, 2005. – 246 с.;

- Строительно-технические нормы МПС РФ. Железные дороги колеи 1520 мм. СТН Ц – 01 – 95. – М.: МПС РФ, 1995 – 86 с.;

- Рельсы железнодорожные. Общие технические условия. ГОСТ Р 51685 – 2000 /Госстандарт России. – М.: ИПК. Издательство стандартов, 2001 – 23 с.;

- Положение о системе ведения путевого хозяйства на железных дорогах Российской Федерации. Утверждено Министром путей сообщения РФ 27 апреля 2001 г.

- Путевые машины: Учебник для вузов ж.-д. транс. / С.А. Соломонов, М.В. Попович, В.М. Бугаченко и др. Под ред. С.А. Соломонова. – М.: Желдориздат, 2000 – 756 с.;

- Фролов Ю.С., Голицынский  Д.М., Ледяев А.П. Метрополитены. Учебник для вузов железнодорожного транспорта. М.: Маршрут, 2001. – 528 с.;

- Крейнис З.Л. Организация снегоборьбы на железных дорогах Российской Федерации: Учебное пособие – М.: РГОТУПС, 2001 – 63 с.;

- Инструкция по содержанию земляного полотна железнодорожного пути. ЦП – 544 / МПС России. М. Транспорт, 2000 - 189 с.

- Бесстыковой путь / В.Г. Альбрехт, Н.П. Виноградов, Н.Б. Зверев и др.; Под ред. В.Г. Альбрехта, А.Я. Когана. – М.: Транспорт, 2000 – 408 с.

- Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути. ЦП – 492, 774 / МПС России. М.: Транспорт, 2000 - 223 с.;

- Инструкция по снегоборьбе на железных дорогах Российской Федерации. ЦП – 751 / МПС России. М. Транспорт, 2000. – 95 с.

- Елсаков Н.Н. Практическое руководство по текущему содежанию стрелочных переводов, глухих пересечений и башмакосбрасывателей. М.: Транспорт. 2000 г. – 108 с.;

- Правила и технология выполнения основных работ при текущем содержании пути. ЦПТ – 52 / МПС России. – М.: Транспорт, 1998 - 136 с.

- Технические условия на работы по ремонту и планово-предупредительной выправке пути/ МПС России. – М.: Транспорт, 1998. – 188 с.

- Инструкция по эксплуатации железнодорожных переездов МПС России. ЦП / 483. / МПС России. М.: Транспорт, 1997 - 103 с.;

Дополнительная литература

- Правила технической эксплуатации железных дорог РФ. ЦРБ 756 от 26 мая 2000 г. МПС России. – М.: Транспорт, 2000 - 190 с.;

- Певзнер В.О., Прохоров В.М. Организация технического обслуживания пути: Уч. пос. – М.: РГОТУПС, 2007. – 132 с.;

- Большая энциклопедия транспорта: В – 8т. Т.4. Железнодорожный транспорт / Главный ред. Н.С. Конарев – М.: Большая Российская энциклопедия, 2003 г. – 1039 с.;

- Памятка дорожному мастеру и бригадиру пути по устройству, укладке, содержанию и ремонту бесстыкового пути. М.: Транспорт. 2000 – 23 с.;

- Воробъев Э.В., Дьяков К.Н. и др./Под. ред. Воробъев Э.В. Технология, механизация и автоматизация путевых работ. М.: Транспорт, 1996.

- Грицык В.И. Противодеформационные конструкции земляного полотна (железных дорог). Учебное иллюстрированное пособие для студентов вузов, техникумов и колледжей железнодорожного транспорта. – М.: Маршрут, 2003. – 96 с.;

- Грицык В.И. Дефекты рельсов железнодорожного пути: Учебное иллюстрированное пособие для студентов вузов, техникумов и колледжей железнодорожного транспорта. – М.: Маршрут, 2005. – 80 с.;

- Грицык В.И. Возможные деформации земляного полотна: Учебное иллюстрированное пособие для студентов вузов, техникумов и колледжей железнодорожного транспорта. – М.: Маршрут, 2003. – 64 с.;

- Наумов А.С., Соколов В.Н. Стрелочные переводы и глухие пересечения. Учебное иллюстрированное пособие для студентов вузов, техникумов и колледжей железнодорожного транспорта. – М.: Маршрут, 2003. – 48 с.;

- Яковлева Т.Г., Шульга В.Я., Амелин С.В. и др. Основы устройства и расчетов железнодорожного пути./ Под ред. С.В. Амелина и Т.Г. Яковлевой. – М.: Транспорт, 1990. – 367 с.;

- Крейнис З.Л., Федоров И.В. Железнодорожный путь. Учебник для техникумов и колледжей ж.-д. транспорта. – М.: ИГ «Вариант», 1999. – 368 с. или УМК МПС России, 2000 – 368 с.;

- Крейнис З.Л., Коршикова Н.П. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути: Учебник для техникумов и колледжей железнодорожного транспорта. – М.: УМК МПС России, 2001 – 768 с.;

- Путевое хозяйство: Учебник для вузов ж.-д. транс / Б.И. Лехно, С.М. Бельфер, Э.В. Воробьев и др.; Под ред. Б.И. Лехно. – М.: Транспорт, 1990 – 472 с.;

- Тихомиров В.И. Содержание и ремонт железнодорожного пути: Учебник для техникумов. – М.: Транспорт, 1987. – 336 с.;

- Амелин С.В., Андреев Г.Е. Устройство и эксплуатация пути. – М.: Транспорт,  1986. – 238 с.;

- Максимов В.Г., Смыков Е.К. Укладка и смена стрелочных переводов. – М.: Транспорт, 1982, 94 с.;

- Амелин С.В., Смирнов М.П., Рязанцев В.И., Сильницкий Ю.М. Устройство, ремонт и текущее содержание пути. Учебник. – М.: Транспорт, 1981. – 286 с.;

- Поперечные профили земляного полотна железных дорог колеи 1520 мм. Новые железные дороги. Инв. № 1223. – М.: Мосгипротранс, 1979;

- Содержание балластной призмы железнодорожного пути. / Под ред. Е.С. Варызгина. – М.: Транспорт, 1978. – 142 с.;

- Клочкова Е.А. Охрана труда на железнодорожном транспорте. Учебник для вузов, техникумов и колледжей железнодорожного транспорта.-М.: Маршрут, 2004.

- Правила по охране труда при содержании и ремонте железнодорожного пути и сооружений. ПОТ РО-32-ЦП-652-99 / МПС России. М.: Транспорт. 2000 – 112 с.;

- Абашин В.М. Путевые машины на железнодорожном транспорте. Учебное иллюстрированное пособие для студентов вузов, техникумов, колледжей и обучающихся образовательных учреждений железнодорожного транспорта. – М.: Маршрут, 2002. – 29 с.;

- Егоров А.С. Механизация путевых работ: Учебное иллюстрированное пособие для студентов вузов, техникумов и колледжей железнодорожного транспорта. – М.: Маршрут, 2005. – 90 с.;

- Типовая инструкция по охране труда для обходчиков железнодорожных путей, ИССО и монтеров, назначаемых для осмотра. ТОИ Р-32-ЦП-731-99 / МПС России. М.: Транспорт. 2000 г. – 23 с.;

- Терешин В.С., Каменский В.Б. Охрана труда в путевом хозяйстве. М.: Транспорт. 1999. – 320 с.;

- Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ. ЦП / 485. – М.: Транспорт, 1997 – 184 с.;

- Правила техники безопасности и производственной санитарии при ремонте и содержании железнодорожного пути и сооружений. ЦП / 4621. – М.: Транспорт, 1989. – 110 с.;

6.2 Средства обеспечения освоения дисциплины

- Железнодорожный путь. Обучающе-контролирующая мультимедийная компьютерная программа. – М.: УМК МПС России, 2000;

- Компьютерная обучающе-контролирующая программа. Искусственные сооружения.  – М.: УМК МПС России, 2001 – 2002;

- Компьютерная обучающе-контролирующая программа. «Правила выполнения основных путевых работ по текущему содержанию железнодорожного пути» – М.: УМК МПС России, 2001 – 2002;

- Компьютерная обучающе-контролирующая программа. «Расчет окна технологического процесса при капитальном ремонте пути» – М.: УМК МПС России, 2001 – 2002;

- Автоматизированная система использования передвижных средств диагностики пути и инженерных сооружений с ЭВМ на борту (Головной разработчик – сектор «Координации разработок АСУ в путевом хозяйстве» комплексного отделения «Путь и путевое хозяйство» ВНИИЖТа);

- Программно-технический комплекс технического отдела дистанции пути. Обработка и использование информации с компьютеризованных вагонов лабораторий путеизмерительных КВЛ-П (Научно-производственный центр информационных и транспортных систем НПЦ ИНФОТРАНС);

- Компьютерная обучающе-контролирующая программа. «Дефекты рельсов» – М.: УМК МПС России, 1994.

- Видеофильмы: производство железнодорожных подрельсовых оснований; устройство и содержание бесстыкового пути; старогодным материалам – второе использование; текущее содержание пути; машинизация содержания пути; комплекс путевых машин для машинизированного содержания пути; эксплуатация путевых выправочно-подбивочно-рихтовочных машин; зарубежная техника по ремонту и содержанию пути.

- Плакаты. Движение по железнодорожным переездам. – М.: УМК МПС России, 2000 – 2 л.

- Комплект плакатов. Маркировка старогодных рельсов и требования к их применению – М.: УМК МПС РОССИИ, 1994;

- Комплект плакатов. Признаки непригодности деревянных шпал – М.: УМК МПС РОССИИ, 1994.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Специализированная учебная лаборатория «Железнодорожный путь и безопасность жизнедеятельности» с комплектом современного оборудования, персональными компьютерами, стендами и иллюстрированными альбомами.

Методические рекомендации для студентов по организации изучения дисциплины «Устройство и эксплуатация пути»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Перед началом занятий студент должен получить учебно-методическую литературу включая рабочую программу,  задание на контрольную работу  с методическими  указаниями, руководство по выполнению практических работ. Ознакомится с рабочей программой и подобрать необходимую учебную литературу. После прослушивания курса лекций студенту рекомендуется сделать краткий конспект по разделам учебника, соответствующей рабочей программе и при необходимости посетить консультации для отработки вопросов с преподавателем. После этого студент приступает к самостоятельной проработке некоторых тем дисциплины: Защита земляного полотна от размывов и подземных вод, теплозащитные устройства и покрытия, усиление и стабилизация эксплуатируемого земляного полотна., Особенности устройства колеи на линиях с высокими скоростями движения., Стрелочные переводы для высоких скоростей движения., Водоборьба, пескоборьба, уничтожение растительности на пути., Ресурсосберегающие технологии ремонтов пути., а так же к выполнению контрольной работы и в необходимых случаях консультируется с преподавателем. Практические работы выполняют по соответствующим учебным пособиям, к дифференцированному зачету по дисциплине студент допускается после сдачи контрольной работы и выполнения практических работ. При этом студент перед сдачей дифференцированного зачета должен ответить на вопросы в письменном виде и быть готовым к дополнительным вопросам, касающимся методики выполнения практических и контрольной работы. На дифференцированном зачете студент должен предъявить преподавателю зачетно - экзаменационную карточку и зачетную книжку. Ответы на вопросы по билету или тесту на дифференцированном зачета нужно подготовить письменно.

Рекомендуемая литература

Основная литература

- Железнодорожный путь: Учебник для вузов ж.-д. транспорта/ Т.Г. Яковлева, Н.И. Карпущенко, С.И. Клинов, Н.Н. Путря,  М.П. Смирнов;  Под ред. Т.Г. Яковлевой. М.: Транспорт. 1999, 2001. – 405 с.;

- Никонов А.М. Железнодорожный путь на искусственных сооружения. Учебное пособие для вузов ж.-д. транспорта.-М.: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2007.-291 с.

- Грицык В.И. Земляное полотно железных дорог: Краткий курс лекций. – М.: Маршрут, 2005. – 246 с.;

- Строительно-технические нормы МПС РФ. Железные дороги колеи 1520 мм. СТН Ц – 01 – 95. – М.: МПС РФ, 1995 – 86 с.;

- Рельсы железнодорожные. Общие технические условия. ГОСТ Р 51685 – 2000 /Госстандарт России. – М.: ИПК. Издательство стандартов, 2001 – 23 с.;

- Положение о системе ведения путевого хозяйства на железных дорогах Российской Федерации. Утверждено Министром путей сообщения РФ 27 апреля 2001 г.

- Путевые машины: Учебник для вузов ж.-д. транс. / С.А. Соломонов, М.В. Попович, В.М. Бугаченко и др. Под ред. С.А. Соломонова. – М.: Желдориздат, 2000 – 756 с.;

- Фролов Ю.С., Голицынский  Д.М., Ледяев А.П. Метрополитены. Учебник для вузов железнодорожного транспорта. М.: Маршрут, 2001. – 528 с.;

- Крейнис З.Л. Организация снегоборьбы на железных дорогах Российской Федерации: Учебное пособие – М.: РГОТУПС, 2001 – 63 с.;

- Инструкция по содержанию земляного полотна железнодорожного пути. ЦП – 544 / МПС России. М. Транспорт, 2000 - 189 с.

- Бесстыковой путь / В.Г. Альбрехт, Н.П. Виноградов, Н.Б. Зверев и др.; Под ред. В.Г. Альбрехта, А.Я. Когана. – М.: Транспорт, 2000 – 408 с.

- Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути. ЦП – 492, 774 / МПС России. М.: Транспорт, 2000 - 223 с.;

- Инструкция по снегоборьбе на железных дорогах Российской Федерации. ЦП – 751 / МПС России. М. Транспорт, 2000. – 95 с.

- Елсаков Н.Н. Практическое руководство по текущему содежанию стрелочных переводов, глухих пересечений и башмакосбрасывателей. М.: Транспорт. 2000 г. – 108 с.;

- Правила и технология выполнения основных работ при текущем содержании пути. ЦПТ – 52 / МПС России. – М.: Транспорт, 1998 - 136 с.

- Технические условия на работы по ремонту и планово-предупредительной выправке пути/ МПС России. – М.: Транспорт, 1998. – 188 с.

- Инструкция по эксплуатации железнодорожных переездов МПС России. ЦП / 483. / МПС России. М.: Транспорт, 1997 - 103 с.;

Дополнительная литература

- Правила технической эксплуатации железных дорог РФ. ЦРБ 756 от 26 мая 2000 г. МПС России. – М.: Транспорт, 2000 - 190 с.;

- Певзнер В.О., Прохоров В.М. Организация технического обслуживания пути: Уч. пос. – М.: РГОТУПС, 2007. – 132 с.;

- Большая энциклопедия транспорта: В – 8т. Т.4. Железнодорожный транспорт / Главный ред. Н.С. Конарев – М.: Большая Российская энциклопедия, 2003 г. – 1039 с.;

- Памятка дорожному мастеру и бригадиру пути по устройству, укладке, содержанию и ремонту бесстыкового пути. М.: Транспорт. 2000 – 23 с.;

- Воробъев Э.В., Дьяков К.Н. и др./Под. ред. Воробъев Э.В. Технология, механизация и автоматизация путевых работ. М.: Транспорт, 1996.

- Грицык В.И. Противодеформационные конструкции земляного полотна (железных дорог). Учебное иллюстрированное пособие для студентов вузов, техникумов и колледжей железнодорожного транспорта. – М.: Маршрут, 2003. – 96 с.;

- Грицык В.И. Дефекты рельсов железнодорожного пути: Учебное иллюстрированное пособие для студентов вузов, техникумов и колледжей железнодорожного транспорта. – М.: Маршрут, 2005. – 80 с.;

- Грицык В.И. Возможные деформации земляного полотна: Учебное иллюстрированное пособие для студентов вузов, техникумов и колледжей железнодорожного транспорта. – М.: Маршрут, 2003. – 64 с.;

- Наумов А.С., Соколов В.Н. Стрелочные переводы и глухие пересечения. Учебное иллюстрированное пособие для студентов вузов, техникумов и колледжей железнодорожного транспорта. – М.: Маршрут, 2003. – 48 с.;

- Яковлева Т.Г., Шульга В.Я., Амелин С.В. и др. Основы устройства и расчетов железнодорожного пути./ Под ред. С.В. Амелина и Т.Г. Яковлевой. – М.: Транспорт, 1990. – 367 с.;

- Крейнис З.Л., Федоров И.В. Железнодорожный путь. Учебник для техникумов и колледжей ж.-д. транспорта. – М.: ИГ «Вариант», 1999. – 368 с. или УМК МПС России, 2000 – 368 с.;

- Крейнис З.Л., Коршикова Н.П. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути: Учебник для техникумов и колледжей железнодорожного транспорта. – М.: УМК МПС России, 2001 – 768 с.;

- Путевое хозяйство: Учебник для вузов ж.-д. транс / Б.И. Лехно, С.М. Бельфер, Э.В. Воробьев и др.; Под ред. Б.И. Лехно. – М.: Транспорт, 1990 – 472 с.;

- Тихомиров В.И. Содержание и ремонт железнодорожного пути: Учебник для техникумов. – М.: Транспорт, 1987. – 336 с.;

- Амелин С.В., Андреев Г.Е. Устройство и эксплуатация пути. – М.: Транспорт,  1986. – 238 с.;

- Максимов В.Г., Смыков Е.К. Укладка и смена стрелочных переводов. – М.: Транспорт, 1982, 94 с.;

- Амелин С.В., Смирнов М.П., Рязанцев В.И., Сильницкий Ю.М. Устройство, ремонт и текущее содержание пути. Учебник. – М.: Транспорт, 1981. – 286 с.;

- Поперечные профили земляного полотна железных дорог колеи 1520 мм. Новые железные дороги. Инв. № 1223. – М.: Мосгипротранс, 1979;

- Содержание балластной призмы железнодорожного пути. / Под ред. Е.С. Варызгина. – М.: Транспорт, 1978. – 142 с.;

- Клочкова Е.А. Охрана труда на железнодорожном транспорте. Учебник для вузов, техникумов и колледжей железнодорожного транспорта.-М.: Маршрут, 2004.

- Правила по охране труда при содержании и ремонте железнодорожного пути и сооружений. ПОТ РО-32-ЦП-652-99 / МПС России. М.: Транспорт. 2000 – 112 с.;

- Абашин В.М. Путевые машины на железнодорожном транспорте. Учебное иллюстрированное пособие для студентов вузов, техникумов, колледжей и обучающихся образовательных учреждений железнодорожного транспорта. – М.: Маршрут, 2002. – 29 с.;

- Егоров А.С. Механизация путевых работ: Учебное иллюстрированное пособие для студентов вузов, техникумов и колледжей железнодорожного транспорта. – М.: Маршрут, 2005. – 90 с.;

- Типовая инструкция по охране труда для обходчиков железнодорожных путей, ИССО и монтеров, назначаемых для осмотра. ТОИ Р-32-ЦП-731-99 / МПС России. М.: Транспорт. 2000 г. – 23 с.;

- Терешин В.С., Каменский В.Б. Охрана труда в путевом хозяйстве. М.: Транспорт. 1999. – 320 с.;

- Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ. ЦП / 485. – М.: Транспорт, 1997 – 184 с.;

- Правила техники безопасности и производственной санитарии при ремонте и содержании железнодорожного пути и сооружений. ЦП / 4621. – М.: Транспорт, 1989. – 110 с.;

Методические рекомендации для преподавателей по организации изучения дисциплины «Устройство и эксплуатация пути»

1. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

На кафедре при преподавании дисциплины применяются следующие методы обучения студентов:

- устное изложение учебного материала на лекциях, сопровождаемое показом и демонстраций макетов, плакатов, слайдов, кинофильмов;

- проведение практических занятий;

- самостоятельное изучение студентами учебного материала по рекомендованной литературе;

- выполнение контрольных работ студентами.

Выбор методов проведения занятий обусловлен учебными целями, содержанием учебного материала, временем, отводимым на занятия.

На занятиях в тесном сочетании применяется несколько методов, один из которых выступает ведущим. Он определяет построение и вид занятий.

На лекциях излагаются лишь основные, имеющие принципиальное значение и наиболее трудные для понимания и усвоения теоретические и практические вопросы.

Теоретические знания, полученные студентами на лекциях и при самостоятельном изучении курса по литературным источникам, закрепляются при выполнении практических и контрольных работ.

При выполнении контрольных работ обращается особое внимание на выработку у студентов умения пользоваться нормативной и справочной литературой, грамотно выполнять и оформлять инженерные расчеты и  умения отрабатывать отчетные документы в срок и с высоким качеством.

1.2. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

К средствам обучения по данной дисциплине относятся:

- речь преподавателя;

- технические средства обучения: доска, цветные мелки, электронно-вычислительная техника, средства вывода изображений на экран, тематические материалы к лекциям (презентации);

- учебники, учебные пособия, справочники, изданные лекции;

Практически все из указанных средств обучения кафедра имеет возможность использовать в настоящее время.

На занятиях по дисциплине должны широко использоваться разнообразные средства обучения, способствующие более полному и правильному пониманию темы лекции.

1.3. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольные работы нацелены на повышение эффективности и практической направленности обучения студентов. Выполнение контрольных работ содержит элементы исследования и способствует выработке навыков в принятии обоснованных инженерно-технических решений.

Контрольные работы проводятся для проверки степени усвоения текущего учебного материала.

К каждой контрольной работе даются методические указания к решению задач.

Обучаемые в часы самостоятельной работы знакомятся с заданием, изучают рекомендованную учебную литературу.

Учебные вопросы задания отрабатываются методом самостоятельного выполнения обучаемыми расчетно-графических задач.

Контроль степени усвоения учебного материала проводится методом проверки правильности выполнения обучаемыми индивидуальных заданий (контрольной работы).

Следует учитывать, что контрольная работа может быть оформлена либо письменно на бумажном носителе, либо в электронно-цифровой форме (на диске, дискете). При представлении для рецензирования контрольной работы на электронном носителе (диске, дискете) студент обязан распечатать на бумажном носителе титульный лист установленной формы и приложить к нему диск (дискету) с содержанием работы. Титульный лист подписывается студентом, на нем производится регистрация работы. На титульном листе преподавателем проставляется отметка о допуске к защите и приводится рецензия контрольной работы.

Все отмеченные рецензентом ошибки должны быть исправлены, а сделанные указания выполнены.

К дифференцированному зачету студент допускается только после получения зачета по контрольным работам.

##### 1.3.1.СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная работа состоит из трех частей:

- Построение типовых поперечных профилей земляного полотна.

- Организация основных работ по капитальному ремонту пути.

- Организация работ по очистке путей и уборке снега на станции.

###### 1.3.2.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

Исходные данные для выполнения контрольной работы приведены в табл. 1. Таблица делится на две части: варианты первого десятка (1 – 10) и варианты второго десятка (11 – 20).

Варианты 1-10 предназначены для студентов, имеющих в последней части учебного шифра многозначное число с последними двумя цифрами в пределах от 0 до 49, например:0510-ц/Д-0147, 0510-п/Д-7100, 0410-Д-9929 и т.д.

Варианты 11-20 предназначены для студентов, имеющих в последней части учебного шифра многозначное число с последними цифрами в пределах от 50 до 99, например, 0510-ц/Д-2555, 0510-п/Д-0094, 0410-Д-8980 и т.д.

Заданный для выполнения контрольной работы вариант исходных данных устанавливается для каждой части контрольной работы следующим образом. Первая часть контрольной работы выполняется по последней цифре учебного шифра, вторая часть по предпоследней, а третья часть – по третьей цифре с конца.

Например, в вариантах первого десятка:

| шифру 0510-п/Д-7100 | Первой части контрольной работы соответствует вариант | № 10; |
| --- | --- | --- |
|  | Второй части контрольной работы соответствует вариант | № 10; |
|  | Третьей части контрольной работы соответствует вариант | № 1; |
| Аналогично в вариантах второго десятка: |  |  |
| шифру 0510-п/Д-0094 | Первой части контрольной работы соответствует вариант | № 14; |
|  | Второй части контрольной работы соответствует вариант | № 19; |
|  | Третьей части контрольной работы соответствует вариант | № 20. |

| Наименование данных | Варианты первого десятка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Первая часть контрольной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поперечные уклоны местности (справа налево) | 1/11 | 1/8 | 1/7 |  |  | 1/10 | 1/15 |  | 1/14 | 1/8 |  | 1/15 | 1/9 |  | 1/16 | 1/15 | 1/6 | 1/7 | 1/19 | 1/18 | 1/9 |  | 1/18 | 1/12 |  |  |  | 1/10 | 1/15 |  |
| Количество путей | 1 | 2 | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 |
| Категория железной дороги | 1 | 3 | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 1 | 2 |  | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 3 | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 1 |
| Род грунта земляного полотна | г | п | с |  | п |  | п |  | г | г | с |  | п |  | п | г | п | п | г | с |  | г | п |  | с |  |  | г |  | г |
| Высота насыпи, м | 9,5 | - | 8,6 |  | - |  | 8,5 |  | - | 8,6 | - |  | 8,8 |  | - | 9,7 | - | 8,4 | - | 7,8 |  | - | 9,9 |  | - |  |  | 10 |  | - |
| Ширина резерва по дну, м: с правой стороны с левой стороны | 12 6 | - - | 10 8 |  | - - |  | 11 7 |  | - - | 10 8 | - - |  | 12 6 |  | - - | 7 11 | - - | 9 9 | - - | 12 8 |  | - - | 7 12 |  | - - |  |  | 14 8 |  | - - |
| Глубина выемки, м | - | 7 | - |  | 6 |  | - |  | 8 | - | 8 |  | - | 8 |  | - | 8,8 | - | 7,4 | - |  | 9 | - |  | 6,8 |  |  | - |  | 7,7 |
| Высота кавальера, м | - | 2 | - |  | 1 |  | - |  | 2 | - | 1 |  | - | 1 |  | - | 3 | - | 2 | - |  | 4 | - |  | 3 |  |  | - |  | 5 |
|  | Вторая часть контрольной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заданная программа ремонта пути Q, км | 50 |  |  | 65 |  |  |  | 70 |  | 55 |  |  | 70 |  |  | 40 |  | 60 |  | 45 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  |  |  |
| Срок выполнения программы Т, дни | 120 |  |  | 130 |  |  |  | 135 |  | 125 |  |  | 150 |  |  | 115 |  | 130 |  | 150 |  |  | 155 |  |  | 145 |  |  |  |  |
| Период предоставления «окон» n | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Количество укладываемого на 1 км работ щебня, м3 | 672 |  |  | 640 |  |  |  | 640 |  | 608 |  |  | 672 |  |  | 576 |  | 640 |  | 672 |  |  | 804 |  |  | 608 |  |  |  |  |
|  | Третья часть контрольной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Толщина слоя снега, м | 0,24 |  |  | 0,23 |  |  |  | 0,34 |  | 0,33 |  |  | 0,37 |  |  | 0,40 |  | 0,25 |  | 0,34 |  |  | 0,27 |  |  | 0,25 |  |  |  |  |
| Полезная длина пути li, м | 900 875 850 |  |  | 930 905 860 |  |  |  | 860 840 805 |  | 785 770 745 |  |  | 760 730 715 |  |  | 790 775 750 |  | 805 780 760 |  | 740 705 680 |  |  | 750 735 710 |  |  | 810 780 740 |  |  |  |  |
| Дальность отвоза снега L, км | 1,3 |  |  | 1,9 |  |  |  | 2,5 |  | 2,8 |  |  | 2,9 |  |  | 1,2 |  | 1,5 |  | 1,8 |  |  | 3,0 |  |  | 3,5 |  |  |  |  |
| Средняя ширина междупутья, м | 5,3 |  |  | 5,2 |  |  |  | 5,0 |  | 4,9 |  |  | 5,4 |  |  | 5,1 |  | 5,2 |  | 5,0 |  |  | 5,3 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| Наименование данных | Варианты второго десятка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Первая часть контрольной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поперечные уклоны местности (справа налево) | 1/15 | 1/6 | 1/10 |  |  | 1/17 | 1/16 |  | 1/15 | 1/17 |  | 1/8 | 1/14 |  | 1/13 | 1/16 | 1/9 | 1/13 | 1/14 | 1/10 | 1/7 |  | 1/8 | 1/15 |  |  |  | 1/10 | 1/17 |  |
| Количество путей | 2 | 1 | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 2 | 1 |  | 2 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 |
| Категория железной дороги | 2 | 3 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 1 | 2 | 3 |  | 1 |  | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 3 | 3 |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |
| Род грунта земляного полотна | с | п | г |  | п |  | г |  | с | п | г |  | с |  | п | п | г | с | г | п |  | п | г |  | с |  |  | п |  | г |
| Высота насыпи, м | 8,3 | - | 9,6 |  | - |  | 7,9 |  | - | 8,7 | - |  | 9,2 |  | - | 6,6 | - | 7,7 | - | 8,8 |  | - | 9,9 |  | - |  |  | 10,9 |  | - |
| Ширина резерва по дну, м: с правой стороны с левой стороны | 4,9 11 | - - | 12,2 9 |  | - - |  | 10,6 10,6 |  | - - | 9,9 11,4 | - - |  | 12,7 7,5 |  | - - | 9,9 14 | - - | 11 7,6 | - - | 8 15,1 |  | - - | 12,7 9 |  | - - |  |  | 5,9 13 |  | - - |
| Глубина выемки, м | - | 7,9 | - |  | 9,9 |  | - |  | 8,7 | - | 7,6 |  | - | 10,4 |  | - | 9,7 | - | 6,8 | - |  | 7,9 | - |  | 8,5 |  |  | - |  | 10 |
| Высота кавальера, м | - | 2 | - |  | 3 |  | - |  | 3 | - | 2 |  | - | 4 |  | - | 2 | - | 3 | - |  | 4 | - |  | 3 |  |  | - |  | 2 |
|  | Вторая часть контрольной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заданная программа ремонта пути Q, км | 50 |  |  | 65 |  |  |  | 70 |  | 55 |  |  | 70 |  |  | 40 |  | 60 |  | 45 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  |  |  |
| Срок выполнения программы Т, дни | 120 |  |  | 130 |  |  |  | 135 |  | 125 |  |  | 150 |  |  | 115 |  | 130 |  | 150 |  |  | 155 |  |  | 145 |  |  |  |  |
| Период предоставления «окон» n | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Количество укладываемого на 1 км работ щебня, м3 | 672 |  |  | 640 |  |  |  | 640 |  | 608 |  |  | 672 |  |  | 576 |  | 640 |  | 672 |  |  | 804 |  |  | 608 |  |  |  |  |
|  | Третья часть контрольной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Толщина слоя снега, м | 0,24 |  |  | 0,23 |  |  |  | 0,34 |  | 0,33 |  |  | 0,37 |  |  | 0,40 |  | 0,25 |  | 0,34 |  |  | 0,27 |  |  | 0,25 |  |  |  |  |
| Полезная длина пути li, м | 900 875 850 |  |  | 930 905 860 |  |  |  | 860 840 805 |  | 785 770 745 |  |  | 760 730 715 |  |  | 790 775 750 |  | 805 780 760 |  | 740 705 680 |  |  | 750 735 710 |  |  | 810 780 740 |  |  |  |  |
| Дальность отвоза снега L, км | 1,3 |  |  | 1,9 |  |  |  | 2,5 |  | 2,8 |  |  | 2,9 |  |  | 1,2 |  | 1,5 |  | 1,8 |  |  | 3,0 |  |  | 3,5 |  |  |  |  |
| Средняя ширина междупутья, м | 5,3 |  |  | 5,2 |  |  |  | 5,0 |  | 4,9 |  |  | 5,4 |  |  | 5,1 |  | 5,2 |  | 5,0 |  |  | 5,3 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |

Примечание. Сокращение названия грунтов:

г – глина; с – суглинок; п – песок (крупнозернистый и среднезернистый).

Дополнительные данные, в которых может возникнуть надобность в процессе проектирования и расчетов, принимаются студентом самостоятельно на основе изучения рекомендованной литературы.

Контрольные работы, выполненные не по заданному варианту,

не рассматриваются и не рецензируются.

###### 1.3.3. ОФОРМЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

В начале работы должны быть приведены исходные данные и номер варианта, принятого для разработки.

Контрольная работа включает:

- - пояснительную записку;

- - схемы и чертежи, иллюстрирующие основные расчетные положения:

- поперечные профили земляного полотна;

- график производства основных работ в «окно»;

- схему расположения машин и рабочих поездов;

- график работы снегоуборочного поезда.

Пояснительная записка должна быть написана разборчиво, без исправлений и помарок, включать все исходные данные, требуемые расчеты и пояснения, страницы должны быть пронумерованы.

Нумерация страниц пояснительной записки  должны быть сквозная:

первой станцией является титульный лист (на нем номер не проставляется, но он входит в число учитываемых при нумерации страниц).

Каждый раздел пояснительной записки рекомендуется начинать с нового листа.

В конце записки приводится список использованной литературы.

1.3.4. Методические указания к выполнению контрольной работы

Часть 1

Построение типовых поперечных профилей земляного полотна

Земляное полотно обычно отсыпается из местного грунта. Для того, чтобы прочность и устойчивость земляного полотна сохранились, необходимо ограждать земляное полотно от разрушительного действия воды. Для нормальной работы земляного полотна устраивают водоотводы: в выемках – кюветы, лотки, забанкетные и нагорные канавы; у насыпей - резервы или канавы.

В первой части контрольной работы необходимо построить по заданным в табл. 1 исходным данным типовые поперечные профили земляного полотна в виде насыпи и выемки. Размер миллиметровой бумаги, необходимый для выполнения данной работы, 500*900мм. Масштаб чертежа -1:100. Примеры выполнения профилей показаны на рис. 1-3.

Поперечные профили по составу элементов и своему геометрическому очертанию зависят от следующих исходных параметров: вида поперечного профиля по признаку расположения его бровок относительно земли (насыпь, выемка и т.д.); рабочих отметок земляного полотна (высота насыпи, глубина выемки); рода грунта (к связным, недренирующим грунтам относятся глинистые грунты, суглинки; к дренирующим – крупно – и среднезернистый песок); наличия и величины поперечного уклона местности; количества путей и т.д.

Ширина основной площадки земляного полотна выбирается по табл. 2. Она устанавливается в зависимости от категории железной дороги, количества путей и рода грунта (см. табл. 1).

При вычерчивании профилей следует обратить внимание на правильное отложение откосов (см. табл. 3). Например, при крутизне откоса 1: 1,5 его основание в 1,5 раз больше, чем высота. Это же замечание относится к вычерчиванию уклона местности. Более подробные сведения по устройству земляного полотна и о классификации поперечных профилей изложены в [1, 2, 3, 4, 28 и 35].

Ширина основной площадки земляного полотна

Таблица 2

| Категория железнодорожной линии | Число главных путей | Ширина земляного полотна на прямых участках пути, м, при использовании грунтов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Глинистых, крупнообломочных с глинистым заполнителем, скальных легко - выветривающихся и выветривающихся, песков недренирующих, мелких и пылеватых | Скальных слабовыветривающихся, крупнообломочных с песчаным заполнителем и песков дренирующих (кроме мелких и пылеватых) |
| Скоростные и особо –грузонапряженные, 1 1 и 2 3 4 | 2 1 1 1 | 11,7 7,6 7,3 7,1 | 10,7 6,6 6,4 6,2 |

Крутизна откосов насыпей и выемок

Таблица 3.

| Вид используемых грунтов | Крутизна откосов при высоте насыпи |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 6 м | до 12 м |  |
|  |  | В верхней части высотой 6 м | В нижней части от 6 до 12 м |
| Раздробленные скальные слабовыветривающиеся и выветривающиеся, крупнообломочные и крупнообломочные с песчаным заполнителем, пески гравелистые крупные и средней крупности, металлургические шлаки. Пески мелкие и пылевые, глинистые грунты (в том числе лёссовидные) твердой и полутвердой консистенции, крупнообломочные с глинистым заполнителем такой же консистенции, раздробленные скальные легковыветривающиеся. | 1:1,5 1:1,5 | 1:1,5 1:1,5 | 1:1,5 1:1,75 |
| Вид грунта | Высота откосов выемок, м | Крутизна откосов выемок |  |
| Крупнообломочные, песчаные, глинистые (в том числе лёссовидные) твердой, полутвердой, тугопластичной консистенции. | 12 | 1:1,5 |  |

Рис. 1. Поперечный профиль насыпи однопутной линии из дренирующего грунта.

Рис. 2. Поперечный профиль насыпи однопутной линии из связного грунта.

Рис. 3. Поперечный профиль выемки однопутной линии в связном грунте.

# Часть 2

Организация основных работ по капитальному ремонту пути

Капитальный ремонт пути производится в соответствии с проектом, составной частью которого является проект организации работ, включающий технологические процессы.

Технологические процессы устанавливают последовательность выполнения отдельных работ по времени, темп работ, количество работников основного производства, потребность машин, механизмов, инструмента.

Капитальный ремонт пути предназначен для замены верхнего строения на путях 3-5 классов на более мощное или менее изношенное, смонтированное или полностью из старогодних материалов, либо в сочетании старогодних с новыми, включая укладку новых рельсов на путях 3 класса при скоростях движения пассажирских поездов 100 км/ч и более.

Капитальный ремонт выполняется как комплексно – с полной заменой путевой решетки, так и раздельным способом – с заменой рельсов и скреплений, шпал, брусьев, с очисткой или реконструкцией балластной призмы.

В контрольной работе принимается комплексное проведение капитального ремонта.

При капитальном ремонте выполняются следующие работы:

- замена путевой решетки;

- ремонт водоотводов;

- ликвидация пучинистых мест;

- повышение несущей способности основной площадки земляного полотна;

- выправка и подбивка пути с постановкой его на проектную отметку в профиле;

- выправка кривых в плане с восстановлением проектных радиусов;

- приведение длин переходных кривых и прямых вставок между кривыми в соответствие с установленными максимальными скоростями;

- планировка балластной призмы;

- срезка обочины земляного полотна;

- планировка и очистка кюветов;

- ремонт переездов;

- очистка русел;

- планировка конусов малых искусственных сооружений и другие работы, предусмотренные проектом.

Тип машин и механизмов при капитальном ремонте выбирается в зависимости от характеристики верхнего строения пути (до и после его ремонта) и состава выполняемых при этом работ. Для типовых условий состав работ приведен в сборниках технологических процессов, периодически издаваемых ЦП МПС.

Для выполнения основных работ в «окно» применяется несколько комплектов машин.

Ведущей машиной в каждом комплекте является путеукладочный кран, задающий темп всей цепочке машин. Марки укладочных кранов выбираются в зависимости от характеристик укладываемого и снимаемого звеньев путевой решетки. Число платформ с роликовым конвейером и моторных платформ в путеукладочном и путеразборочном составах, а также хоппер-дозаторов в хоппер-дозаторной вертушке зависит от тяги поездов, фронта работ, типа шпал.

В контрольной работе для всех вариантов задания предусмотрен капитальный ремонт звеньевого пути применяя следующие машины для производства работ в «окно»:

| для разборки и укладки пути - | укладочные краны УК-25/9-18 (звенья 25,0 м); |
| --- | --- |
| для выправки продольного и поперечного профилей пути, рихтовки, подбивки и отделки пути - | машина ВПО-3000; |
| для перевозки, механизированной разгрузки с дозировкой и разравниванием щебеночного балласта - | хоппер-дозаторы ЦНИИ-ДВЗ; |
| для очистки балласта - | балластоочистительная машина ЩОМ-Д |

## Определение фронта работ в «окно»

Ежедневная производительность ПМС, км:

(2.1)

S = Q / (T -  t ),

### где  Q – заданная годовая программа, км;

Т – срок выполнения программы, рабочие дни;

 t – число дней резерва на случай непредоставления «окон»,

несвоевременного завоза материалов верхнего строения пути,

ливневых дождей и других причин.

Можно принять  t = 0,1 Т.

Фронт работ в “окно”, км, определяется по формуле:

(2.2)

l фр = S n,

где n – период предоставления «окон» (см. табл. 1).

Полученное расчетом l фр округляется до ближайшего большего значения, кратного 25,0 м.

П р и м е р :

Q = 68 км; Т = 137 дней; n = 2; Wщ = 576 м3 ;

S = 68/ (137 – 0,1 * 137) = 0,55 км/день;

l фр = 0,55 * 2 = 1,1 км/ «окно».

#### Определение необходимой продолжительности «окна»

Необходимая продолжительность «окна», мин, может быть определена по формуле:

(2.3)

То = tр + tу + tс,

где tр – время, необходимое на разворот работ перед укладкой пути

путеукладочным краном, мин;

tу – время, необходимое для укладки новой путевой решетки, мин;

tс – время, необходимое на приведение пути в исправное состояние

после укладки последнего звена, мин.

Время разворота (рис. 4) при капитальном ремонте пути с очисткой старого щебня машиной ЩОМ-Д:

(2.4)

tр = t1 + t2 + t3 + t4 + t5,

где t1 – время на оформление закрытия перегона, пробег машин к месту

работ и снятие напряжения с контактной сети;

t2 – время на зарядку ЩОМ-Д; t2 = 15 мин;

t3 - интервал времени между вступлением в работу ЩОМ-Д и началом

работ по разболчиванию стыков, мин;

t4 – интервал времени между началом работ по разболчиванию стыков

и вступлением в работу путеразборочного поезда, мин;

t5 – интервал времени между вступлением в работу путеразборочного и

путеукладочного поездов, мин.

Составляющие tр определяют, используя выбранный комплект машин и типовой технологический процесс.

Интервал t1 может быть принят равным 15 мин.

Интервал t3 между вступлением в работу ЩОМ-Д и началом работ по разболчиванию стыков определяется временем, необходимым для того, чтобы ЩОМ прошла расстояние, равное длине участка, занятого самой машиной, бригадой по разболчиванию стыков и разрыву в 50 м по условиям техники безопасности:

(2.5)

t3  = ( l1 + 50 + l2) Нщом  ,

1000

где l1 – длина ЩОМ-Д с локомотивом, l1  70;

l2 – длина участка, занятого бригадой по разболчиванию стыков, l2  25;

Нщом  - норма машинного времени на очистку 1 км пути, мин;

Нщом = 40 мин/км;

(2.6)

t4  = (50 + l3) Нщом  ,

1000

где l3  – длина путеразборочного поезда;

(2.7)

l3  = lфр  nпл lпл  + lук   + lМПЛ  + lлок,

lc nc

где nпл – число платформ под одним пакетом (при длине звена 12,5 м, nпл = 1);

lпл – длина четырехосной платформы, lпл = 14,6;

lc – длина звена, снимаемого краном, lc = 12,5 м;

nc – число звеньев в пакете путеразборочного поезда - nc = 6;

lук ,lМПЛ, lлок – длина соответственно путеразборочного крана, моторной

платформы, локомотива, м. Может быть принято

lук  = 40 м, lМПЛ = 15 м, lлок = 30 м.

Интервал t5 определяется временем, необходимым для разборки пути на длине 100 м:

(2.8)

t5 = 100 Нс / lc,

где Нс – норма машинного времени на разборку одного звена, мин. Может

быть принято Нс = 1,3 мин/зв., lc  = 12,5 м.

Время необходимое для укладки новой путевой решетки с инвентарными рельсами

(2.9)

tу = km l0,

где l0 – протяжение фронта работ в «окно» в звеньях путевой решетки;

m – норма машинного времени на укладку одного звена, мин;

k – коэффициент, учитывающий время на отдых и пропуск поездов по

соседнему пути.

Протяжение фронта работ в «окно» в звеньях путевой решетки:

(2.10)

l0  = lфр/ lу,

где lу = 25 – длина звена новой путевой решетки с инвентарными рельсами, м.

Норма машинного времени (m) на укладку одного звена длиной 25 м может быть принята 1,6 - 1,9 мин/зв.; k = 1,15.

Время на приведение пути в исправное состояние

(2.11)

tc=t6+t7+t8,

где t6- время, необходимое на укладку рельсовых рубок, мин, t6=10;

t7-время, необходимое на выправку пути машиной ВПО-3000 на участке, занятом

путевыми машинами после укладки последнего звена, мин;

(2.12)

t7=(l4+50+l5+50+l6)Hвпо1000,

где l4- длина путеукладочного поезда с учетом разрыва между головной частью и питающим составом, м;

(2.13)

l4=lфрnплlплlyny+lyk+lмпл+lлок+lu,

где ny- число звеньев в пакете путеукладочного поезда (4-8 шт.);

lu- интервал между головной частью и питающим составом путеукладочного поезда, на котором ведутся работы по сболчиванию стыков и рихтовке пути, м;

(2.14)

lu=50+aly4+25+lp+50,

где a- число монтеров пути в бригаде по сболчиванию стыков, a=4;

ly- длина укладываемого звена, ly=25м;

lp- длина пути, занятого бригадой рихтовщиков, lp=25м;

l5- длина хоппер-дозаторной вертушки, м;

(2.15)

l5=WщWхдlфрlхд+lлок+lT,

где Wщ- объем щебня, выгруженного в «окно» на 1 км пути, м3 (табл. 1 – Исходные данные);

Wхд- объем балласта в одном хоппер-дозаторе, м3, Wхл=32м3;

lхд- длина одного хоппер-дозатора, lхд=10м;

lT- длина вагона для обслуживающего персонала, lT=10м;

l6- длина ВПО-3000 с турным вагоном и локомотивом, l6=80м;

Hвпо- норма машинного времени на выправку 1 км пути, мин, Hвпо=35мин;

l8- время для разрядки ВПО-3000 и вывода машин с перегона, мин, l8=15мин;

После определения необходимой продолжительности «окна» вычерчиваются график основных работ в «окно» и схемы расположения машин и рабочих поездов с указанием на схемах всех полученных расчетом величин. Наклон каждой линии на графике показывает темп выполнения той или иной операции, который в основном устанавливается ведущей машиной в комплексе – путеукладчиком.

Пример. В условиях предыдущего примера определим необходимую для выполнения заданной программы капитального ремонта пути в установленные сроки продолжительность «окна»:

To=tp+ty+tc;

tp=t1+t2+t3+t4+t5;t1=15мин;t2=15мин;

t3=(l1+50+l2)Hщом1000=(70+50+25)401000=6мин;

l3=lфрnплlплlcnc+lук+lмпл+lлокl3=1100⋅1⋅14,612,5⋅6+40+15+30=300м;

t4=(50+l3)Hщом1000=(50+300)401000=14мин;

t5=100Hclc=100⋅1,312,5=10мин;

tр=15+15+6+14+10=60мин;

ty=kmlo=1,15⋅1,6⋅110025=81мин;

l4=lфрnплlплlyny+lук+lмпл+lлок+lu;

lu=50+aly4+25+lp+50=50+25⋅44+25+25+50=175м;

l4=1100⋅2⋅14?625⋅4+40+15+30+175=581м;

l5=WщlфрlхдWхд+lлок+lTl5=571⋅1,1⋅1032+30+10=238м;

t7=(581+50+283+30+80)351000=35мин;

t8=15мин; tc=10+35+15=60мин;

To=60+81+60=201мин;

Необходимая продолжительность «окна» - 3 часа 21 мин. Схема основных работ в «окно» приведена на рис. 4, схема расположения машин и рабочих поездов – на рис. 5

Рис.

Рис. 4. График основных работ в «окно»:

1 – оформление закрытия перегона, пробег машин к месту работ и снятия напряжения с контактной сети; 2 – время на зарядку ШОМ-Д; 3 – очистка щебня щебнеочистительной машиной ЩОМ-Д; 4 – разболчивание стыков; 5 – снятие звеньев с пути; 6 – планировка балластной призмы; 7 – укладка звеньев новой путевой решетки; 8 – сболчивание стыков; 9 – рихтовка  пути с постановкой на ось; 10 – выгрузка щебня из хоппер-дозаторов с дозировкой; 11 – выправка пути с уплотнением балласта машиной ВПО – 3000;

t1=15мин; t2=15мин; t3=6мин; t4=14мин; t5=10мин; t6=60мин; t7=81мин; t8=10мин; t9=35мин; t10=15мин; t11=60мин; T=201мин;

Рис

Рис.5 Схема расположения машин и рабочих поездов:

1 – щебнеочистительная машина; 2 – путеразборочный поезд; 3 – планировщик; 4 – путеукладочный поезд; 5 – хоппер-дозаторы; 6 – выправочно-подбивочно-отделочная машина; l1=70м; l2=25м; l3=300м; l4=581м; l5=238м; l6=80м.

Часть 3

Организация работ по очистке путей и уборке снега на станции

Технология очистки путей и уборки на станции

Организация и технология очистки и уборки снега на станциях являются составной частью технологического процесса работы станции. Графики работы снегоуборочных поездов и снегоочистителей увязываются с графиком движения поездов и учитывают:

перегонное время хода снегоочистителя;

- время выдачи локомотивов под снегоочиститель или снегоуборочный поезд;

- последовательность работ на станциях и продолжительность каждой из них;

- место и порядок смены локомотивных бригад, бригад снегоочистителей и снегоуборочной техники;

- место и продолжительность экипировки локомотивов и снегоуборочных поездов.

Для организации работ по уборке снега со станции каждый парк станции разбивают на отдельные зоны – стрелочные горловины и станционные пути. Для этого на схему станции (рис. 6)наносят границы горловин и парковых путей, указывают места выгрузки снега и их емкость, места отстоя снегоуборочных поездов и снегоочистителей в зимний период.

Все станционные пути по времени их очистки и уборки снега делят на 3 очереди.

К первой очереди относятся главные, горочные, сортировочные пути и маневровые вытяжки, приемо - отправочные пути с расположенными на них стрелочными переводами, пути стоянок восстановительных и пожарных поездов, снегоочистителей и снегоуборочных поездов, а также пути, ведущие к складам топлива и дежурным пунктам контактной сети.

Рис. 6 Схема очистки станции от снега:

- уборка снега машиной СМ-2;

- перевалка снега с путей под откос насыпи стругом

Эти пути и расположенные на них стрелочные переводы необходимо очищать от снега снегоочистительными и снегоуборочными машинами немедленно с момента начала снегопада и метели.

Ко второй очереди относятся пакгаузные и погрузочные пути, а также деповские пути (экипировочные и другие), пути к материальным складам и мастерским. Эти пути очищают по заявкам начальников предприятий, на балансе которых они находятся.

К третьей очереди относятся все прочие пути.

Уборка снега на сортировочных, участковых и крупных пассажирских станциях осуществляется снегоуборочными поездами. При особо сильных снегопадах возможно комплексное использование снегоуборочных поездов, снегоочистителей и стругов. Очистка путей от снега на промежуточных станциях также производится снегоочистителями и стругами.

Время, необходимое для уборки снега в целом на станции и по паркам, количество рейсов снегоуборочных поездов рассчитывают в зависимости от:

- количества выпавшего снега;

- высоты снегоотложения на пути;

- плотности снега;

- коэффициента уплотнения снега при загрузке;

- производительности машин;

- вместимости полувагонов и степени их заполнения. При этом необходимо учесть затраты времени на:

- погрузку;

- перестановку снегоуборочного поезда с одного пути на другой;

- проезд к месту выгрузки;

- выгрузку снега из кузова;

- согласование маршрута;

- следование снегоуборочного поезда обратно к месту работы;

- скорость движения снегоуборочного поезда.

Итоговые данные для каждой расчетной толщины снежного покрова по каждому парку станции сводят в ведомость. Пример ведомости приведен в табл. 8

В сортировочном парке в первую очередь очищают и убирают снег с горочной горловины и сортировочных путей на расстоянии 150-200 м от башмакосбрасывателей вглубь парка.

Такую уборку снега наиболее эффективно выполнять двумя снегоуборочными поездами.

Первый снегоуборочный поезд направляется в сторону горки, а его локомотив находится со стороны парка приема. При таком расположении уменьшается число заездов на путь и улучшаются условия производства маневровой работы на подгорочных путях.

По команде дежурного по горке или по сигналу руководителя работ снегоуборочный поезд подается с горки на очищаемый путь;

после проследования стрелочных переводов включаются боковые щетки для забора снега с междупутья внутрь колеи;

локомотив со снегоуборочным поездом по сигналу руководителя работ движется внутрь парка, осаживая после прицепки находящиеся на пути вагоны, пока голова снегоуборочного поезда не пройдет 150-200 м за башмакосбрасыватель.

По сигналу руководителя работ отцепляют осаживаемые вагоны, а снегоочиститель в рабочем состоянии с включенными рабочими органами движется в сторону горки до предельного столбика. При отсутствии роспуска вагонов на данный пучок путей по команде дежурного по горке снегоуборочный поезд продолжает двигаться за разделительную стрелку и переезжает на следующий путь; цикл повторяется до тех пор, пока не заполнен снегом весь состав.

По окончании уборки снега с участков тормозных позиций приступает к работе второй снегоуборочный поезд, который убирает снег на путях сортировочного парка за пределами тормозных позиций.

Заезд этого снегоуборочного поезда для уборки снега на путях сортировочного парка производится со стороны горловины парка формирования. При этом второй снегоуборочный поезд направлен в сторону горки.

Если на пути имеются отдельно стоящие вагоны, по указанию маневрового диспетчера или дежурного по горке их прицепляют к локомотиву и осаживают на горку до тех пор, пока головная снегоуборочная машина не достигнет начала очистки пути в сторону парка. Затем снегоуборочный поезд в рабочем состоянии движется в сторону горловины парка формирования и осуществляет очистку пути от снега. Вагоны подтягивают к предельному столбику этой горловины и отцепляют. При большой группе вагонов на сортировочном пути в помощь локомотиву снегоуборочного поезда выделяют горочный локомотив.

После очистки одного или нескольких путей парка до полной загрузки снегом поезд отправляется под выгрузку, а затем возвращается к фронту уборки снега.

Цикл повторяется до полной уборки снега с путей парка.

Для уборки снега с путей парка приема снегоуборочный поезд, сформированный по схеме локомотив — концевой полувагон  — промежуточные  полувагоны — головная машина — горочный локомотив, по команде дежурного по парку передвигается по свободному пути в противоположную от горки горловину. Горочный локомотив, возвращаясь, прицепляет состав, подлежащий роспуску, и убирает его на путь надвига, а снегоуборочный поезд вслед убирает снег с освобожденного пути. По окончании очистки снегоуборочный поезд по этому же пути возвращается обратно и заезжает на следующий путь, с которого горочный локомотив в том же порядке убирает состав.

При наличии в парке приема поездов только одного свободного пути очистка также может осуществляться способом перевалки снега. Струг-снегоочиститель при этом проходит последовательно по свободному пути и переваливает снег на соседний путь по мере его освобождения от вагонов, надвигающихся на горку.

В парке отправления уборка пути от снега может выполняться способом перевалки снега или снегоуборочным поездом вслед уходящему на участок сформированному составу. При отправлении этого состава дежурный по станции (парку) разрешает заезд снегоуборочного поезда на освободившейся путь для уборки его от снега.

Очистка пути от снега на станции также может выполняться перевалкой снега стругом в сторону крайнего пути и далее под откос. Это делают в обе стороны от середины парка. Если нет возможности сбрасывать снег под откос, то его следует собирать в валы на выделенных путях и междупутьях с немедленной уборкой снегоуборочным поездом, чтобы при возобновлении метели образовавшиеся валы не способствовали задержанию снега. При этом образовавшиеся валы снега на междупутьях путей осмотра и ремонта вагонов в поездах подлежат уборке в первую очередь.

Для перевалки снега стругом требуется последовательно освобождать на 20-30 мин (с закрытием для движения) два соседних пути (один путь занимается стругом, другой перекрывается его крылом). После каждого рабочего прохода крыло и нож струга приводятся в транспортное положение для перехода на следующий путь.

В процессе очистки пути стругом опущенная носовая часть и одно раскрытое крыло очищают сразу один путь и междупутье с перевалкой снега на соседнее междупутье. После этого струг переходит на второй путь и таким же образом очищает снег с него и междупутья, переваливая его через третий путь на третье междупутье, и т.д.

В парках приема и отправления поездов во время снегоуборочных работ пути должны заниматься поездами и составами в соответствии с технологическим процессом механизированной очистки и уборки снега с путей станции с таким расчетом, чтобы была возможность организовать работу снегоочистителей и снегоуборочных поездов без дополнительных маневров по перестановке составов.

При выполнении 3-й части контрольной работы необходимо:

- изучить методы ограждения станции от снежных заносов, технологию производства работ по очистке станции от снега;

- определить объем убираемого снега при заданной длине пути, м, и толщине слоя снега, м;

- выбрать тип снегоуборочной машины, составить ведомость машинизированного выполнения первоочередных снегоуборочных работ на трех свободных путях и построить график работы снегоуборочной машины.

Определение объема убираемого снега

Площадь очистки снега по одному пути, м2;

ωi=libср,                                                                     (3.1)

где li- полезная длина пути, м;

bср- средняя ширина междупутья, м.

Объем неуплотненного снега, подлежащего уборке с одного пути, м3,

Qi=ωihср,                                                                   (3.2)

где hср- толщина слоя снега, м.

Общий объем снега, м3, подлежащий уборке с n путей парка,

Qn=hсрbсрli                                                        (3.3)

Выбор типа снегоуборочной машины

Тип снегоуборочной машины определяется с учетом объема подлежащего уборке снега.

Основные типы и характеристики снегоуборочных машин и стругов приведены в табл.4-6.

Таблица 4

Технические характеристики снегоуборочных машин

| Показатель | Тип машины |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СМ-2 | СМ-3 | СМ-5 |  |
| Количество промежуточных полувагонов в поезде, шт. | 1-3 | 1-2 | 1 |  |
| Расчетная вместимость кузова полувагона, м3: головного и концевого промежуточного | 90 125 | 80 130 | 100 - |  |
| Максимальная толщина слоя убираемого снега, м | 0,8 | 0,9 | 0,8 |  |
| Ширина полосы, очищаемой от снега при работе с крыльями, м | 5,1 |  | 5,3 |  |
| Расчетная максимальная производительность заборного рабочего органа П3 (при плотности снега 0,5 т/ м3), м3/ч | 1200 | 1800 | 1200 |  |
| Скорость, км/ч, не более: рабочая | 10 | 15 |  | 12 |
| транспортная | 70 | 70 |  | 80 |

Таблица 5

Технические характеристики плужных снегоочистителей

| Показатель | Двухпутные |  |  | Однопутные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СДП (СДП-М, СДП-2М) | ЦУМ 3 |  | ЦУМ 3 |
| Максимальная толщина слоя убираемого снега, м | 1,0 |  | 0,6 | 0,6 |
| Ширина полосы, очищаемой от снега при работе с крыльями, м | 4,95 |  | 5,1 | 4,5 |
| Рабочая скорость, км/ч: оборудованных автоматическим тормозом; не оборудованных автоматическим тормозом; | 70 |  | - | - |
|  | 60 |  | 40 | 40 |
| Конструкционная скорость, км/ч | 80 |  | 70 | 70 |
| Заглубление ножа ниже уровня головки рельса, м | 0,05 |  |  |  |
| Габаритные размеры, м: длина по осям автосцепок (в транспортном положении) ширина высота | 17,9 |  | 12,8 | 11,3 |
|  | 3,2 |  |  |  |
|  | 5,0 |  | 4,29 | 4,25 |

Таблица 6

Технические характеристики стругов-снегоочистителей

| Показатель | СС-1 | СС-1М |
| --- | --- | --- |
| Скорость, км/ч: рабочая транспортная | 40 | 60 |
|  | 80 |  |
| Максимальная толщина убираемого снега, м | 1,5 | 2,0 |
| Ширина захвата с раскрытыми боковыми крыльями снегоочистительного устройства, м | 5,2 |  |
| Наибольший вылет крыла от оси пути, м | 7,5 |  |
| Угол раскрытия крыла, град. | 30-45 |  |

| Показатель | СС-1 | СС-1М |
| --- | --- | --- |
| Предельное положение нижней точки кюветной части крыла (от головки рельса), м | 1,92 | 1,8 |
| Уровень планировки крыльями от головки рельса, мм: вниз вверх | 1000 | 1200 |
|  | 200 | 200 |
| Габаритные размеры, м: длина ширина высота | 22,67 | 24,7 |
|  | 3,2 | 3,045 |
|  | 5,0 | 4,875 |
| Предельное положение оси кюветной части (от оси пути), м | 3,6-4,2 | 3,7-4,6 |

Таблица 7

Технические характеристики электрических роторных снегоочистителей

| Показатель | ЭСО-3 | ЭСО-Щ | ФРЭС-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность, м3/ч | 7500 | 6000 | 7500 |
| Скорость движения км/ч: рабочая транспортная | 60 | 0,5 | 0,8-1,0 |
|  | 60 | 60 | 100 |
| Максимальная толщина очищаемого снега, м | 4,5 | 3,0 | 4,5 |
| Ширина полосы очищаемого снега, м: поверху понизу без крыльев | 6,0 | 6,0 | 5,1 |
|  | 5,0 | 5,1 | 4,6 |
|  | 3,425 | 3,425 | 3,6 |
| Максимальная дальность отброса снега, м | До 50 | До 50 | Не менее 40 |
| Плотность убираемого снега, т/м3 | До 0,5 | До 0,5 | 0,5 |
| Габаритные размеры, м длина ширина высота | 16,5 | 17,5 | 16,165 |
|  | 3,185 | 3,25 | 3,2 |
|  | 5,28 | 5,28 | 5,25 |

Определение продолжительности цикла работы снегоуборочной машины

Выберем одну из снегоуборочных машин (см. таб. 4-7)

Погрузочная вместимость снегоуборочного поезда q, м3 определяется из выражения:

(3.4)

q=qn⋅m+qk,

где qn — вместимость промежуточного полувагона, м3;

т — число промежуточных полувагонов;

qk — вместимость концевого полувагона, м3.

Число рейсов снегоуборочного поезда, необходимых для очистки группы путей от снега:

(3.5)

np=Qn⋅γ(q⋅K3),

где γ— коэффициент уплотнения снега (0,4-0,5);

K3— коэффициент заполнения полувагона снегом (0,8-0,9).

Продолжительность одного цикла работы снегоуборочного поездаTц, мин, без учета простоев, связанных с поездной и маневровой работой станции, определится по формуле

(3.6)

Tц=t1+t2+t3+t4+t5+t6+t7+t8,

гдеt1, t5 — время, необходимое для согласования и подготовки маршрута соответственно к месту работы и после загрузки к месту выгрузки снега,t1=t5=10мин;

t2— место следования к фронту работ, t2 = 12 мин;

t3— время на установку рабочих органов машины, t3 = 5 мин;

t4— время загрузки снегоуборочного поезда, мин;

t6— время следования к месту выгрузки, мин;

t7— время на установку выбросного транспортера в рабочее состояние и транспортное положение после разгрузки, t7= 3...5 мин;

t8 — время разгрузки состава, t8= 10-12 мин

Время загрузки снегоуборочного поезда, мин,

(3.7)

t4=60⋅q⋅K3П3,

где KЗ — коэффициент заполнения снегоуборочного поезда

(KЗ=0,8−0,9);

П3 — производительность загрузочного устройства снегоуборочной машины, м/ч.

Время следования к месту выгрузки, мин,

(3.8)

t6=60⋅LVтр,

где L - дальность отвоза снега, км;

Vтр - средняя скорость движения поезда на разгрузку, км/ч.

Общая продолжительность уборки и вывоза снега

(3.9)

T=Tц⋅nр.

Ведомость машинизированного выполнения снегоуборочных работ в парке приема и отправления приведена в табл.8 (см. пример).

По результатам, полученным в графах 7 и 8 табл. 8 строится график работы снегоуборочной машины без учета поездной и маневровой работы станции.

Пример. Необходимо построить график работы снегоуборочной машины по очистке трех путей парка приема и отправления.

hсн=0,31 м; полезные длины путей l1=745 м; l2=710 м; l3=685 м; bср=5,0 м; L=2,1 км.

Таблица 8

Ведомость снегоуборочных работ

| Номер пути |  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезная длина пути, м |  | 745 | 710 | 685 |
| Толщина слоя снега hсн = 0,31 м | Площадь очистки снега, м2 | 3725 | 3550 | 3425 |
|  | Объем неуплотненного снега, м3 | 1155 | 1101 | 1068 |
|  | Способ очистки и уборки снега | СМ-2 | СМ-2 | СМ-2 |
| Необходимое число рейсов для вывоза снега |  | 2 | 2 | 2 |
| Время занятия путей без учета поездного движения, мин |  | 144 | 144 | 144 |
| Полное время работы в группе без поездного движения, мин |  | 432 |  |  |

Решение:

ω1=745⋅5=3725 м2; ω2=710⋅5=3550 м2;

ω3=685⋅5=3425 м2

Q1=3725⋅0,31=1155 м3; Q2=3550⋅0,31=1101 м3;

Q3=3425⋅0,31=1068 м3; Qn=1155+1101+1068=3324 м3;

Очистку путей производим снегоуборочным поездом, состоящим из головной машины СМ-2, двух промежуточных и концевого полувагонов.

П3=1200 м3/ч; qп=125 м3; qk=90 м3.

Средняя транспортная скорость может быть принята 15 км/ч;

q=125⋅2+90=340 м3. Принимаем γ=0,5; К3=0,85;

np=3324⋅0,5(340⋅0,85)≈6.

Примем t1−t5=10мин; t2=t6; t3=5мин; t7=4мин; t8=10мин; t4=60⋅340⋅0,851200=15мин; t6=60⋅2,115=9мин;

Tц=10+9+5+15+10+9+4+10=72мин;

T=72⋅6=432мин;

Составляем ведомость машинизированного выполнения снегоуборочных работ (табл. 8)

График работы снегоуборочного поезда приведен на рис. 7.

1       2      3       4       5      6       7       Часы

Рис.7 График работы снегоуборочного поезда

1.4. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1.4.1. Общие указания по проведению аттестации по дисциплине «Устройство и эксплуатация пути»

По дисциплине «Устройство и эксплуатация пути» устанавливается следующий порядок проведения аттестации.

При аттестации студентов устанавливаются оценки:

- по дифференцированным зачетам: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», (по зачетам: «зачтено» и «не зачтено»).

Рекомендуемые критерии оценок:

«Отлично» заслуживает студент, показавший глубокий и всесторонний уровень знания дисциплины и умение творчески выполнять задания, предусмотренные программой.

«Хорошо» заслуживает студент, показавший полное знание дисциплины, успешно выполнивший задания, предусмотренные программой.

«Удовлетворительно» заслуживает студент, показавший знание дисциплины в объеме, достаточном для продолжения обучения, справившийся с заданиями, предусмотренными программой.

«Неудовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший значительные пробелы в знании предмета, допустивший принципиальные ошибки при выполнении заданий, предусмотренных программой.

Если студент явился на зачет и отказался от ответа, то ему проставляется в ведомость «не зачтено» или «неудовлетворительно».

Для проведения зачетов в письменной или тестовой форме разрабатывается перечень вопросов, утверждаемый заведующим кафедрой. В перечень включаются вопросы из различных разделов курса, позволяющие проверить и оценить теоретические знания студентов и умение применять их для решения практических задач.

Зачет в письменной форме проводится одновременно для всех студентов академической группы. Время выполнения задания составляет не более одного академического часа. При проведении зачета в письменной форме оценка выставляется на основе правил, принятых кафедрой, которые должны быть сообщены студентам до начала зачетной сессии.

Аналогичные правила могут быть заложены в программы компьютерного тестирования.

При контроле знаний в устной форме преподаватель использует метод индивидуального собеседования, в ходе которого обсуждает со студентом один или несколько вопросов из учебной программы. При необходимости могут быть предложены дополнительные вопросы, задачи и примеры.

По окончании ответа на вопросы преподаватель объявляет студенту результаты сдачи зачета. При удовлетворительном результате в зачетную ведомость, зачетную книжку и зачетно-экзаменационную карточку вносится запись «зачтено», при дифференцированном зачете - соответствующая оценка.

Результаты текущего контроля успеваемости могут быть использованы для выставления зачета по дисциплине.

Материалы текущего и итогового контроля знаний студентов.

Используются следующие материалы для текущего промежуточного и итогового контроля знаний студентов:

Тесты рубежного контроля для приема дифференцированного зачета.

1.        Рельсы подразделяют:

1.1.      По типам, по категориям качества, по наличию болтовых отверстий, по  способу выплавки стали, по виду исходных заготовок, по способу противофлокенной обработки.

  - По типам, по наличию болтовых отверстий, по  способу выплавки стали.

  - По категориям качества, по виду исходных заготовок, по способу противофлокенной обработки.

- Габарит приближения строений:

- Предельное поперечное (перпендикулярное к оси пути) очертание, в которое, не выходя наружу, должен вписываться подвижной состав, как в порожнем, так и груженом состоянии на прямом горизонтальном пути.

- Предельное поперечное (перпендикулярное к оси пути) очертание, в которое, не выходя наружу, должен размещаться груз (с учетом упаковки и крепления) на открытом подвижном составе на прямом горизонтальном пути.

- Предельное поперечное (перпендикулярное к оси пути) очертание, в пределы которого не  должны заходить никакие части сооружений  и устройств.

- Акведук - это:

- Сооружение мостового типа, возводимое на пересечении автомобильной или железной дороги с глубоким понижением местности (оврагом, горным ущельем, лощиной  и т.п.)

- Искусственное сооружение для пропуска воды над глубокими оврагами, ущельями, долинами рек, транспортной коммуникацией.

- Горизонтальное или наклонное подземное искусственное сооружение значительной протяженности, предназначенное  для проезда транспорта, пропуска воды, прокладки городских коммуникаций, размещения производственных предприятий.

4.        Резерв (грунтовой):

4.1.	Удлиненный котлован с шириной, значительно превышающей глубину, вблизи насыпи, которая отсыпается грунтом из него.

4.2.   Место открытой разработки полезных ископаемых, залегающих близко к земной поверхности, а также грунта для земляного полотна(насыпей, банкетов и т.п.).

4.3.   Насыпной грунт в виде призмы у основания откоса насыпи или оползневого косогора для повышения их устойчивости.

- Текущее содержание пути:

- Комплекс организационно-технических мер, обеспечивающих исправное состояние ж.-д. пути.

- Метод неразрушающего контроля рельсов и их структурной неоднородности с использованием магнитно-рельсовых, ультразвуковых и других дефектоскопов.

- Комплекс взаимосвязанных операций, обеспечивающих постоянную надежность пути и безопасность движения поездов с установленными скоростями и весовыми нормами.

- Система мероприятий, предусматривающая размещение ограждений, препят-ствующих попаданию снега на путь, вдоль ж.-д. линии на перегонах и станциях, а также удаление снега с пути.

- Кавальер - это:

- Земляной вал призматической, трапециевидной формы из грунта, изъятого из выемки  и не использованного для ж.-д. полотна (отсыпки насыпи  др.).

- Ров правильной формы (профиля) с уклоном по дну для сбора и отвода поверхностных вод.

- Насыпной грунт в виде призмы у основания откоса насыпи или оползневого косогора для повышения их устойчивости.

- Марка крестовины - это:

- Дробное число, показывающее отношение ширины сердечника в хвосте крестовины  к её длине.

- Прибор или приспособление для проверки правильности нормативных размеров  и взаимного расположения тех или иных элементов.

- Целое число, определяющее величину сердечника.

- Часть стрелочного перевода, реализующая разветвление(соединение) рельсовых путей по направлениям.

- Ширина рельсовой колеи в прямом участке на сети дорог РФ:

8.1.  Измеряется между внутренними рабочими гранями рельсов и независимо от поверхности катания.

  - Измеряется между внутренними рабочими гранями рельсов ниже поверхности катания на 15 мм.

  - Измеряется между внутренними рабочими гранями рельсов ниже поверхности катания на 25 мм.

- «Окно»:

  - Предельное внешнее геометрическое очертание сооружений, устройств, предметов.

  - Время в графике движения поездов, в течение которого движение поездов по перегону, отдельным путям перегона или станции прекращается для производства ремонтно-строительных или монтажных работ.

  - Специальный код, состоящий из 10 цифр, присваиваемый всем грузовым поездам на станциях их формирования .

  - Интервал отступлений от номинального (нормативного) значения показателя, допус-каемый по условиям эксплуатации.

  - Время между двумя следующими один за другим поездами.

- Контррельс - это:

  - Дополнительный рельс, уложенный внутри рельсовой колеи параллельно путевым рельсам.

  - Рельс, один конец которого заострен(острие) и прилегает к рамному рельсу стрелки.

  - Элемент тяговой сети,  ходовой рельс электрифицированного участка пути, используемый для пропуска тягового тока.

  - Часть рельсошпальной решетки, равная длине рельса.

- Междупутье - это:

  - Расстояние между осями соседних путей.

  - Расстояние между крайними рельсами двух путей.

  - Расстояние между крайним рельсом одного пути и осью другого пути.

- Изолирующий стык:

  - Конструкция, предназначенная  для электрической изоляции двух смежных рельсов.

  - Деталь стыкового рельсового скрепления.

  - Участок рельсовой линии между смежными рельсовыми цепями, обладающий повышенным сопротивлением для сигнального тока.

  - Рельсовый стык специальной конструкции, обеспечивающий плавный ход колеса и допускающий продольное перемещение подвижного конца рельса.

- Эпюра шпал - это:

  - Порядок расположения шпал по длине рельсового звена.

  - Схематическое изображение в упрощенном виде рабочего чертежа конструкции или сооружения.

  - Расположение двух и более шпал на одной линии.

14.       Ремонт пути:

  - Комплекс работ по исправлению неровностей рельсовой колеи в плане, продольном  и поперечном профилях.

  - Комплекс работ по изменению ширины рельсовой колеи ж.д. пути.

  - Путевые работы с полной или частичной заменой элементов в.с.п., очисткой балласта    и оздоровлением земляного полотна.

  - Изъятия отдельных рельсов из пути вследствие образования в них дефектов в процессе эксплуатации.

- Щебень - это:

15.1    Продукт дробления и рассева горных пород и искусственных каменных материалов.

  - Строительный камень произвольной формы, изготавливаемый из естественного массива без дополнительной обработки.

  - Крупный камень со сглаженной, скругленной формой поверхности, образованной в результате геологических процессов.

- Сколько существует категорий снегозаносимости:

  - 3

16.2.	2

16.3.	4

- Выброс пути - это:

17.1.	Резкое внезапное нарушение продольной устойчивости  бесстыкового пути.

17.2.	Комплекс работ по изменению ширины рельсовой колеи ж.-д. пути.

17.3.	Параллельное смещение одного или двух путей для перехода к междупутью на перегоне в кривых, на станциях при размещении пассажирской платформы – согласно габаритным нормативам .

17.4.  Продольная сила, возникающая и действующая в рельсовой плети бесстыкового пути при изменении температуры.

- Стрелочный перевод - это:

18.1.  Рельсовое устройство для пересечения в одном уровне ж.-д. путей, проложенных под различными углами.

18.2.  Место пересечения железной дорогой автомобильной дороги или городской улицы в одном уровне, оборудованное соответствующими устройствами и  сигнализацией.

18.3.  Устройство, обеспечивающее разветвление рельсовых путей при их соединении и   пересечении.

- Угон пути - это:

19.1.	Продольное перемещение рельсов под колесами проходящих поездов в сторону их движения .

19.2.	Поперечное перемещение, возникающее в результате нажатия гребня колеса на головку рельса и сил трения из-за поперечного скольжения.

19.3.  Смещение по балласту рельсошпальной решетки на новую ось.

- Промежуточные рельсовые скрепления предназначены для:

20.1.	Скрепления рельсов между собой.

20.2.	Пересечения двух контактных проводов над стрелочным переводом.

20.3.  Скрепления рельсов с опорами.

- Какова величина уширения земляного полотна при радиусе кривой 2500-1800 м.:

21.1.	0,2 м.

21.2.	0,3 м.

21.3.	0,4 м.

21.4.   0,5 м.

- По форме поперечного сечения деревянные шпалы подразделяются на:

22.1.	Обрезные, полуобрезные и необрезные.

22.2.	Нераздельные, раздельные и смешанные.

22.3.	Прямоугольные, квадратные и овоидальные.

- Габион - это:

23.1.     Надземное или наземное закрытое горизонтальное или наклонное протяженное линейное сооружение, предохраняет участок железной дороги  или автомобильной дороги от воздействия склонных процессов.

23.2.	Большеразмерный ящик из проволочной сетки с крышкой, заполненный камнями сухой кладки  или другими материалами, применяется для укрепления от размывов берегов горных рек, грунтовых и других сооружений.

23.3.	Передвигаемая по рельсам съёмная вышка для монтажа контактной сети.

- Какие особенности устройства рельсовой колеи в кривом участке ж.-д. пути:

24.1.	Уширение колеи при R < 350 м., возвышение наружного рельса над внутренним, переходные кривые, укороченные рельсы на внутренних рельсовых нитях, увеличенные междупутные расстояния при наличии двух и более путей.

24.2.	 Возвышение наружного рельса над внутренним, переходные кривые, укороченные рельсы на внутренних рельсовых нитях, увеличенные междупутные расстояния при наличии двух и более путей.

24.3.     Сужение колеи при R < 350 м., возвышение наружного рельса над внутренним,  увеличенные междупутные расстояния при наличии двух и более путей.

- Сколько типов поперечных профилей земляного полотна различают в зависимости от положения основной площадки относительно поверхности земли:

25.1.	5

25.2.	4

25.3.    6

Перечень вопросов к дифференцированному зачету по дисциплине «Устройство и эксплуатация пути»

Земляное полотно

Что представляет собой земляное полотно?

Для каких целей предназначено земляное полотно и какие требования к нему предъявляются?

Что является основным материалом земляного полотна?

Какими особенностями обладают грунты как конструктивный материал земляного полотна?

Привести классификацию грунтов как материала для сооружения земляного полотна.

Какие грунты относятся к числу дренирующих? Недренирующих?

Какие грунты относятся к просадочным?

Являются ли глинистые грунты просадочными?

Что называется поперечным профилем земляного полотна и чем поперечные профили характеризуются?

Как и по каким признакам классифицируется поперечные профили земляного полотна?

В каких случаях выполняется индивидуальное проектирование поперечных профилей земляного полотна?

Что такое групповые поперечные профили земляного полотна?

Допустимо ли применение групповых поперечных профилей земляного полотна в простых инженерно-геологических условиях? В сложных гидрогеологических условиях?

Дать определение понятий «поперечный профиль», «полоса отвода», «основная площадка земляного полотна».

Выделить основные элементы поперечного профиля насыпи, выемки.

С какой целью и как проводится регулирования стока поверхностных вод?

Какие поверхностные водоотводы устраивают при насыпи и выемки? Каковы их размеры в поперечном сечении?

Каково назначение дренажа?

По каким признакам делится и каким бывает дренаж?

Как устраивают дренажи траншейного типа в выемках?

Как укрепляют дно и откосы канав? Откосы подтопляемых насыпей и берегов?

Каким деформациям и повреждениям повреждена основная площадки земляного полотна? Каковы причины их возникновения?

Каковы способы устранения деформаций основной площадки земляного полотна?

Каковы причины возникновения пучин и способы их ликвидации в балластном слое и в теле земляного полотна?

Каковы особенности устройства земляного полотна в условиях вечной мерзлоты?

Что понимается под стабильностью земляного полотна?

Каковы размеры основной площадки земляного полотна? Обочин земляного полотна? Какова допустимая величина крутизны откосов насыпей и выемок?

Какие устройства и сооружения применяются для перехвата, сбора и отвода поверхностных вод у земляного полотна?

Перечислить способы укрепления и устройства одежды стенок и дна канав.

Рассказать об основных принципах проектирования и гидравлического расчета канав.

К каким двум основным задачам сводится проектирование канав?

Какие основные вопросы решаются при гидравлическом расчете канав?

Каковы важнейшие особенности различных задач, решаемых при гидравлическом расчете канав?

В каком виде может содержаться вода в грунтах земляного полотна и его основании?

Какие устройства применяются для защиты земляного полотна от вредного воздействия грунтовых вод?

Расскажите о важнейших особенностях и их классификации: по охвату осушаемого объекта и характеру работы; по характеру сбора и отвода грунтовых вод; по конструктивным особенностям и способам сооружения.

В чем различие между совершенным и несовершенным дренажем? Расскажите, как выбирается тип дренажа.

Чем определяется глубина заложения двухстороннего несовершенного подкюветного дренажа?

Какова последовательность гидравлического расчета дренажа?

Какие факторы влияют на выбор конструкций укрепления земляного полотна? Показать на примере конструкций укреплений, сооружаемых индустриальным методом.

Какие основные вопросы решаются при проектировании и расчете откосных покрытий?

С какой целью и в каком виде устраивается под сборными железобетонными плитами обратный фильтр?

Перечислить основные способы укрепления грунта.

Перечислить основные особенности устройства высоких насыпей из нескольных грунтов, глубоких выемок, насыпей на поймах рек, земляного полотна на крутых и неустойчивых косогорах.

В зависимости от каких факторов определяют конструкцию насыпей на болотах?

Какие меры, гарантирующие земляное полотно от провалов, принимаются в районах распространения карста?

Какие рекомендации должны быть учтены при проектировании земляного полотна в районах распространения лёссовых, лёссовидных и засолённых грунтов?

Каковы особенности конструкции земляного полотна в горных и сейсмических районах?

Перечислить основные меры борьбы с селевыми потоками.

Как устраивается земляное полотно в районах распространения вечной мерзлоты?

Под воздействием каких факторов развиваются болезни земляного полотна?

Почему происходят деформации основной площадки земляного полотна?

Как называются основные деформации основной площадки земляного полотна ? Что называется пучением грунта?

На какие три группы можно разделить меры предупреждения и борьбы с пучинами?

Перечислить основные особенности оползней, сплывов и сдвигов земляного полотна.

Подробно описать способы предупреждения и ликвидации болезней и деформаций земляного полотна.

Какими способами ликвидируют балластные корыта?

Какими способами могут быть ликвидированы грунтовые пучины?

Как можно вывести зону промерзания из зоны пучащих грунтов?

Верхнее строение пути

Дать определение понятию "Железнодорожный путь".

Объяснить подробно, из каких частей состоит железнодорожный путь.

Перечислить, какие элементы относятся к верхнему и нижнему строению железнодорожного пути.

Перечислить основные направления работ по совершенствованию и усилению путевого хозяйства.

Каково назначение верхнего строения пути?

Перечислить главные факторы, влияющие на выбор типа и конструкций верхнего строения пути.

Какие основные типы верхнего строения пути установлены для главных путей железных дорог России?

Перечислить основные элементы верхнего строения пути.

Перечислить типы рельсов, применяемых на отечественных железных дорогах.

Каково назначение рельсов?

Какие требования предъявляют к рельсам?

Подробно описать современную технологию изготовления рельсов.

Какие химические элементы входят в состав рельсовой стали?

Какое наиболее вероятное воздействие на качество рельсовой стали оказывает увеличение содержания: углерода, марганца и кремния, фосфора и серы?

Какая сталь для рельсов предпочтительнее: выплавленная мартеновским или кислородно-конверторным способом?

На какие группы делятся рельсы и в чём их различие?

Какие известны виды закалки рельсов и с какой целью её применяют?

Как маркируют рельсы различного сорта и качества?

Сопоставить поперечные профили основных типов рельсов.

Каковы важнейшие характеристики рельса типа Р65?

Что такое срок службы рельса и в каких единицах он измеряется?

Что такое приведенный износ рельса?

Каковы нормы допускаемого износа головки рельсов в различных условиях эксплуатации?

Изобразите характер нарастания одиночного изъятия рельсов разных типов на прямых и кривых участках пути.

Какова  стандартная длина рельсов?

Каковы  важнейшие особенности бесстыковых рельсовых плетей?

«Снятые  рельсы после сортировки по типам и группам годности должны использоваться для повторной укладки в путь». Вы согласны с этим утверждением? Приведите аргументы.

Рассказать об основных особенностях рельсов зарубежных железных дорог.

Каково  основное назначение шпал?

Какими характеристиками должны обладать шпалы, исходя из их основных функций?

Из какого материала изготовляют шпалы?

Шпалы  из какого материала наиболее распространены на отечественных железных дорогах? В США ? В Европе ? На путях промышленных предприятий?

В чём  различие между изгибом деревянной и железобетонной шпалы под нагрузкой?

Перечислить основные размеры деревянных шпал разных типов для железных дорог широкой колеи и метрополитенов.

В чем состоят преимущества и недостатки шпал из разных материалов?

Как соотносятся сроки службы шпал из разных материалов?

Какую форму поперечного сечения имеют шпалы из разных материалов?

Какими мерами можно повысить долговечность деревянных и железобетонных шпал?

Описать подробно технологию пропитки деревянных шпал.

Какова сфера применения шпал разного типа и из разных материалов?

Описать конструкцию железобетонной шпалы.

Сопоставить железобетонные шпалы разных типов.

Какова примерно масса деревянной шпалы?

Железобетонной шпалы?

Какова обобщенная форма поперечного сечения железобетонной шпалы?

Как  расположена арматура в железобетонной шпале?

Как маркируются железобетонные шпалы?

Каковы плюсы и минусы деревянных и железобетонных шпал?

Дать определение понятию «эпюра шпал».

Какие эпюры шпал применяются в настоящее время?

В чем состоят требования к старогодным железобетонным шпалам разных групп годности?

Какие типы промежуточных скреплений применяются при деревянных и железобетонных шпалах? Каковы элементы этих скреплений?

Что такое раздельное рельсовое скрепление? Нераздельное? Смешанное?

Одинаковы или различны промежуточные рельсовые скрепления при шпалах различных типов? Из различных материалов?

Сколько костылей в костыльных скреплениях разных типов?

Каковы важнейшие особенности современных промежуточных скреплений для железобетонных шпал?

Оценить необходимость укладки упругих прокладок под рельсами и под кладками промежуточных скреплений.

Сопоставить отечественные и зарубежные промежуточные скрепления.

На какие типы можно разделить пружинные противоугоны по условию взаимодействия пружинной скобы и подошвы рельса?

Каковы назначение и основные характеристики стыков и стыковых скреплений (на весу и на сдвоенных шпалах)?

Перечислить основные элементы рельсового стыка.

Что такое переходные стыки и переходные рельсы?

Сопоставить назначение и особенности токопроводящих и изолирующих

стыков.

Каково назначение балластного слоя?

Перечислить основные требования к балластному слою.

Какую форму и размеры имеют типовые поперечные профили балластного слоя из щебня, асбестового и песчано-гравийного балласта?

Перечислить основные требования к материалам балластного слоя.

Оценить необходимость защиты балластного слоя от загрязнения.

Указать основные особенности конструкций верхнего строения пути и тоннелях, на мостах и путепроводах.

Что такое температурный пролет моста?

Почему применяются уравнительные пролеты?

Что такое бесстыковой путь и каковы его основные отличительные признаки?

В чем различие между обычными рельсами, длинными рельсами и рельсовыми плетями бесстыкового пути?

Какой фактор является основным при отнесении конструкции пути к обычной длинными рельсами и бесстыковому пути?

Прокомментировать следующее определение: «Бесстыковой путь — условное название железнодорожного пути, расстояние между рельсовыми стыками которого значительно превосходит длину стандартного рельса». Правильное ли оно?

Изобразить эпюру продольных температурных напряжений в обычных рельсах длинных рельсах и бесстыковом пути.

Каковы особенности работы рельсов в пути с длинными рельсами и в бесстыковом пути? Что такое уравнительный пролёт?

Каковы  особенности укладки бесстыкового пути близ стрелочного перевода, переезда, путевого сигнала, искусственного сооружения (моста, водопропускной трубы, тоннеля, путепровода)?

Перечислить нетрадиционные конструкции верхнего строения пути и дать их характеристику.

Что собой представляет блочное подрельсовое основание? Каковы его достоинства и недостатки? Где сфера применения? То же в отношении сплошного монолитного основания.

Соединения и пересечения путей

Какие известны виды соединений и пересечений рельсовых путей?

Вычертить схему обыкновенного стрелочного перевода и показать на ней его основные части.

Объяснить, что называется маркой крестовины.

Перечислить главные элементы одиночного обыкновенного стрелочного перевода.

Как устроена стрелка со всеми её элементами?

Какое назначение имеют крестовины?

Какие известны виды и конструкции крестовин?

Что называется горлом крестовины? Вредным пространством? Математическим центром крестовины? Маркой крестовины?

Для чего предназначены контррельсы? Как они устроены?

В каких местах стрелочного перевода проверяют положение элементов по ширине колеи и уровню?

Каковы нормы и допуски ширины колеи для типовых стрелочных переводов?

Каковы нормы допускаемого износа металлических частей стрелочного перевода?

При каких неисправностях запрещается эксплуатировать стрелочные переводы?

Как на местности разбивается стрелочный перевод?

Что является основным документом для разбивки стрелочного перевода на местности?

Чем может быть представлено подрельсовое основание стрелочных переводов?

Перечислить достоинства и недостатки деревянных и железобетонных переводных брусьев.

Объяснить подробно причины возникновения и меры предупреждения особо опасных неисправностей стрелочного перевода.

Как определяются допускаемые скорости движения по стрелочным переводам?

Указать способы и порядок единой маркировки стрелочной продукции.

Какова последовательность расчёта геометрических размеров обыкновенного одиночного стрелочного перевода? Дать определение эпюры стрелочного перевода. Что представляет собой двойной перекрёстный стрелочный перевод? С какой целью и где применяются башмакосбрасыватели?

Переезды, путевые знаки и путевые заграждения

Каких категорий бывают железнодорожные переезды?

Какие требования предъявляются к устройству переездов по расположению в плане, по условиям видимости, профилю подходов дороги и ширине проезжей части?

Какова конструкция настила на переездах и в чем ее особенности на участках с автоматической блокировкой?

Как располагаются на переездах шлагбаумы, габаритные ворота, надолбы, перила, сигнальные знаки?

Каково назначение путевых знаков? Где устанавливаются путевые знаки?

Взаимодействие пути и подвижного состава

Как оценивается напряжённо-деформированное состояние пути?

Каковы важнейшие расчётные характеристики пути?

Что является причиной колебаний подвижного состава?

Какие виды колебаний подвижного состава Вы знаете?

Из каких составляющих слагается вертикальная динамическая нагрузка от колеса на рельс? Каковы их примерные численные значения?

Изобразите схему передачи вертикальной нагрузки от колеса на элементы верхнего строения пути и на земляное полотно.

Чему численно равен модуль упругости пути?

От чего зависят величины направляющего усилия, бокового и рамных воздействий на путь в кривых?

Что такое коэффициент запаса устойчивости колесной пары по вкатыванию гребня колеса на рельс?

Что такое угон пути?

От чего зависит сила угона пути?

Как закрепляется путь от угона?

Дать определение понятию «угон пути».

Каковы важнейшие факторы, вызывающие угон пути?

Какие нарушения нормальной работы железнодорожного пути вызывают угон?

Опишите процесс формирования угона пути.

Опишите типовые схемы закрепления пути от угона.

Как закрепляются от угона станционные пути?

Дать определение понятию «угон пути»

Каковы важнейшие факторы, вызывающие угон пути?

Какие нарушения нормальной работы железнодорожного пути вызывает угон?

Опишите процесс формирования угона пути. Опишите типовые схемы закрепления пути от угона.

Как закрепить от угона станционные пути?

Устройство рельсовой колеи

Дать определение понятия "рельсовая колея".

Дать определение понятия "взаимодействие пути и подвижного состава".

Как устроены ходовые части подвижного состава?

Перечислить и указать численные значения основных размеров локомотивных и вагонных колёсных пар.

Перечислить и сопоставить виды колебаний подвижного состава. Какие силы действуют на путь?

Подробно объяснить, как работает конструкция пути под действием приложенных к ней сил.

Что такое ширина рельсовой колеи? Где она измеряется? Чему равна? Каковы её допуски?

Имеется ли зазор между гребнями колёсной пары и рабочими гранями головок рельсов?

Какая существует взаимосвязь между шириной колеи и размерами колёсных пар железнодорожного подвижного состава?

Как устроена рельсовая колея на прямых участках пути?

При каком значении ширины рельсовой колеи путь закрывается для движения?

Объяснить подробно, почему отечественные железные дороги перешли в прямых на ширину колеи 1520 мм.

Как должны располагаться рельсовые нити в прямых по уровню ?

Дать определение понятия "перекос".

Какие численные значения подуклонки рельсов допускаются в прямых?

Каковы важнейшие особенности устройства рельсовой колеи в кривых? Чем они обусловлены?

Сформулировать определение понятия "вписывание подвижного состава в кривые" и объяснить, в каких условиях вписывание может быть заклиненным, свободным или принудительным.

Как изменяется норма ширины рельсовой колеи в кривых различных радиусов?

Каковы допускаемые отклонения пути в плане на кривых?

Почему устраивается в кривых возвышение наружного рельса?

Как должен содержаться путь по уровню в прямых и кривых? Как определяется возвышение наружного рельса в кривой?

Оценить необходимость устройства переходных кривых. Что представляет собой переходная кривая? Дать определение параметра переходной кривой.

Какова форма переходной кривой в горизонтальной плоскости, в вертикальной плоскости?

Как разбивается переходная кривая на местности? Как определить минимальную длину переходной кривой? Какие требования предъявляют к расположению стыков на отечественных железных дорогах и как эти требования реализуются?

Сколько типов укорочений рельсов принято на отечественных железных дорогах?

Укажите, какое из следующих утверждений верно: общее укорочение внутренней нити кривой по сравнению с наружной не зависит от радиуса кривой; порядок укладки укороченных рельсов не зависит от радиуса кривой.

Дать определение габарита приближения строений и габарита подвижного состава.

С какой целью устанавливают габариты?

Указать основные размеры габарита приближения строений.

Каковы требования габарита приближения строений к размещению выгруженных материалов вдоль пути?

Перечислить основные степени негабаритности грузов и специальные условия, в соответствии с которыми грузы принимаются к перевозке по железным дорогам России?

Подробно описать конструкции и характеристики обращающихся на сети железных дорог России транспортёров.

Основные положения по организации и ведению путевого хозяйства

Кто  и как осуществляет руководство путевым хозяйством железных дорог отрасли? То же на уровне железной дороги? На уровне отделения дороги?

Какова структура управления дистанцией пути?

Как определяется группа дистанции пути?

Перечислите возможные структурные формы линейных подразделений дистанции пути.

От  каких факторов зависит выбор формы и организационной структуры дистанции пути?

Перечислите специализированные предприятия путевого хозяйства.

Что является основой ведения путевого хозяйства?

В зависимости от каких факторов определяется класс железнодорожного пути?

На какие основные виды подразделяются ремонтные работы по техническому обслуживанию пути?

От каких факторов зависит продолжительность периодов межремонтами пути?

В каких условиях межремонтные нормы уменьшаются по сравнительно с нормативными?

Какие виды планирования путевых работ применяются на ответственных железных дорогах?

Что представляет собой технический паспорт дистанции пути фирма АГУ-4)?

Техническое обслуживание пути

Основные принципы текущего содержания пути.

Неисправности пути, причины их появления и способы устранения.

Какие требования предъявляются к пути при пропуске поездов по месту работы?

Какие требования предъявляются к содержанию рельсов, чтобы обеспечить длительный срок их службы?

От каких факторов зависят величина и интенсивность изменения стыковых зазоров? Как обеспечивается безопасность движения поездов при превышении конструктивной величины зазоров в стыках?

Особенности текущего содержания пути с железобетонными шпалами. По каким дефектам оценивают пригодность железобетонных шпал к дальнейшей эксплуатации?

Сроки и порядок осмотра и учёта шпал и переводных брусьев. По каким дефектам назначают деревянные шпалы к смене или ремонту?

Особенности текущего содержания бесстыкового пути с короткими рельсовыми плетьми. При выполнении каких работ необходимо соблюдение температурного режима?

Особенности текущего содержания бесстыкового пути из "длинных" рельсовых плетей. В чём назначение "маячных"шпал?

Назначение и способы разрядки температурных напряжений в плетях бесстыкового пути. Как определяется возможная величина удлинения или укорочения рельсовых плетей в момент разрядки температурных напряжений?

Особенности производства работ по вводу рельсовой плети в оптимальную температуру с помощью гидравлического натяжного прибора. Как определяется необходимое удлинение плети?

Способы восстановления целостности лопнувшей рельсовой плети бесстыкового пути. Как обеспечивается безопасность движения поездов при появлении в рельсовой плети трещины или сквозного поперечного излома?

Особенности текущего содержания пути на электрифицированных участках и участках с автоблокировкой. Как обеспечивается безопасность движения поездов при нарушении работы рельсовой цепи?

Правила содержания рельсовых цепей, профилактические работы по предупреждению нарушения их работы.

Каковы особенности содержания стрелочных переводов с электрической централизацией стрелок?

Особенности текущего содержания пути в кривых участках. Как осуществляется проверка состояния кривых в плане?

Какие силы возникают при движении поезда по кривой и какие неисправности являются их следствием?

Особенности содержания стрелочных переводов. При наличии каких неисправностей стрелочный перевод закрывается для движения поездов?

Какие особенности устройства и текущего содержания пути приняты на линиях скоростного движения?

Какие материалы используют при исправлении профиля пути на участках с пучинами? Технические требования к исправлению пути на пучинах.

Организация работ по текущему содержанию пути

Общая характеристика системы контроля состояния пути. Порядок и сроки осмотров и проверок пути и сооружений в зависимости от класса путей.

Как осуществляется контроль состояния пути по ширине колеи, уровню и в плане? Контрольно-измерительные средства и порядок проведения измерений.

Порядок и сроки осмотров бесстыкового пути. Как осуществляется контроль температуры закрепления рельсовых плетей?

Как проверяется износ рельсов? Приборы для измерения износа.

В каких местах проверяется износ металлических частей стрелочных переводов? Порядок использования штангенциркуля ПШВ при измерении износа рамных рельсов, остряков, усовиков и сердечников крестовин.

Какие неисправности регистрируются путеизмерительным вагоном и путеизмерительной тележкой? Способы расшифровки неисправностей.

Оценка состояния рельсовой колеи по показаниям путеизмерительного вагона. Семь признаков "неудовлетворительного " километра.

Какие параметры кривой и по каким линиям записи можно определить на ленте путеизмерительного вагона?

Какими методами производится оценка состояния рельсовой колеи по диаграммам записи на ленте путеизмерительного вагона?

По каким параметрам определяется максимально допустимая скорость движения при следовании поезда по переходной кривой?

Какие сроки установлены для устранения неисправностей, зафиксированных путеизмерительным вагоном в зависимости от их степени?

Как подразделяются работы текущего содержания пути по срокам

их устранения?

Какие работы относятся к неотложным и первоочерёдным?

Планирование работ текущего содержания пути.

Критерии для назначения комплексных планово-предупредительных работ. Перечень и характеристика комплексных и самостоятельных планово-предупредительных работ.

Требования к параметрам пути после выполнения планово-предупредительных работ.

Особенности условий производства неотложных, первоочередных и планово-предупредительных работ, увязка их с движением поездов.

Состав технологических комплексов машин для выполнения комплексных планово-предупредительных работ. Назначение каждой машины, входящей в комплекс.

Порядок выполнения комплексных планово-предупредительных работ по выправке пути на щебёночном балласте с применением комплекса путевых машин.

Порядок выполнения самостоятельной путевой работы по выправке пути с подбивкой шпал шпалоподбивочной машиной.

Защита пути от снежных заносов и паводковых вод

Какие бывают виды метелей?

Каковы особенности взаимодействия снеговетрового потока с основными элементами поперечного профиля земляного полотна?

Какие признаки характеризуют участок железнодорожного пути по снегозаносимости?

Перечислите категории снегозаносимости железнодорожного пути.

Каковы возможные варианты защиты пути от метелевых заносов в зависимости от степени заносимости пути?

Как и кем разрабатывается и утверждается оперативный план организации снегоборьбы?

Каков принцип работы естественного леса и специальных лесонасаждений по защите пути от снега?

Какова последовательность расчета основных параметров: средств защиты пути от снега на перегоне?

Каков порядок перестановки деревянных решетчатых переносных щитов?

Перечислите основные отечественные снегоочистители и приведите их основные технические характеристики.

Как подразделяются станционные пути по очередности их очистки от снега?

Как определить продолжительность цикла работы снегоуборочной машины?

Перечислите стационарные устройства для очистки стрелочных переводов от снега.

Как организуется защита пути от разрушительного воздействия ливневых и паводковых вод?

Каковы требования безопасности при очистке путей и стрелочных переводов от снега?

Ремонт пути

На основании каких материалов составляются проекты ремонтно-путевых работ?

Перечислите, какие документы входят в состав проектов усиленного капитального, капитального и усиленного среднего ремонтов пути.

Какими методами (способами) можно выполнять путевые работы?

Какова форма ведомости затрат труда, числа работников и времени работы при капитальном ремонте пути?

Что считается началом "окна " для ремонтных работ на электрифицированных и неэлектрифицированных участках? То же окончанием "окна"?

Каковы основные требования к технологии ремонтно-путевых работ?

Какие подразделения входят в производственный состав ПМС?

Каковы требования безопасности к организации ремонтно-путевых работ?

С какой целью проводится усиленный капитальный ремонт пути?

Какие основные работы проводятся при усиленном капитальном ремонте пути?

По каким критериям назначается усиленный капитальный ремонт пути?

С какой целью проводится капитальный ремонт пути? То же усиленный средний ремонт пути?

Каковы критерии назначения капитального ремонта пути?

Какие машинные комплексы применяются при проведении усиленного капитального и капитального ремонтов пути?

Какие ремонтно-путевые работы предназначены для стрелочных переводов?

Перечислите основные путевые машины, применяемые при укладке стрелочных переводов.

Какие основные работы проводятся на путевой производственной базе?

Перечислите основные средства комплексной механизации работ на путевой производственной базе.

Какова производительность основных линий для сборки путевой решетки с деревянными и железобетонными шпалами?

Какие машинизированные комплексы применяются на путевых производственных базах при разборке путевой решетки?

Какова технологическая схема обработки балластной призмы машиной СЧ-601 с укладкой геотекстиля?

Каковы особенности технологии ремонта бесстыкового пути и ремонта звеньевого пути с укладкой плетей бесстыкового пути?

На участках пути с какими дефектами назначается усиленный средний ремонт пути? Каковы критерии назначения работ по усиленному среднему ремонту пути?

В каких случаях назначается подъемочный ремонт пути?

Какие работы проводятся при капитальном ремонте земляного полотна?

Перечислите основные способы устранения деформаций земляного полотна.

На сколько блоков делят обыкновенный стрелочный перевоз его погрузке, перевозке и укладке машинизированным способом?.

Каким общим требованиям должен удовлетворять отремонтированный железнодорожный путь?

Перечислите документы, необходимые для приемки отремонтированного пути после среднего ремонта.

Ремонт элементов верхнего строения пути

Кто входит в состав комиссии для осмотра и маркировки старогодных рельсов?

Кто осматривает и маркирует одиночно изъятые из пути рельсы?

Укажите, рельсы каких групп годности разрешается укладывать в прямые участки пути с переменой рабочего канта?

Какие способы применяются при сварке рельсов?

Зачем и в каких случаях проводится профильная обработка головки рельса?

Укажите, на путях какого класса разрешается эксплуатация старогодных стрелочных переводов?

При каких величинах вертикального износа в сечении сердечника крестовины 40 мм на главных, приемо-отправочпых и прочих станционных путях разрешается наплавка крестовин?

Каковы требования безопасности при проведении сварочио-наплавочных работ?

На какие группы сортируются после ремонта в шпалоремонтных мастерских деревянные шпалы и переводные брусья?

Каковы требования к старогодным железобетонным шпалам первой группы годности?