ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»

(МИИТ)

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебно-методической

работе - директор РОАТ

_________________В.И. Апатцев

(название института, подпись, Ф.И.О.)

«____»________________2011  г.

Кафедра                          Тяговый подвижной состав

(название кафедры)

Автор                             Стрекалов Николай Николаевич,

Попов Юрий Викторович

# (Ф.И.О)

# Учебно-методический комплекс по дисциплине

# «ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ОБОРУДОВАНИЕ»

(название)

Специальность/направление: 080502.65 Экономика и управление на предприятии (железнодорожный транспорт)

(код, наименование специальности/направления

| Утверждено на заседании Учебно-методической комиссии РОАТ Протокол №_____4________ «__01___»___07_________2011г. Председатель УМК А.В.Горелик (подпись, Ф.И.О.) | Утверждено на заседании кафедры Протокол №_6____ «__24____»____05_________2011г. Зав. кафедрой А.С.Космодамианский (подпись, Ф.И.О.) |
| --- | --- |

### Москва 2011 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

# ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

СОГЛАСОВАНО:                                              УТВЕРЖДАЮ:                                            Выпускающая кафедра                               Проректор по учебно-

методической работе –

директор РОАТ

«Экономика, финансы и

управление на транспорте

Зав. кафедрой

_________ Л.В.Шкурина       	            _____________В.И. Апатцев

(подпись, Ф.И.О.)                                         «_____»_____________2011г.                         «_____»_______________2011г.

Кафедра______________Тяговый подвижной состав ____________________

(название кафедры)

Автор            Попов Юрий Викторович, к.т.н., Стрекалов Николай Николаевич,

(ф.и.о., ученое звание, ученая степень)

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Транспортные средства и оборудование                                                                                                                                             (название)

Специальность/направление: 080502.65 Экономика и управление на предприятии (железнодорожный транспорт)

(код, наименование специальности/направления

| Утверждено на заседании Учебно-методической комиссии РОАТ Протокол №__4___ «__01_»_____07_______2011г. Председатель УМК А.В.Горелик (подпись, Ф.И.О.) | Утверждено на заседании кафедры Протокол №_6___ «__24____»_____05______2011г. Зав. кафедрой А.С.Космодамианский (подпись, Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Москва 2011

  - .ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является ознакомление будущих специалистов с конструкцией и техническими характеристиками электроподвижного состава и тепловозов, основами теории тяги поездов и методами проведения тяговых расчетов для различных условий движения.

Задача дисциплины – подготовить студента к инженерной деятельности в области организации движения поездов с максимальной эффективностью использования возможностей, заложенных в конструкциях локомотивов.

  - ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучив дисциплину студент должен:

Знать и уметь использовать:

- принципы действия и общее устройство локомотивов и их основных узлов;

- основы теории тяги поездов и методы расчета массы, скорости и времени хода поездов, расхода энергоресурсов на перевозочную работу.

Иметь представление:

- о принципах действия тяговых электрических машин локомотивов, дизеля и передачи мощности и связи их параметров с тяговой характеристикой локомотива;

- о современных методах решения уравнения движения поезда графическими и численными методами;

- основах организации локомотивного хозяйства.

  - ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

| Вид учебной работы | Всего часов | Семестр |
| --- | --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины | 160 | 5,6 |
| Аудиторные занятия: | 20 | 5 |
| Лекции | 12 | 5 |
| Практические работы | 8 | 5 |
| Самостоятельная работа | 140 | 5,6 |
| Вид итогового контроля | Зачет по контрольным работам Экзамен по курсу | 6 6 |

  - СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.4.1.Разделы дисциплины и виды занятий

Электрическая тяга (5 семестр)

| № | Раздел дисциплины |
| --- | --- |
| 1 | Общие сведения о подвижном составе. Определение понятия локомотив. Серии локомотивов. Общее устройство локомотивов. Процесс образования силы тяги при взаимодействии колеса и рельса. |
| 2 | Системы электрической тяги. Общее устройство ЭПС постоянного и переменного тока. |
| 3 | Устройство экипажной части ЭПС. Устройство и формирование колесных пар, тележек, рессорного подвешивания, букс. Передача тягового усилия от колеса к кузову. |
| 4 | Тяговые электродвигатели, способы пуска и регулирования скорости ЭПС. Тяговые характеристики электровозов. Способы подвешивания ТЭД. |
| 5 | Общие сведения об электрическом торможении. Характеристики реостатного и рекуперативного торможения. |

Тепловозная тяга (5 семестр)

| № | Раздел дисциплины |
| --- | --- |
| 1 | Классификация тепловозов. Двигатели внутреннего сгорания. Общие сведения и устройство. Рабочие процессы четырех- и двухтактных дизелей. |
| 2 | Вспомогательные системы дизеля, их основные элементы. Передача мощности. Принципиальные схемы электрических передач. |
| 3 | Устройство автотормозного оборудования. Понятие о взаимодействии подвижного состава и пути. Колебания подвижного состава. |
| 4 | Модель поезда в тяге поездов. Силы, действующие на поезд. Силы сопротивления движению и их классификация. Составляющие основного сопротивления движению и их расчет. |
| 5 | Дополнительное сопротивление движению и его расчет. Тормозная сила поезда и ее расчет. |
| 6 | Тормозные задачи и методы их решения. |
| 7 | Уравнение движения поезда и методы его решения. Методы расчета массы поезда и проверка правильности его выбора. |
| 8 | Способы расчета скорости и времени хода. Спрямление профиля пути. Построение зависимостей скорости и времени хода в функции пути. Влияние организации движения поездов на тепловой режим тяговых электрических машин. |
| 9 | Расчет расхода энергоресурсов на тягу поездов. Основные принципы организации локомотивного хозяйства. |

части. Устройство колесных пар, тележки, рессорного подвешивания, букс. Передача тягового усилия от колеса к кузову.

Раздел 3. Электрическое оборудование ЭПС.

Тяговые электродвигатели электровозов. Особенности устройства и основные параметры. Способы пуска и регулирования скорости ЭПС. Реверсирование ЭПС. Принципиальные силовые схемы  электровозов постоянного и переменного тока.

Тяговые электрические аппараты, их устройство и принцип действия.

Раздел 4. Электроснабжение электрифицированных железных дорог.

Контактная сеть. Тяговые подстанции постоянного и переменного тока. Системы электроснабжения переменного тока.

Раздел 5. Устройство тормозов.

Общее устройство тормозного оборудования. Принцип действия пневматических тормозов. Общие сведения об электрическом торможении. Характеристики реостатного и рекуперативного торможения.

1.4.2. Тепловозная тяга.

Раздел 1. Общие сведения о тепловозах.

Классификация тепловозов. Двигатели внутреннего сгорания и газотурбинные двигатели. Рабочие процессы двух- и четырехтактных дизелей.

Раздел 2. Оборудование тепловозов.

Вспомогательные системы дизеля. Передачи мощности: механическая, гидравлическая и электрическая. Преимущества и недостатки различных типов передач.

Раздел 3. Силы, действующие на поезд.

Модель поезда, используемая при расчете его скорости и времени хода. Силы, действующие на поезд. Силы сопротивления движению и их классификация. Составляющие основного сопротивления движению и их расчет. Дополнительное сопротивление движению поезда. Тормозная сила поезда и ее расчет.

Раздел 4.

Тормозные задачи. Торможение поезда. Подготовительный и действительный тормозные пути. Тормозные задачи и методы их решения. Допустимая скорость движения поезда на спуске. Тормозная сила и ее расчет.

Раздел 5. Тяговые расчеты.

Уравнение движения поезда и методы его решения. Расчет массы поезда и проверка правильности его выбора. Способы расчета скорости и времени хода поезда. Спрямление профиля пути. Построение зависимости скорости и времени хода в функции от пути. Влияние организации движения на тепловой режим тяговых электрических машин. Расчет расхода энергоресурсов на тягу поездов.

Раздел 6. Локомотивное хозяйство.

Основные принципы организации локомотивного хозяйства. Линейные подразделения локомотивного хозяйства. Обслуживание поездов локомотивами. Система технического обслуживания и ремонта локомотивов. Экипировка локомотивов. Локомотивные бригады, их обязанности. Расчет потребного количества локомотивных бригад и локомотивов для заданного объема перевозок.

  - ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Электрическая тяга.

| Номер раздела дисциплины | Практическое занятие |
| --- | --- |
| 1 | Изучение конструкции электровоза в локомотивном депо. |
| 2 | Изучение конструкции тепловоза в локомотивном депо. |
| 3 | Изучение конструкции узлов экипажной части и методов оценки их работоспособности на стендах локомотивного депо. |
| 4 | Изучение конструкции ТЭД и способ оценки его характеристик на стенде взаимной нагрузки. |

  - УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Осипов С.И., Осипов С.С. Основы тяги поездов – М,: УМК МПС РФ, 2000.

- Кононов В.Е. Подвижной состав и тяга поездов. Учеб.пос. – М.: РГОТУПС, 2002.

- Кононов В.Е., Скалин А.В., Шаров В.Д. Справочник машиниста тепловоза, - М.: 2004.

Дополнительная литература

- Правила тяговых расчетов для поездной работы – М.: Транспорт, 1985.

- Исаев И.П., Фрайфельд А.В. Беседы об электрической железной  дороге. – М.: Транспорт, 1989.

- Дробинский В.А., Егунов П.М. Как устроен и работает тепловоз. – М.: Транспорт, 1980.

- Сидоров Н.И., Сидорова Н.Н. Как устроен и работает электровоз. – М.: Транспорт, 1988.

- Подвижной состав и основы тяги поездов: / П.И.Борцов, В.А.Валетов, П.И.Кельперис, Л.И.Менжинский и др. / Под ред. С.И.Осипова. М.: Транспорт, 1990.

- Пойда А.А., Хуторянский Н.М., Кононов В.Е. Тепловозы. Механическое оборудование. Устройство и ремонт. М.: Транспорт, 1988.

- МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Контрольные работы студент должен выполнять, осмысленно применяя расчетные формулы и тщательно продумывая результаты. Недопустимо механическое использование формул. Методические указания, которые приводятся ниже, не избавляют студента от необходимости глубокого и внимательного изучения рассматриваемых вопросов. В противном случае студент не приобретет необходимых знаний и окажется не подготовленным к экзамену по дисциплине.

При выполнении контрольных работ необходимо придерживаться следующих положений:

1. Работы должны быть выполнены в тетради, составленной из стандартных листов писчей бумаги (210 х 297 мм).

На обложке тетради следует указать дисциплину, курс, специальность, фамилию, инициалы и шифр студента.

В начале работы нужно указать год издания задания на контрольные работы, в соответствии с которыми они выполняются.

2. Работы следует писать аккуратно, разборчивым почерком. Без сокращения слов.

3. Задание и исходные данные для решения задач должны быть обязательно приведены в начале работы.

4. Расчеты нужно сопровождать подробными пояснениям. Расчетные формулы приводятся сначала в общем виде с применением принятых буквенных обозначений, после чего следует подставить в формулы числовые значения величин и затем проставить результат.

Необходимо указать, что представляют собой величины, входящие в формулы, обязательно проставляя для именованных величин единицы измерения.

5. При выборе требуемых расчетных величин и параметров, использовании таблиц, формул, справочных материалов следует ссылаться на использованную литературу (автор, название книги, год издания), список которой необходимо привести в конце работы.

Материал в контрольных работах следует излагать с соблюдением принятой в технической литературе терминологии.

6. Точность вычислений до 1 % является достаточной при выполнении расчетов.

7. Работы, выполненные студентом не по своему варианту, не зачитываются.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1

ЛОКОМОТИВЫ И ТЯГОВЫЕ РАСЧЕТЫ

1. Приведите схемы тяговых участков, электрифицированных на постоянном и на переменном токе и дайте требуемые пояснения.

2. Приведите схемы расположения оборудования на тепловозе и на электровозах постоянного и переменного тока и укажите назначение основных узлов и агрегатов.

3. Определите КПД тепловозной и системы электрической тяги.

4. Определите касательную мощность локомотива в продолжительном режиме.

5. Определите массу состава для заданного тягового участка.

6. Проверьте массу состава по длине приемоотправочных путей станции заданного тягового участка.

7. Определите время движения поездов по заданному участку обращения локомотивов.

8. Определите техническую скорость движения в четном и нечетном направлениях.

Исходные данные для выполнения контрольных работ № 1 и 2 студент выбирает из табл1 и 2 в соответствии со своим учебным шифром.

Таблица 1

Исходные данные для выполнения контрольных работ

| Наименование данных | Вариант (последняя цифра учебного шифра) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Длина тяговых плеч, км: А-Б А-В | 430 410 | 400 300 | 220 460 | 390 490 | 370 260 | 300 400 | 420 280 | 250 410 | 390 250 | 370 250 |
| Крутизна расчетного подъема, iр %о | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 8 | 7 | 10 |
| Длина приемо-отправочных путей станций lпоп , м | 1250 | 1200 | 900 | 1100 | 1400 | 1300 | 1350 | 1200 | 1200 | 950 |
| Размеры движения n, пар поездов в сутки | 18 | 39 | 12 | 15 | 24 | 14 | 26 | 16 | 32 | 28 |
| Участковая скорость Vу, км/ ч: в четном направлении в нечетном направлении | 47 44 | 48 46 | 38 39 | 39 40 | 42 39 | 43 40 | 43 44 | 42 41 | 48 45 | 43 42 |
| Масса 4-осного вагона брутто, q4, т | 86 | 88 | 86 | 86 | 88 | 88 | 86 | 88 | 86 | 86 |
| Расчетная скорость локомотива Vр , км/ ч | 25 | 45 | 50 | 23 | 47 | 24 | 25 | 23 | 48 | 50 |
| Расчетная масса локомотива Р, т | 270 | 200 | 210 | 280 | 190 | 275 | 265 | 195 | 192 | 200 |
| Расчетная длина локомотива lл , м | 35 | 28 | 30 | 34 | 31 | 36 | 33 | 32 | 29 | 30 |
| Суммарная продолжительность стоянок на промежуточных станциях tст : в четном направлении в нечетном направлении | 2,0 1,5 | 2,5 2,0 | 2,0 2,0 | 2,5 1,5 | 1,5 1,0 | 2,0 2,5 | 1,7 1,5 | 1,5 2,0 | 1,6 1,8 | 1,8 1,5 |
| Время нахождения локомотива в пункте оборота tБ, tВ , ч | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,6 |

Таблица 2

Исходные данные для определения КПД

электрической и тепловозной тяги

| Наименование данных | Вариант (последняя цифра учебного шифра) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Для электрической тяги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПД электростанции |  | 0,36 |  | 0,38 |  | 0,34 | 0,33 | 0,40 | 0,29 | 0,34 | 0,32 | 0,40 | 0,37 |
| КПД повысительного трансформатора |  | 0,98 |  | 0,97 |  | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0,97 |
| КПД линии электропередач |  | 0,96 |  | 0,95 |  | 0,96 | 0,95 | 0,97 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,96 |
| КПД понизительного трансформатора |  | 0,95 |  | 0,96 |  | 0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,96 |
| КПД тяговой подстанции |  | 0,92 |  | 0,91 |  | 0,90 | 0,92 | 0,91 | 0,92 | 0,90 | 0,92 | 0,90 | 0,91 |
| КПД контактной сети |  | 0,94 |  | 0,93 |  | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0,93 | 0,91 | 0,92 |
| КПД электровоза |  | 0,84 |  | 0,85 |  | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,83 |
| Для тепловозной тяги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПД дизеля |  | 0,38 |  | 0,37 |  | 0,39 | 0,40 | 0,41 | 0,42 | 0,39 | 0,40 | 0,41 | 0,42 |
| КПД тягового генератора |  | 0,90 |  | 0,91 |  | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,91 |
| КПД выпрямительной установки |  | 0,97 |  | 0,98 |  | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,98 |
| КПД тягового электродвигателя |  | 0,85 |  | 0,86 |  | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,84 |
| КПД тягового редуктора |  | 0,97 |  | 0,96 |  | 0,97 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,97 | 0,98 |
| Коэффициент, учитывающий расходы электроэнергии на вспомогательные нужды тепловоза |  | 0,89 |  | 0,90 |  | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 0,89 |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1 и 2 . Магистральные локомотивы, применяемые на железных дорогах нашей страны – это электровозы постоянного и переменного тока и тепловозы с электрической передачей. Они пришли на смену паровозам, главным недостатком которых был низкий коэффициент полезного действия (4-6 %). КПД тепловозов равен 30-32 %, электрическая энергия у них вырабатывается непосредственно на самом локомотиве. КПД электрической тяги составляет от 20 до 25 % в зависимости от типа электростанции, на которой производится электрическая энергия, которую используют электровозы.

И у тепловозов с электрической передачей и у электровозов движущие колесные пары приводятся в движение тяговыми электродвигателями (ТЭД). У тепловозов электрическая энергия для ТЭД вырабатывается собственной дизель-генераторной установкой, а при электрической тяге электростанциями, и к электровозу она подается по линиям электропередачи, проходя различные преобразования, которым сопутствуют неизбежные потери.

Но электровоз в поездной работе обладает определенными преимуществами перед тепловозом благодаря тому, что ТЭД электровоза в необходимых случаях имеют возможность увеличить потребление электроэнергии от контактной сети, повышая свою мощность. Электродвигатели тепловоза такой возможности не имеют из-за ограниченной мощности дизеля.

Эскизы локомотивов (электровоза и тепловоза) приводятся с указанием только главных агрегатов. При этом дается краткое описание особенностей данного локомотива.

3. На любом этапе получения энергии, ее преобразовании и передаче имеют место потери энергии, т.е. в любом звене цепи передачи энергии входная мощность всегда больше выходной. Общий КПД всей цепи (от источника энергии до потребителя включительно) равен произведению КПД составляющих звеньев.

Для системы электрической тяги звеньями, составляющими цепь от источника энергии до потребителя, являются:

электростанция (тепловая, атомная, гидравлическая);

повышающий трансформатор;

высоковольтная линия электропередачи;

понизительный трансформатор;

тяговая подстанция;

контактная сеть;

электровоз.

Перемножив заданные в табл.2 КПД составляющих звеньев, получим общий КПД системы электрической тяги:

Yэт=ηэс⋅ηпт⋅ηлэп⋅ηтп⋅ηкс⋅ηэ.                 (1)

В энергетическую цепь тепловоза входит дизель, преобразующий химическую энергию топлива в механическую, тяговый генератор, превращающий механическую энергию в электрическую, выпрямительная установка, преобразующая переменный ток в постоянный, тяговые электродвигатели, превращающие электрическую энергию в механическую и зубчатая передача (тяговый редуктор), передающая механическую энергию от ТЭД к колесной паре. Расходы энергии на привод вспомогательных агрегатов учитывается коэффициентом вспомогательных нужд. КПД тепловоза:

Υт=ηе⋅ηг⋅ηву⋅ηтд⋅ηзп⋅ηвсп,                      (2)

где е – эффективный КПД дизеля;

г – КПД генератора;

ву – КПД выпрямительной установки;

тд – КПД тяговых электродвигателей;

зп – КПД тягового редуктора

всп – коэффициент вспомогательных  нужд.

4. Касательная мощность локомотива, реализуемая на ободе движущих колесных пар, определяется как произведение касательной силы тяги на скорость движения локомотива:

Pk=Fкрvр3,6=кВт                   (3)

где Fкр – расчетная сила тяги локомотива, кН;

vp – расчетная скорость локомотива, км/ч.

5. Масса состава Q, который может провести по тяговому участку локомотив, определяется исходя из возможности преодоления труднейшего по крутизне и протяженности подъема (расчетного подъема ip). При этом предполагается, что на расчетном подъеме скорость поезда снижается до скорости длительного режима (расчетной) и затем выдерживается на этом уровне до конца расчетного подъема.

При этом касательная сила тяги локомотива уравновешивается силами сопротивления (основными W0 и дополнительными от подъема Wi, т.е.  Fкр =  (W0 + Wi).

Исходя из этого условия, получена формула для определения массы состава в тоннах:

Q=Fкр−Р⋅gω0'+ip               (4)

где Fкр – расчетная сила тяги локомотива, Н;

Р – сцепная масса локомотива, Т;

0’ – основное удельное сопротивление локомотива, Н/кН;

0” - основное удельное сопротивление состава, Н/кН;

iр – дополнительное удельное сопротивление от расчетного подъема, численно равное его крутизне в %о,  Н/кН;

g = 9,81 м/с2 – ускорение свободного падения.

Основные удельные сопротивления локомотива и состава в Н/кН вычисляем по формулам

ω0} } =1,9+0,01 cdot v rSub { size 8{p} } +0,0003 cdot v rSub { size 8{p} }  rSup { size 8{2} } ,} {                        (5)

ω0} } =0,7+ {  {3+0,1 cdot v rSub { size 8{p} } +0,0025 cdot v rSub { size 8{p} }  rSup { size 8{2} } }  over  {q rSub { size 8{04} } } }  . } {                         (6)

Здесь q04 – средняя масса в составе, передающаяся от колесной пары на рельсы в т/ось:

q04 = q4 / 4 ,                                        (7)

где q4 – масса брутто 4-осного вагона, т (см.табл.1).

Удельное сопротивление движению следует вычислять с точность до второго знака после запятой.

В соответствии с [7] полученная масса состава Q округляется до числа, кратного 50 тоннам.

6. После определения массы состава необходимо проверить возможность установки поезда на приемоотправочных путях станций. Для этого следует сопоставить длину поезда lп с заданной длиной приемоотправочных путей lпоп.

Число 4-осных вагонов в составе:

m4 = Q / q4.                       (8)

Расчетная длина вагона – 15 м.

Расчетные длины локомотивов приведены в табл.1.

Общая длина поезда

lп = 15  m4 + lл + 10 ,  м                          (9)

(здесь 10 – запас длины на неточность установки поезда).

Если вычисленная длина поезда больше длины приемоотправочных путей станций участка, то масса состава уменьшается, чтобы длина поезда не превышала длины приемоотправочных путей.

7. Время движения поезда по заданному тяговому участку:

в четном направлении

tБВ=lБА+lВАvучч;

в нечетном направлении

tВБ=lБА+lВАvучнч;

8. Техническая скорость определяется делением длины участка обращения на время в чистом движении (без учета времени стоянок):

в четном направлении

vтч=ltБВ−tстч;

в нечетном направлении

vтнч=ltВБ−tстнч;

где tчст , tнчст – продолжительность стоянок на промежуточных станциях в четном и нечетном направлениях;

l = lБА + lВА – длина тягового участка Б-А-В.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

- Изучив глубоко содержание учебной дисциплины, целесообразно разработать матрицу наиболее предпочтительных методов обучения и форм самостоятельной работы студентов, адекватных видам лекционных и семинарских занятий.

- Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выводя студентов к завершению изучения учебной дисциплины на её высший уровень.

- Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать студентов методам такой работы.

- Вузовская лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Её цель – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям:

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;

- логичность, четкость и ясность в изложении материала;

- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов;

- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные;

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью студентов.

Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие в педагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их методическое место в структуре процесса обучения.

- При изложении материала важно помнить, что почти половина информации на лекции передается через интонацию. В профессиональном общении исходить из того, что восприятие лекций студентами заочной формы обучения существенно отличается по готовности и умению от восприятия студентами очной формы.

- При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Проверка, контроль и оценка знаний студента, требуют учета его индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента.

4. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

По дисциплине «Транспортные средства и оборудование» предусмотрен промежуточный контроль в виде зачёта по практическим занятиям, экзамена по теоретическому материалу и текущий контроль в виде защиты контрольной работы. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации строго соответствует Положению о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов в университете. Ниже приводятся тесты, используемые для текущего контроля знаний при защите контрольной работы.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

по дисциплине «Транспортные средства и оборудование»

для студентов III курса специальности 
«Экономика и управление на предприятии (железнодорожного транспорта)» (Э)

Тест 1

| Какой из перечисленных типов локомотивов называют неатомным? |  |
| --- | --- |
|  | паровоз |
|  | тепловоз |
|  | газотурбовоз |
| х | электровоз |

Тест 2

| Какие из перечисленных серий тепловозов являются магистральными? |  |
| --- | --- |
| х | 2ТЭ10М |
| х | 2ТЭ116 |
| х | ТЭП10 |
| х | ТЭП80 |
|  | ТЭМ2 |
|  | ЧМЭ3 |

Тест 3

| Какие из перечисленных серий электровозов являются электровозами переменного тока? |  |
| --- | --- |
|  | ВЛ80 |
|  | ВЛ10 |
| х | ВЛ80 |
| х | ВЛ85 |

Тест 4

| Какие из перечисленных серий тепловозов имеют силовую установку с 4-х тактным дизелем? |  |
| --- | --- |
|  | 2ТЭ10М |
| х | 2ТЭ116 |
|  | ТЭП60 |
| х | ТЭП70 |
| х | ТЭМ2 |

Тест 5

| Какие из перечисленных серий тепловозов имеют электрическую передачу мощности от вала дизеля к колесным парам? |  |
| --- | --- |
| х | 2ТЭ10М |
| х | 2ТЭ116 |
| х | ТЭП70 |
|  | ТГ16 |
|  | ТГМ6 |

Тест 6

| КПД каких видов тяги (тепловозной, электровозной, паровозной) имеют следующие значения? |  |
| --- | --- |
| П | 5 – 7 % |
| Т | 25 – 32 % |
| Э | 16 – 25 % |

Тест 7

| При какой системе тока электрифицированного участка расходуется меньше цветного металла на контактную сеть? |  |
| --- | --- |
|  | постоянного тока |
| х | переменного тока |

Тест 8

| Какие из перечисленных элементов экипажной части локомотивов и вагонов являются наиболее ответственными с точки зрения безопасности движения? |  |
| --- | --- |
|  | рама тележки |
| х | колесные пары |
|  | рессорное подвешивание |
| х | буксы |
|  | опорно-возвращающие устройства |

Тест 9

| Какие тяговые электродвигатели применяют преимущественно на локомотивах? |  |
| --- | --- |
| х | постоянного тока с последовательным возбуждением |
|  | переменного тока с частотным регулированием |

Тест 10

| Какие из перечисленных технико-экономических характеристик вагонов регламентированы с точки зрения обеспечения надежности рельсовой колеи? |  |
| --- | --- |
|  | грузоподъемность |
|  | линейные размеры |
|  | коэффициент тары |
| х | нагрузка от колесной пары на рельс |
| х | погонная нагрузка |
|  | объем вагона |
|  | удельная площадь |

Тест 11

| Как правильно формулируется основной закон локомотивной тяги? |  |
| --- | --- |
| х | Сила тяги локомотива не может быть больше силы сцепления колес с рельсами |
|  | Сила тяги может быть больше силы сцепления |

Тест 12

| Какие из перечисленных сил сопротивления движению поезда составляют основное сопротивление? |  |
| --- | --- |
| х | силы сопротивления воздушной среды |
| х | сила сопротивления в подшипниках букс |
| х | сила сопротивления от качения колес по рельсам |
| х | сила сопротивления от проскальзывания колес по рельсам |
| х | сила сопротивления от ударов на стыках рельсов |
|  | сила сопротивления от движения в кривых |
|  | силы сопротивления от подъемов |

Тест 13

| В чем измеряется производительность локомотива? |  |
| --- | --- |
| х | в тонно-км брутто |
|  | в тонно-км нетто |
|  | в тоннах |

Тест 14

| Если поезд имеет остановки на промежуточных станциях, какая скорость больше? |  |
| --- | --- |
|  | участковая |
| х | техническая |

Тест 15

| Объем какого текущего ремонта больше? |  |
| --- | --- |
|  | ТР1 |
|  | ТР2 |
| х | ТР3 |

Тест 16

| Какие локомотивы составляют инвентарный парк? |  |
| --- | --- |
|  | эксплуатируемые |
|  | эксплуатируемые + находящиеся в ремонте |
| х | эксплуатируемые + находящиеся в ремонте + находящиеся в запасе МПС и резерве дороги |

| РОАТ (МИИТ) | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 по дисциплине: «Транспортные средства и оборудование» | УТВЕРЖДАЮ: зав.кафедрой д.т.н., проф. Космодамианский А.С. |
| --- | --- | --- |
| Кафедра «Тяговый подвижной состав» |  |  |
| - Как классифицируются локомотивы по роду службы? - С помощью какого прибора машинист управляет движением поезда? - Приведите схему электрификации участка железной дороги на переменном токе и дайте требуемые объяснения. - Назовите преимущества электрического торможения поездов. - Какой способ обслуживания локомотивов бригадами называется сменным? |  |  |

| РОАТ (МИИТ) | # ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 по дисциплине: «Транспортные средства и оборудование» | УТВЕРЖДАЮ зав.кафедрой д.т.н., проф. Космодамианский А.С. |
| --- | --- | --- |
| Кафедра «Тяговый подвижной состав» |  |  |
| - Что представляет собой осевая формула локомотива? - Для чего предназначен вспомогательный генератор на тепловозе? - Как выбирается протяженность участков, обслуживаемых локомотивными бригадами? - Что называется полным тормозным путем? - Для чего выполняются тяговые расчеты? |  |  |

| РОАТ (МИИТ) | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 по дисциплине: «Транспортные средства и оборудование» | УТВЕРЖДАЮ зав.кафедрой д.т.н., проф. Космодамианский А.С. |
| --- | --- | --- |
| Кафедра «Тяговый подвижной состав» |  |  |
| - Какой локомотив называется газотурбовозом? - Какое напряжение в контактном проводе на ж.д. участке, электрифицированном на переменном токе? - Поезд движется на тормозном режиме. Известны тормозная сила Вт, основное удельное сопротивление движению Wc и дополнительное сопротивление Wi. Как определить удельную равнодействующую силу? - Что называется расчетным тормозным коэффициентом р ? - Когда и кем выполняется техническое обслуживание ТО-2 локомотивов? |  |  |

| РОАТ (МИИТ) | # ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 по дисциплине: «Транспортные средства и оборудование» | УТВЕРЖДАЮ зав.кафедрой д.т.н., проф. Космодамианский А.С. |
| --- | --- | --- |
| Кафедра «Тяговый подвижной состав» |  |  |
| - Какой локомотив называется тепловозом? - Какие силы действуют на поезд в режиме тяги? - Как определить касательную силу тяги Fк, создаваемую локомотивом, если известна удельная сила тяги fк? - Какие вы знаете способы обслуживания поездов локомотивами? - Какие вы знаете типы грузовых вагонов? Для перевозки каких грузов они предназначены? |  |  |

| РОАТ (МИИТ) | # ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 по дисциплине: «Транспортные средства и оборудование» | УТВЕРЖДАЮ зав.кафедрой д.т.н., проф. Космодамианский А.С. |
| --- | --- | --- |
| Кафедра «Тяговый подвижной состав» |  |  |
| - Какой локомотив называется электровозом? - Назначение форсунки тепловозного дизеля. - Какая модель поезда используется при выполнении тяговых расчетов? - Какие виды колебаний кузовов вагонов вы знаете? - Что представляет собой полное опробывание поездных автотормозов? |  |  |

| РОАТ (МИИТ) | # ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 по дисциплине: «Транспортные средства и оборудование» | УТВЕРЖДАЮ зав.кафедрой д.т.н., проф. Космодамианский А.С. |
| --- | --- | --- |
| Кафедра «Тяговый подвижной состав» |  |  |
| - Что представляет собой наддув тепловозного дизеля? - Какое напряжение в контактном проводе на ж.д. участке, электрифицированном на постоянном токе? - Какие вы знаете ограничения скорости движения поезда по тяговому участку? - Что показывает типовой график оборота локомотивов? - В чем состоит способ равномерных скоростей, который применяется для приближенного определения времени хода поезда? |  |  |

| РОАТ (МИИТ) | # ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 по дисциплине: «Транспортные средства и оборудование» | УТВЕРЖДАЮ зав.кафедрой д.т.н., проф. Космодамианский А.С. |
| --- | --- | --- |
| Кафедра «Тяговый подвижной состав» |  |  |
| - Назовите преимущества электрической тяги. - Почему при наддуве повышается мощность дизеля? - Что значит «установившаяся температура обмоток»? - Каков физический смысл коэффициента  в уравнении движения поезда? - Назовите основные части 8-осного грузового полувагона и укажите их назначение. |  |  |

| РОАТ (МИИТ) | # ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 по дисциплине: «Транспортные средства и оборудование» | УТВЕРЖДАЮ зав.кафедрой д.т.н., проф. Космодамианский А.С. |
| --- | --- | --- |
| Кафедра «Тяговый подвижной состав» |  |  |
| - Какой локомотив называют паровозом? 2. Приведите индикаторную диаграмму дизеля и поясните ее. 3. От чего и к чему приложена сила тяги локомотива? - Напишите выражение для расчета удельной тормозной силы поезда. - Как определяют фронт ремонта локомотивов? |  |  |

| РОАТ (МИИТ) | # ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 по дисциплине: «Транспортные средства и оборудование» | УТВЕРЖДАЮ зав.кафедрой д.т.н., проф. Космодамианский А.С. |
| --- | --- | --- |
| Кафедра «Тяговый подвижной состав» |  |  |
| - Назовите основные агрегаты тепловоза и укажите их назначение. - Является ли электровоз локомотивом? - Где приложена и куда направлена сила тяги, создаваемая локомотивом? - Укажите преимущества букс с подшипниками качения. - Чем отличается время полезной работы локомотива от времени его работы в чистом движении? |  |  |

| РОАТ (МИИТ) | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 по дисциплине: «Транспортные средства и оборудование» | УТВЕРЖДАЮ зав.кафедрой д.т.н., проф. Космодамианский А.С. |
| --- | --- | --- |
| Кафедра «Тяговый подвижной состав» |  |  |
| - Для чего предназначен тяговый электродвигатель локомотива? - Перечисленные процессы, составляющие рабочий цикл четырехтактного тепловозного дизеля. - Является ли газотурбовоз автономным локомотивом? - Что называется тяговой характеристикой? - Какие составляющие входят в бюджет времени работы локомотива? |  |  |

| РОАТ (МИИТ) | ## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 по дисциплине: «Транспортные средства и оборудование» | УТВЕРЖДАЮ зав.кафедрой д.т.н., проф. Космодамианский А.С. |
| --- | --- | --- |
| Кафедра «Тяговый подвижной состав» |  |  |
| - Для чего предназначен тяговый генератор тепловоза? - Для чего на электровозе переменного тока предназначена выпрямительная установка? - Какие ограничения накладываются на тяговую характеристику локомотива? - Какие вы знаете режимы движения поезда? Какие вы знаете виды ремонта локомотивов? |  |  |

| РОАТ (МИИТ) | ## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 по дисциплине: «Транспортные средства и оборудование» | УТВЕРЖДАЮ зав.кафедрой д.т.н., проф. Космодамианский А.С. |
| --- | --- | --- |
| Кафедра «Тяговый подвижной состав» |  |  |
| - Зачем на некоторых тепловозах устанавливают выпрямительные установки? - Как выполняется реверсирование электровоза? - Нарисуйте тяговую характеристику локомотива с наложенными на нее ограничениями. - Что представляет собой диаграмма удельных равнодействующих сил? - Какие виды ремонта локомотивов выполняются на ремонтных заводах? |  |  |

| РОАТ (МИИТ) | # ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 по дисциплине: «Транспортные средства и оборудование» | УТВЕРЖДАЮ зав.кафедрой д.т.н., проф. Космодамианский А.С. |
| --- | --- | --- |
| Кафедра «Тяговый подвижной состав» |  |  |
| - Каково назначение тяговых электродвигателей. Где они расположены на локомотиве? - Какое напряжение поддерживается в контактной сети при электрификации на постоянном токе? - Для чего предназначен тяговый трансформатор на электровозе переменного тока? - Сформулируйте основной закон локомотивной тяги. - Какие виды ремонта локомотивов выполняются в локомотивном депо? |  |  |

| РОАТ (МИИТ) | # ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 по дисциплине: «Транспортные средства и оборудование» | УТВЕРЖДАЮ зав.кафедрой д.т.н., проф. Космодамианский А.С. |
| --- | --- | --- |
| Кафедра «Тяговый подвижной состав» |  |  |
| - Как передается вращающий момент от тяговых электродвигателей к колесным парам? - Какое напряжение поддерживается в контактной сети при электрификации на переменном токе? - Для чего предназначена выпрямительная установка на электровозе переменного тока? - В чем заключается преимущество композиционных тормозных колодок по сравнению с чугунными? - Какие группы локомотивов включаются в инвентарный парк? |  |  |

| РОАТ (МИИТ) | # ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 по дисциплине: «Транспортные средства и оборудование» | УТВЕРЖДАЮ зав.кафедрой д.т.н., проф. Космодамианский А.С. |
| --- | --- | --- |
| Кафедра «Тяговый подвижной состав» |  |  |
| - Чем отличается передача постоянного тока от передачи переменно-постоянного тока на тепловозе? - Какими показателями оценивается экономичность дизеля? - Что представляет собой электрическое торможение? - Назначение воздухораспределителя тормозной системы. - Какие силы действуют на вагон, движущийся по железнодорожному пути? |  |  |

| РОАТ (МИИТ) | # ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 по дисциплине: «Транспортные средства и оборудование» | УТВЕРЖДАЮ зав.кафедрой д.т.н., проф. Космодамианский А.С. |
| --- | --- | --- |
| Кафедра «Тяговый подвижной состав» |  |  |
| - Какой локомотив называется автономным? - Приведите схему энергетической цепи тепловоза и поясните ее. - Какое торможение мы называем реостатным? 4. Что представляет собой основное сопротивление движению? 5. Какие вы знаете виды ремонта вагонов? |  |  |

| РОАТ (МИИТ) | # ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 по дисциплине: «Транспортные средства и оборудование» | УТВЕРЖДАЮ зав.кафедрой д.т.н., проф. Космодамианский А.С. |
| --- | --- | --- |
| Кафедра «Тяговый подвижной состав» |  |  |
| - Что представляет собой охлаждающее устройство тепловоза? - Какой локомотив мы называем неавтономным? - Какое торможение мы называем рекуперативным? - Что представляет собой дополнительное сопротивление движению? - Укажите причины заклинивания колесных пар. |  |  |

| РОАТ (МИИТ) | # ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 по дисциплине: «Транспортные средства и оборудование» | УТВЕРЖДАЮ зав.кафедрой д.т.н., проф. Космодамианский А.С. |
| --- | --- | --- |
| Кафедра «Тяговый подвижной состав» |  |  |
| - Для чего служит тормозной компрессор? - Приведите схему электрификации железнодорожного участка на постоянном токе и поясните ее. - Какая разница между реостатным рекуперативным торможением? - Перечислите факторы, определяющие основное сопротивление движению. - Назовите основные технико-экономические параметры вагонов. |  |  |

| РОАТ (МИИТ) | # ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 по дисциплине: «Транспортные средства и оборудование» | УТВЕРЖДАЮ зав.кафедрой д.т.н., проф. Космодамианский А.С. |
| --- | --- | --- |
| Кафедра «Тяговый подвижной состав» |  |  |
| - Как определить к.п.д. электрической тяги? К.п.д. каких звеньев надо учитывать при вычислении к.п.д. системы электрической тяги? - Как работает 4-тактный тепловозный дизель? - Как проверить массу состава по длине приемно-отправочных путей станций? - Как установить необходимость организации промежуточных пунктов смены локомотивных бригад? - Каковы преимущества композиционных колодок по сравнению с чугунными? |  |  |

| РОАТ (МИИТ) | # ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 по дисциплине: «Транспортные средства и оборудование» | УТВЕРЖДАЮ зав.кафедрой д.т.н., проф. Космодамианский А.С. |
| --- | --- | --- |
| Кафедра «Тяговый подвижной состав» |  |  |
| - Как можно изменить режим работы тяговых электродвигателей на электровозе постоянного тока? - Назовите главные расчетные параметры локомотива, используемые при выполнении тяговых расчетов. - Как проверяется возможность преодоления поездом крутого подъема? - Назовите основные части 8-осной цистерны и укажите их назначение. - Что называется полным оборотом локомотива? |  |  |