Федеральное агентство железнодорожного транспорта

государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

(МИИТ)

УТВЕРЖДЕНО:

Проректором по учебно-методической

работе - директором  РОАТ

«_25_____» _______01___________ 2011 г.

СОГЛАСОВАННО:                                                                                      УТВЕРЖДАЮ:

Выпускающая кафедра________________                                   Директор института

Зав.кафедрой___________________

(подпись, ФИО)

«_______»_______________________ 20     г.

___________________________

(название института, подпись, Ф.И.О.)

Кафедра      Нетяговый подвижной состав______________________________________

(название кафедры)

Авторы   д.т.н., доцент Сергеев К.А., к.т.н., доцент Бомбардиров А.П.______________

(ф. и. о, ученая степень)

Учебно-методический комплекс по дисциплине

___________________«Механическая часть вагонов»_______________

(название)

_________________________________________________________________________________________________________

Специальность/направление __________190302, Вагоны_________________                                                                                                        (код, наименование специальности/направления)

| Утверждено на заседании Учебно-методической комиссии РОАТ Протокол № __2__ « _20_ » _____января____ 2011 г. | Утверждено на заседании кафедры Протокол № _4 _ « _16_ » ____декабря___ 2010 г. |
| --- | --- |

Москва 2011г.

Автор-составитель:

Ф.И.О. ученая степень, ученое звание, должность: д.т.н., доцент Сергеев К.А., к.т.н., доцент_ Бомбардиров А.П. ___________________

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Механическая часть

(название дисциплины)

вагонов»

составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования/основной образовательной программы по специальности/ направлению

__________190302, Вагоны_____________________________________

(название специальности/направления)

Дисциплина входит в федеральный компонент для общепрофессиональных дисциплин специализации и является обязательной для обучения / изучается по выбору / факультативный цикл (выбрать нужное).

Содержание УМКД

- Рабочая программа

- Методические указания для студентов

  - Задания на контрольные работы с методическими указаниями

- Методические материалы для преподавателей

  - Конспект лекций

  - Список учебно-методической литературы

- Материалы текущего и итогового контроля знаний студентов

  - Экзаменационные билеты

  - Тесты

- Рабочая учебная программа.

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

(МИИТ)

СОГЛАСОВАНО:

Выпускающая кафедра

«НПС»___

УТВЕРЖДЕНО:

Проректором по учебно-методической

работе - директором  РОАТ

«__25_____» _______01_______________  2011 г.

Кафедра      Нетяговый подвижной состав______________________________________

(название кафедры)

Авторы   д.т.н., доц. К.А. Сергеев,  к.т.н. Бомбардиров А.П._______________________                                                  (ф.и.о.ученая степень)

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Механическая часть вагонов» _________________________________

(название)

_______________________________________________________________________________________________________________

Специальность/направление__________190302, Вагоны___________________

(код, наименование специальности/направления)

_______________________________________________________________________________________________________________

| Утверждено на заседании Учебно-методической комиссии РОАТ Протокол №___2____ «__20___» _______января_______ 2011 г. | Утверждено на заседании кафедры Протокол №_4 _ «__16___»______декабря______ 2010 г. |
| --- | --- |

Москва 2011г.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель преподавания дисциплины

Дисциплина "Механическая часть вагонов" является специальной дисциплиной, обеспечивающей профессиональную направленность общетехнической подготовки студентов. Она основывается на фундаментальных положениях и прикладных аспектах естественно-научных дисциплин общетехнического цикла. Цель дисциплины - изучение конструкций вагонов, их условий работы и нагруженности.

1.2. Задачи изучения дисциплины

Изучив дисциплину студент должен:

1.2.1. Знать существующие конструкции всех типов вагонов, назначение, устройство и взаимодействие его узлов и деталей, обеспечивающее безопасное движение поездов, уметь обоснованно формулировать технические требования на новые виды вагонов, а также грамотно формулировать соображения по модернизации существующих типов, исходя из изменяющихся условий эксплуатации.

1.2.2. Владеть информацией об истории отечественного и зарубежного опыта разработки вагонов для магистральных железных дорог, промышленного транспорта и другого назначения, о путях и тенденциях в развитии вагонного парка, о взаимосвязи вагонов с другими техническими средствами железных дорог.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура парка вагонов

Развитие технических средств вагонного парка на магистральных железных дорогах, промышленном транспорте и других отраслях России. Вклад русских инженеров и ученых в создании научных основ проектирования и совершенствования вагонов. Зарубежный опыт развития вагоностроения.

Структура парка вагонов на магистральных дорогах, в промышленном транспорте и других отраслях хозяйства России (6.1.1, с 7-73)

2.2. Технико-экономические показатели грузовых вагонов. Габариты подвижного состава.

Технико-экономические параметры вагонов, их влияние на эффективность использования подвижного состава. Связь линейных размеров вагонов с их технико-экономическими показателями, исходные данные и ограничения, учитываемые при выборе целесообразных линейных размеров.

Габариты, виды габаритов, влияние их на параметры вагонов. Методика вписывания в габарит. Габариты - важнейшее условие обеспечение безопасности движения вагонов. Абсолютные и относительные параметры вагонов (грузоподъемность, вместимость, тара, удельный объем, удельная площадь пола, статические и динамические нагрузки, погонная нагрузка, коэффициент тары и т.д.) (6.1.1, с 74-133)

2.3. Нагруженность узлов и деталей вагонов в эксплуатации. Регламентация условий нагруженности.

Нагрузки, действующие на подвижной состав. Расчеты, связанные с отделением действующих нагрузок, учет стахостического характера нагружений.

Сведение нагрузок к нормативным. Опыт установления критериев прочности и жесткости несущих элементов конструкций вагонов; расчетные режимы, допускаемые напряжения и запасы прочности.

Структура существующих регламентирующих норм расчета вагонов.

Требования к выбору материалов, применяемых в конструкциях узлов вагонов. Перспективные виды материалов. (6.1.1. с 134-190).

2.4. Конструкции, условия работы и нагруженность отдельных узлов вагонов.

2.4.1. Конструкция и нагруженность элементов колесных пар.

Общие требования к конструктивным схемам колесных пар. Особенности устройства осей и колес, связанные с условием их работы, требованиями безопасности движения, технологией изготовления, требованиям к материалам для элементов колесных пар. Различные факторы, влияющие на параметры и надежность элементов колесных пар, технические решения, реализующие учет этих факторов. Необходимость предпосылки для выполнения проверочных расчетов. Нормативные требования к рассчитываемым параметрам. Нагрузки на элементы колесных пар. Теоретические основы расчета осей и колес. (6.1.1. с 190-230).

2.4.2. Конструкции и нагруженность элементов буксовых узлов вагонов.

Общие требования к буксовым узлам и особенности их устройства. Анализ применения в буксовых узлах различных типов подшипников. Буксовый узел и безопасность движения. Достоинства и недостатки различных подшипников и схем их компоновки. Требования к материалам корпусов букс. Схемы взаимодействия корпусов с подшипниками и подшипников с осью, торцевое крепление. Смазки, нагрузки, схемы передачи их отдельным элементам буксового узла. Методики расчета подшипников. корпусов букс. (6.1.1. с 239-277).

2.4.3. Конструкция и нагруженность рессорного подвешивания.

Роль рессорного подвешивания в обеспечении плавности хода, безопасности движения, сохранности грузов, создании комфортных условий. Элементы рессорного подвешивания, их упругие и диссипативные характеристики. Связь нагруженности узлов вагонов с качеством рессорного подвешивания. Современные тенденции совершенствования рессорного подвешивания. Требования к материалам и параметрам. Теоретические основы расчета элементов рессорного подвешивания, проверочная оценка их прочности.(6.1.1, с 278-318)

2.4.4. Конструкции и нагруженность элементов тележек.

Целесообразность тележечных конструкций вагонов. Анализ развития конструктивных схем. Анализ устройства рессорного подвешивания тележек. Достоинства и недостатки различных тележек отечественных и зарубежных конструкций, находящихся в эксплуатации. Тележки для  скоростных поездов. Тележки и безопасность движения. Основные теоретические предпосылки расчета узлов тележек. Исходная информация, нормативные требования и расчеты по оценке влияния узлов тележек на ходовые качества вагонов. Определение прочности несущих узлов тележек (6.1.1. с 319-383).

2.4.5. Конструкции и нагруженность ударно-тяговых приборов.

Эволюция ударно-тяговых устройств и основные ее тенденции. Анализ компоновки и работы различных схем и элементов, ударно-тяговых устройств, параметры и характеристики основных элементов анализ и сравнение работы различных конструкций отечественных и зарубежных сцепок ударно-тяговых устройств.

Сопоставление показателей работы различных отечественных и зарубежных поглощающих аппаратов. Влияние характеристик сцепок и поглощающих аппаратов на безопасность движения, сохранность грузов и оборудования вагонов, комфортные условия, пути улучшения этих характеристик, расчетные методы оценки этого влияния. Исходная информация и нормативные требования к материалам и расчетам элементов ударно-тяговых устройств (6.1.1. с 384-472).

2.4.6. Конструкции и нагруженность кузовов вагонов.

Конструктивные схемы кузовов различных типов грузовых и пассажирских вагонов. Особенности элементов конструкций с учетом сохранности грузов и механизации погрузо-разгрузочных работ. Материалы для элементов кузовов. Требования к ним. Исходная информация и нормативные требования к проверочным расчетам. Методики расчетов кузовов различных типов вагонов и пути их совершенствования.

Контейнерные перевозки, их преимущество. Контейнерная транспортная система. Контейнерный парк и подвижной состав для перевозки контейнеров. (6.1.1. с 473 -691).

3. ВИДЫ РАБОТ С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ВРЕМЕНИ

Лекционные занятия					- 16ч.

Практические занятия					- 8ч.

Контрольные работы                                          -2 шт.

Экзамен.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ

| № | Наименование темы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Структура парка вагонов | 1 |
| 2 | Габариты, методика вписывания в габарит. Технико-экономические параметры вагонов | 2 |
| 3 | Нагрузки, действующие на подвижной состав, расчетные режимы, допускаемые напряжения. | 2 |
| 4 | Нагрузки на элементы колесных пар. Теоретические основы расчета осей и колес. | 2 |
| 5 | Теоретические основы для расчета элементов буксовых узлов. | 2 |
| 6 | Теоретические основы расчета элементов рессорного подвешивания. | 2 |
| 7 | Основные теоретические предпосылки расчета узлов тележек. | 3 |
| 8 | Исходная информация к расчетам элементов ударно-тяговых устройств и кузовов вагонов | 2 |

Установочные лекционные занятия являются основой для самостоятельной проработки программного материала.

5. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

| 5.1. | Анализ технико-экономических показателей вагонов | - 1ч |
| --- | --- | --- |
| 5.2. | Расчеты вписывания вагонов в габарит | - 2ч |
| 5.3. | Определение линейных размеров и осности вагона | - 1ч |
| 5.4. | Расчет нагрузок на колесные пары. Проверочные расчеты элементов колесных пар | - 2ч |
| 5.5. | Нагрузки на элементы буксового узла. Проверочные расчеты элементов буксового узла. | - 1ч |
| 5.6. | Нагрузки на элементы рессорного подвешивания. Проверочные расчеты элементов рессорного подвешивания вагонов. | - 1ч |

6. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1.	Основная литература.

6.1.1.	Вагоны. Основы конструирования и экспертизы технических решений. Учебное пособие для ВУЗОв ж.д. тр-та. Под ред. Котуранова В.Н. 2005 г

6.2.	Дополнительная литература

6.2.1.	Вагоны (проектирование, устройство и методы испытаний)/ Под ред. к.т.н. Кузмича. Л.Д. -М.: Машиностроение, 1978, -376 с.

6.2.2.	ГОСТ 2.105.95. Общие требования к оформлению текстовых документов. -М.: 1995, -105 с.

6.2.3.	Вагоны (конструкция, теория, расчет)/ Под ред. проф. Шадура Л.А.

-М.: Транспорт, 1980, -440 с.

6.2.4. Лукин и др. Конструирование и расчет вагонов. Москва. 2000г. 726 с.

6.2.	Информационная литература

6.3.1.	Каблуков В.А., Савчук О.М. Подвижной состав промышленного транспорта. -Киев, Высшая школа, 1990, -296 с.

6.3.2.	Подвижной состав метрополитена/ Под ред. Федерова Г.Ф., -М.: Транспорт, 1968, -480 с.

6.3.3. Цуцкало П.В., Ерошкин М.Г. Электропоезда ЭР-2 и ЭР-2Р. -М.: Транспорт, 1986, -260 с.

6.4. Перечень других методических материалов и пособий

6.4.1. Макеты вагонов и их узлов.

6.4.2. Натурные образцы узлов и деталей вагонов.

6.4.3. Плакаты и схемы.

6.4.4. Стенды и испытательное оборудование.

6.4.5. Диапозитивы, фильмы

7. Общие указания по изучению тем программы

Цель и задачи, а также содержание дисциплины “Механическая часть вагонов” изложены в рабочей программе для студентов 5 курса специальности 150800 “Вагоны” (В) специализации 150801 “Управление вагоноремонтным производством”.

При изучении курса студенты должны проработать темы программы (пункт 2, подпункты 2.1 - 2.4.):

1) структура парка вагонов 6.1.1., 6.1.2.;

2) технико-экономические параметры вагонов, габариты 6.11., 6.12.;

3) конструкции и нагруженность отдельных узлов вагонов 611., 6.12.

В порядке отчетности о изучении материала, в соответствии с учебным планом, предусмотрено выполнение двух контрольных работ, экзамен по разделу курса.

В порядке подготовки к дипломному проектированию оформление работ должно быть выполненно и в соответствии с требованиями [6.2.2].

При изучении рекомендованных тем программы следует придерживаться ниже приведенных рекомендаций.

Студенту необходимо ознакомиться с главными частями и деталями вагонов, их назначением и принципом устройства, классификацией вагонов и развитием вагоностроения в РФ и за границей. Следует уяснить роль отечественных ученых и специалистов в создании оригинальных конструкций вагонов, изучить вопросы развития вагоностроения, создания новых конструкций вагонов. Необходимо проследить за развитием и совершенствованием конструкций вагонов в связи с техническим прогрессом в экономике РФ.

После ознакомления с классификацией и устройством вагонов рекомендуется приступить к изучению габаритов подвижного состава и приближения строений. Нужно научиться вписывать вагон в габарит и определять величины смещений в кривых. Вписывание вагонов в габарит позволяет выбрать основные размеры вагонов по длине и ширине и определить основные параметры технико-экономических показателей вагона, а именно: объем, площадь пола, грузоподъемность, тару, осность вагона.

Освоив методику вписывания вагонов в габарит, необходимо приступить к изучению их технико-экономических параметров, для чего рассмотреть по рекомендуемой литературе:

- выбор основных типов грузовых вагонов, соответствие их объему и составу грузооборота, технической оснащенности железных дорог и рентабельность их эксплуатации;

- назначение универсальных и специализированных вагонов, их сравнительную характеристику;

- основные параметры грузовых вагонов и методику выбора их удельного объема и удельной площади пола, статической и динамической нагрузок, коэффициента тары, грузоподъемности вагона, методику определения линейных размеров, последовательность определения оптимальных размеров и конструктивных схем вагонов.

Ознакомившись с конструкцией вагона и его отдельных частей и деталей, зная размеры и технико-экономические показатели, можно приступить к изучению основных данных для расчета вагонов на прочность. В этой теме обращается внимание на первоначальные основы расчета вагонов. К изучению темы надо отнестись со всей серьезностью, чтобы уяснить, какие материалы применяются в вагоностроении, какие статические и динамические нагрузки действуют на вагон и какова методика их определения.

Необходимо усвоить допускаемые нагрузки от оси на рельсы и на погонный метр пути, а также допускаемые напряжения в деталях вагона при статической нагрузке. Здесь же рассматривается вопрос об эквивалентном напряжении при вибрационной нагрузке и допускаемых напряжениях с учетом повторного действия нагрузок, изучается порядок определения координат центра тяжести вагона.

Изучение назначения и нагруженности узлов вагонов следует начинать с колесных пар.

Колесная пара является одной из наиболее ответственных частей вагона. Об этом, в частности, говорит тот факт, что более половины всех крушений поездов, вызваных дефектами вагонов, происходит из-за неисправности колесных пар. Дефекты колесных пар обусловливают также 50% отцепок грузовых вагонов от поездов.

Ввиду этого типы, основные размеры и технические условия на изготовление колесных пар определяются ГОСТами, а содержание и ремонт - ПТЭ и специальной инструкцией по освидетельствованию, ремонту и формированию вагонных колесных пар. Студент должен хорошо знать устройство и назначение элементов колесных пар, химические и механические свойства металла, применяемые для их изготовления. При изучении этой темы следует ознакомиться первоначально с существующими ГОСТами на различные типы, размеры и качество материала для вагонных осей и колес, с допускаемыми отклонениями от основных размеров.

Далее студент должен изучить различные способы оценки нагруженности колесных пар.

Особое внимание необходимо обратить на изучение методов оценки устойчивости колесной пары на рельсах при взаимодействии ее с последними в кривых участках пути.

При изучении темы “Вагонные буксы” необходимо рассмотреть и твердо усвоить назначение букс, их устройство. Знакомясь с конструкцией различных буксовых узлов с роликовыми подшипниками, кроме указанной специальной литературы, рекомендуется пользоваться рабочими чертежами и альбомами. Кроме этого, следует собрать и разобрать различные конструции букс в натуре, уделив особое внимание роликовым буксам. Необходимо усвоить также методы расчета подшипников качения.

Изучая тему “Рессоры, пружины и гасители колебаний” следует первоначально обратить внимание на назначение и классификацию рессор, пружин и гасителей колебаний, их конструкции, расчетные нагрузки, допускаемые напряжения и упругие свойства. Далее надо изучить методы расчета пружин и рессор на статическое и динамическое нагружение, а также ознакомиться с ГОСТами на изготовление листовых рессор и пружин, их приемку. Необходимо изучить устройство и принципы расчета торсионных, резиновых, пневматических и кольцевых рессор.

Изучая тележки вагонов, прежде всего следует ознакомиться с их назначением и классификацией по числу колесных пар, устройству рессорного подвешивания, способам передачи нагрузки от кузова вагона на раму тележки и от рамы - колесным парам и т. д. Далее следует изучить конструкции вагонных тележек, требования, предъявляемые к ним, а также силы, действующие на тележку, и методы расчета ее деталей.

В связи с резким повышением скоростей движения пассажирских поездов необходимо знать конструкции тележек для скоростного движения, требования, предъявляемые к ним, и особенности их эксплуатации.

Ударно-тяговые приборы следует изучить по основной литературе, а затем в депо или лаборатории самостоятельно разобрать и собрать автосцепку и ознакомиться в натуре с упряжными приборами. При изучении этой темы надо уяснить назначение и классификацию ударно-тяговых приборов, классификацию и устройство автосцепок, поглощающих аппаратов, основы теории работы механизма автосцепки и расчет ее деталей на прочность, особенности изготовления деталей автосцепного устройства.

Уяснить устройство и принцип работы упругой площадки пассажирских вагонов, ознакомиться с гидропневматическими поглощающими аппаратами, с резиновыми элементами и другой передовой техникой.

Изучая конструкции рам и кузовов вагонов. следует ознакомиться с классификацией, назначением и основными принципами устройства различных рам и кузовов грузовых и пассажирских вагонов. Необходимо изучить методы их расчета на прочность усвоить нормативы для обеспечения необходимой прочности и жесткости элементов кузова, уяснить важность снижения веса рам и кузовов и применения легких сплавов, пластмасс и других синтетических материалов.

- Методические указания для студентов

  - Задания на контрольные работы с методическими указаниями

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Работы состоят из разделов, вытекающих из соответствующих тем программы. Описательный материал необходимо иллюстрировать схемами и эскизами, а где это требуется, необходимо пояснить соответствующими расчетными формулами.

Если в работе формул более одной, их нумеруют арабскими цифрами, номер ставят с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках.

Числовые величины следует подставлять в формулу только после того, как они объяснены. Окончательный результат приводится с указанием размерности, промежуточные вычисления опускаются. Значение символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны быть помещены непосредственно под формулой. Значение каждого символа приводят с новой строки в той последовательности, в какой они приведены в формуле. Первая строка объяснения символов должна начинаться со слова “где”, без двоеточия после него.

Иллюстрации к описанию конструкций узлов и деталей вагонов желательно располагать по тексту выполняемой работы, возможно ближе к соответствующим частям текста. Они нумеруются арабскими цифрами, как правило, в пределах всей работы, если их больше одной.

Слово “рисунок” и его наименование необходимо поместить с  красной строки листа после пояснительных данных к этому рисунку следующим образом: “Рисунок 1 - Общая компоновочная схема вагона”.

Если в тексте имеется цифровой материал, его рекомендуется выполнять в виде тблицы, следующей в тексте за ссылкой на нее. При двух и более таблицах их нумеруют, как правило, сквозной нумерацией. В верхнем левом углу помещают надпись “Таблица ...” с указанием номера таблицы. При наличии заголовка его пишут справа от номера таблицы через тере. На все таблицы должны быть ссылки  в тексте, при этом  слово “таблица” в тексте пишут полностью, например: “...в таблице 3”.

Варианты заданий на контрольные работы.

Предусмотрено 10 вариантов заданий на контрольные работы.

В каждом варианте указан тип и род вагона, который берется за основу при выполнении контрольных работ (для составления ответов на поставленные вопросы).

Вариант задания выбирается по последней цифре учебного шифра студента. Если последняя цифра шифра ноль, то выбирается десятый вариант.

Варианты заданий

| Номер варианта | Род и тип вагона |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Полувагон восьмиосный Бункерный полувагон для перевозки битума Вагон для перевозки цемента, четырехосный Пассажирский вагон межобластного сообщения Цистерна четырехосная общего назначения Полувагон четырехосный Цистерна восьмиосная Платформа четырехосная (по желанию 2-ярусная для перевозки автомобилей) Почтово-багажный цельнометаллический вагон Пассажирский цельнометаллический вагон (купированный или некупированный) |

Указания к выполнению контрольной работы №1.

1) Рассмотреть основные требования, предъявляемые к вагонам. Указать назначение вагона вашего варианта, его основные узлы, пояснив текст согласованными с ним схемами. Дать определение технико-экономических параметров вагона и указать их величины применительно к рассматриваемому варианту.

Привести определения габаритов, установленных ГОСТ 9238, и указать их системы для подвижного состава. Перечислить типы габаритов вагонов.

2. Рассмотреть устройство колесных пар, применяемых под заданным вагоном, указать их основные размеры и составляющие элементы, химический состав и механические свойства материала каждого из них.

Рассмотреть комплекс сил, действующих в эксплуатации на колесную пару вагона. Расчет оси колесной пары на прочность выполнить одним из приближенных методов. Указать места концентрации напряжений в оси.

3. Рассмотреть конструкции применяемых типов подшипников качения, способы их посадки на шейку оси. Рассчитать подшипники качения на долговечность. Указать условия безопасной работы букс с подшипниками качения и их преимущества.

4. Указать назначение, тип, классификацию рессорного подвешивания, привести основную характеристику его и особенности устройства в данном вагоне, а также материал, который употребляется для изготовления элемента рессорного подвешивания и его механические свойства. Определить жесткость и гибкость пружин для последовательного, параллельного и смешанного соединения упругих элементов (применительно к вагону вашего варианта). Произвести расчет на прочность пружины (любой ступени подвешивания) от действия расчетной нагрузки. “Рр”

Данные для расчета принять по основной литературе применительно к рассматриваемому вагону.

Рассмотреть устройство и особенности торсионных, кольцевых, пневматических (газовых) рессор. Указать назначение и типы гасителей колебаний и их устройство.

Указания к выполнению контрольной работы №2.

1. Сказать о назначении, типах, классификации тележек вагонов. Указать, к какому разряду приведенной классификации относятся тележки, подкатываемые в эксплуатации в настоящее время под вагон вашего варианта, и подробно рассмотреть их конструкцию. Текст пояснить необходимыми схемами.

При рассмотрении устройства тележки отметить основные ее характеристики, перечислить и описать все основные детали. пояснить текст чертежами. Дать расчетную схему сил, действующих на тележку в эксплуатации, привести формулы для определения этих сил. Перечислить требования, предъявляемые к тележкам в связи с повышением скоростей движения, и условия их безопасной эксплуатации.

2. Указать тип сцепления вагона, его преимущества и недостатки; кратко изложить конструкцию автосцепного устройства вагона. Рассмотреть устройство и назначение деталей механизма сцепления, отличие автосцепки СА-3 от зарубежных конструкций. Изложить принцип действия автосцепки и поглощающего аппарата.

Дать схему и распределение усилий, действующих на автосцепку, порядок передачи нагрузки на раму вагона при действии тяговых и сжимающих усилий.

3. Рассмотреть назначение и классификацию рам и кузовов, указав особенности конструкции каждого типа приведенной классификации. Изложить устройство рамы и кузова заданного вагона и их особенности, пояснив текст согласованными с ним чертежами.

Назвать основные материалы, применяемые при постройке рамы и кузова. Указать детали, изготовляемые из пластмасс и прочих синтетических материалов и легких сплавов.

- Перечислить основные синтетические и динамические нагрузки, действующие на заданный тип вагона, выразив их соответствующими формулами и расчетными схемами. При этом указать принятые по нормам допускаемые напряжения в основных частях кузова и рамы вагонов.

- Методические материалы для преподавателей

  - Конспект лекций

Основные элементы конструкции вагона

Железнодорожный транспорт является основным видом транспорта России. На его долю приходится более 75% грузооборота и 40% пассажирооборота, выполняемого транспортом общего пользования страны [38]. В других развитых странах эта доля значительно меньше, например, в США — 35%, во Франции — 32%, в Англии — 15% общего грузооборота.

Поэтому железнодорожный транспорт в Российской Федерации имеет исключительно важное значение в жизнеобеспечении многоотраслевой экономики и реализации социальных услуг по перевозке пассажиров.

Для нормальной деятельности железнодорожного транспорта необходимо соответствующее развитие и взаимная слаженность всех его отраслей. Вагонное хозяйство является одной из главных отраслей железнодорожного транспорта. Основой вагонного хозяйства является вагонный парк — совокупность всех вагонов.

Вагоном называется единица железнодорожного подвижного состава, предназначенная для перевозки пассажиров или грузов. При всём разнообразии типов и конструкций вагонов они имеют общие основные элементы (узлы или по другому — сборочные единицы). К ним относятся кузов, ходовые части, ударно-тяговые приборы и тормоз.

Кузов вагона предназначен для размещения пассажиров или грузов. Его конструкция зависит от типа вагона. У многих вагонов основанием кузова является рама, состоящая в основном из совокупности продольных и поперечных балок, жёстко соединённых между собой. Рама кузова опирается на ходовые части, на ней размещены ударно-тяговые приборы и часть тормозного оборудования.

Ходовые части предназначены для безопасного движения вагона по рельсовому пути, с необходимой плавностью хода и наименьшим сопротивлением движению. К ходовым частям относятся колёсные пары, буксы и рессорное подвешивание. В современных (имеющих более четырёх колёсных пар) вагонах ходовые части объединяются в самостоятельные узлы, называемые тележками. Кроме перечисленных элементов, тележка имеет раму, на которой крепятся детали рессорного подвешивания и тормозного оборудования, а также надрессорные и иные балки с подпятниками и скользунами, непосредственно воспринимающими нагрузки от рамы кузова.

Ударно-тяговые приборы предназначены для сцепления вагонов между собой и с локомотивом, для передачи и смягчения действия растягивающих (тяговых) и сжимающих усилий от локомотива и от одного вагона к другому. Современным ударно-тяговым прибором является автосцепное устройство, выполняющее основные функции ударных (буфера) и тяговых (сцепка) приборов.

Тормоз предназначен для создания искусственного сопротивления движению поезда или отдельного вагона с целью регулирования скорости движения или остановки, а также для удержания их на месте.

1.2. Характеристика вагонного парка и его классификация

Современный парк вагонов представляет собой многообразие типов и конструкций (свыше 200). Это обусловлено необходимостью удовлетворения разнообразным требованиям: обеспечения комфорта пассажирам, сохранения ценных качеств скоропортящихся грузов, предупреждения повреждений хрупких грузов, защиты многих грузов от атмосферных осадков. Возможны также большая провозная способность железных дорог, универсальность вагонов, максимальное использование грузоподъёмности вагона и др.

Большое значение имеет рациональность конструкций вагонов и их технико-экономических показателей, определяющая удобство перевозок пассажиров, провозную способность железных дорог, возможность механизации и автоматизации при постройке и ремонте вагонов, а также в процессе их эксплуатации (формирование поездов, погрузочно-разгрузочные операции и др.), себестоимость перевозок, размеры капитальных вложений, необходимых для изготовления и эксплуатации вагонов.

Вышеуказанными факторами определяется и сложность конструкций вагонов: теплоизоляция кузова, устройства отопления, вентиляции, охлаждения, электрооборудования, автоматического управления агрегатами, обеспечение движения с большими скоростями, малым сопротивлением движению, оборудование автосцепкой и автотормозом, эффективными материалами, минимальные затраты на постройку, ремонт и эксплуатацию.

Вагонный парк должен характеризоваться высокой надёжностью и долговечностью конструкций, обеспечивающих безопасность движения поездов. Между тем, в каждом вагоне имеется большое число частей, от конструкций и состояния которых зависит безопасность. Причём контролировать состояние этих частей в эксплуатации часто приходится в короткие сроки и в неудобных условиях осмотра. Существенной особенностью вагонного парка является его массовость. Поэтому даже малые изменения, вводимые в конструкции вагонов, приобретают большие масштабы.

Из всего изложенного следует: вагонное хозяйство — одна из сложных отраслей железнодорожного транспорта, и для его управления необходимы инженеры высокой квалификации.

Вагоны разделяются по способу передвижения, назначению, технической характеристике и месту эксплуатации. В зависимости от способа передвижения вагоны бывают несамоходные, перемещение которых осуществляется локомотивами, и самоходные, называемые иногда автовагонами, которые для передвижения получают энергию от контактной сети (электропоезда, вагоны метро) или имеют свою энергетическую установку (автомотрисы, трансферкары, дизель-поезда).

По своему назначению вагоны разделяются на две основные группы — пассажирские и грузовые.

Габариты, основные определения

Одним из главных условий безопасности движения локомотивов, вагонов и иного подвижного состава является предупреждение их соприкосновения со стационарными сооружениями, расположенными вблизи железнодорожного пути, или с подвижным составом, находящимся на соседнем пути. Поэтому стационарные сооружения должны располагаться на определённом расстоянии от пути, а подвижной состав — иметь ограниченное поперечное очертание.

Таким образом, получаются два контура: контур, ограничивающий наименьшие допустимые размеры приближения строения и путевых устройств к оси пути — габарит приближения строений: и контур, ограничивающий наибольшие допускаемые размеры поперечного сечения подвижного состава — габарит подвижного состава. Второй расположен внутри первого и между ними имеется пространство (зазоры), за исключением опорных поверхностей колёс, где оба контура совпадают.

ГОСТ 9238—83 устанавливает следующие определения для двух рассматриваемых разновидностей габарита.

Габаритом приближения строений железных дорог называется предельное поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, внутрь которого помимо подвижного состава не должны заходить никакие части сооружений и устройств, а также лежащие около пути материалы, запасные части и оборудование, за исключением частей устройств, предназначенных для непосредственного взаимодействия с подвижным составом (контактных проводов с деталями крепления, хоботов гидравлических колонок при наборе воды и др.) при условии, что положение этих устройств во внутригабаритном пространстве увязано с частями подвижного состава, с которыми они могут соприкасаться, и что они не могут вызвать соприкосновения с другими элементами подвижного состава.

Габаритом подвижного состава железных дорог называется предельное поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, в котором, не выходя наружу, должен помещаться установленный на прямом горизонтальном пути (при наиболее неблагоприятном положении в колее и отсутствии боковых наклонений на рессорах и динамических колебаний) как в порожнем, так и в нагруженном состоянии не только новый подвижной состав, но и подвижной состав, имеющий максимальные нормируемые износы.

Пространство между габаритами приближения строений и подвижного состава (а для двухпутных линий также между габаритами смежных подвижных составов) обеспечивает безопасные смещения подвижного состава и погруженных на нём грузов, которые возникают при движении, а также обусловленные допустимыми отклонениями элементов пути.

Все смещения вагона могут быть сведены к следующим четырём группам:

а)	вызываемые возможными отклонениями в состоянии пути —
уширение колеи, упругое отжатие рельсов, перекосы и износы шпал и
подкладок, упругие осадки шпал и балласта и т.п.;

б)	динамические колебания вагона, возникающие при его движении;

в)	обусловленные зазорами и износами ходовых частей и прогибы и
осадки рессорного подвешивания от статической нагрузки;

г)	выносы частей вагона в кривых.

При габаритных расчётах учитывают только смещения, возможные при отклонениях, допускаемых нормами содержания вагона и пути. Поскольку размеры габарита приближения строений.

Габариты подвижного состава являются исходными очертаниями для определения по ним расчётом (вписыванием) допустимых строительных размеров вагонов.

При вписывании вагона в эксплуатационный габарит подвижного состава уменьшают горизонтальные размеры этого габарита на величину зазоров и износов ходовых частей, исчисляемых в горизонтальном направлении, и выносов частей вагона в кривых, а вертикальных размеров — на величину статического прогиба и осадки рессорного подвешивания и измеряемых в вертикальном направлении износов ходовых частей вагона. В результате такого уменьшения получают строительное очертание вагона. Величины уменьшений называются ограничениями ширины или высоты вагона.

Технико-экономические параметры пассажирских вагонов

Показателями экономичности пассажирских вагонов являются:

- отношение собственной массы (тары) вагона к числу мест для пас
сажиров;

- отношение тары вагона к общей длине вагона;

- эксплуатационные расходы, связанные с передвижением, ремон
том и содержанием вагона;

- себестоимость и цена вагона;

- конкурентоспособность.

Эти показатели существенно зависят от назначения вагона, его конструкции, наличия и массы устройств, обеспечивающих удобства для пассажиров, материалов, применяемых для изготовления вагона и других факторов.

Не всегда минимальная цена билета является определяющим условием поездки пассажира. Некоторые из них готовы заплатить дороже, если им обеспечат желаемые комфорт и услуги. Важное значение имеет скорость поезда и удобство расписания движения поезда.

Силы, действующие на вагон

На вагон постоянно действуют нагрузки, уровень которых практически не изменяется в течение времени службы вагона (или изменяется весьма незначительно). Эти нагрузки называются статическими.

В течение всего срока службы детали и узлы вагона находятся под действием собственного веса, величина которого остается постоянной. При проектировании тара вагона (его собственная масса) определяется в зависимости от тары деталей и узлов, образующих кузов, раму, ходовые части, автосцепное и автотормозное оборудование.

  - Список учебно-методической литературы

Основная литература.

1.	Вагоны. Основы конструирования и экспертизы технических решений. Учебное пособие для ВУЗОв ж.д. тр-та. Под ред. Котуранова В.Н. 2005 г

Дополнительная литература

Вагоны (проектирование, устройство и методы испытаний)/ Под ред. к.т.н. Кузмича. Л.Д. -М.: Машиностроение, 1978, -376 с.

ГОСТ 2.105.95. Общие требования к оформлению текстовых документов. -М.: 1995, -105 с.

Вагоны (конструкция, теория, расчет)/ Под ред. проф. Шадура Л.А.

-М.: Транспорт, 1980, -440 с.

Лукин и др. Конструирование и расчет вагонов. Москва. 2000г. 726 с.

Информационная литература

Каблуков В.А., Савчук О.М. Подвижной состав промышленного транспорта. -Киев, Высшая школа, 1990, -296 с.

Подвижной состав метрополитена/ Под ред. Федерова Г.Ф., -М.: Транспорт, 1968, -480 с.

Цуцкало П.В., Ерошкин М.Г. Электропоезда ЭР-2 и ЭР-2Р. -М.: Транспорт, 1986, -260 с.

- Материалы текущего и итогового контроля знаний студентов

  - Экзаменационные билеты

| РОАТ Кафедра «Нетяговый подвижной состав» | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 По дисциплине "Механическая часть вагонов" 5 курс. | Утверждаю: Зав. кафедрой Сергеев К. А. ____________ |
| --- | --- | --- |
| 1.Перспективы развития вагонного парка железной дороги РФ. 2.Буксы с роликовыми подшипниками, их конструкция и преимущество перед буксами с подшипниками скольжения. Основа расчета. |  |  |

| РГОТУПС Кафедра "Вагоны и вагонное хозяйство" 2005//2006 уч. год | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 По дисциплине "Механическая часть вагонов" 5 курс. | Утверждаю: Зав. кафедрой Сергеев К. А. ____________ |
| --- | --- | --- |
| 1.Гасители колебаний. Назначение и типы. 2.Нагрузки, действующие на надрессорную балку 2-осной грузовой тележки и ее расчет. |  |  |

| РОАТ Кафедра «Нетяговый подвижной состав» | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 По дисциплине "Механическая часть вагонов" 5 курс. | Утверждаю: Зав. кафедрой Сергеев К. А. ____________ |
| --- | --- | --- |
| 1.Основные материалы, применяемые в вагоностроении, их характеристики. 2.Нагруженность рамы тележки пассажирских вагонов. Составляющие факторы. |  |  |

| РОАТ Кафедра «Нетяговый подвижной состав» | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 По дисциплине "Механическая часть вагонов" 5 курс. | Утверждаю: Зав. кафедрой Сергеев К. А. ____________ |
| --- | --- | --- |
| 1.Источники, допускаемые уровни и меры борьбы с шумом в пассажирских вагонах. 2.Нагрузки, действующие на узлы вагонов, методы их определения. |  |  |

| РОАТ Кафедра «Нетяговый подвижной состав» | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 По дисциплине "Механическая часть вагонов" 5 курс. | Утверждаю: Зав. кафедрой Сергеев К. А. ____________ |
| --- | --- | --- |
| 1.Габариты подвижного состава (вагонов) по ГОСТу 9238, их назначение, характеристики и особенности. 2.Основы выбора материалов в вагоностроении. Допускаемые напряжения при расчете на прочность. |  |  |

| РОАТ Кафедра «Нетяговый подвижной состав» | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 По дисциплине "Механическая часть вагонов" 5 курс. | Утверждаю: Зав. кафедрой Сергеев К. А. ____________ |
| --- | --- | --- |
| 1.Основные этапы развития вагонного парка железных дорог. 2.Нагруженность боковой рамы 2-осной тележки грузового вагона вертикальной нагрузкой, характеристика усилий. |  |  |

| РОАТ Кафедра «Нетяговый подвижной состав» | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 По дисциплине "Механическая часть вагонов" 5 курс. | Утверждаю: Зав. кафедрой Сергеев К. А. ____________ |
| --- | --- | --- |
| 1.Тележки вагонов, их назначение. 2.Технико-экономические параметры вагонов, их характеристика, методика выбора. |  |  |

| РОАТ Кафедра «Нетяговый подвижной состав» | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 По дисциплине "Механическая часть вагонов" 5 курс. | Утверждаю: Зав. кафедрой Сергеев К. А. ____________ |
| --- | --- | --- |
| 1.Габариты подвижного состава (вагонов) по ГОСТу 9238-83, их назначение. характеристика и особенности. 2.Режимы загружения вагонов в эксплуатации. Методика выбора величины допускаемых нагружений. |  |  |

| РОАТ Кафедра «Нетяговый подвижной состав» | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 По дисциплине "Механическая часть вагонов" 5 курс. | Утверждаю: Зав. кафедрой Сергеев К. А. ____________ |
| --- | --- | --- |
| 1.Устройство торсионных и кольцевых рессор, их характеристика. 2.Упрощенный метод расчета на прочность осей колесных пар. |  |  |
| РОАТ Кафедра «Нетяговый подвижной состав» | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 По дисциплине "Механическая часть вагонов" 5 курс. | Утверждаю: Зав. кафедрой Сергеев К. А. ____________ |
| 1.Тара вагона и пути ее снижения. 2.Оценка прочности листовых рессор. |  |  |

| РОАТ Кафедра «Нетяговый подвижной состав» | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 По дисциплине "Механическая часть вагонов" 5 курс. | Утверждаю: Зав. кафедрой Сергеев К. А. ____________ |
| --- | --- | --- |
| 1.Технико-экономическая эффективность использования вагонов повышенной грузоподъемности (125-130 т.). 2.Тележки пассажирских вагонов, их классификация и типы. |  |  |

| РОАТ Кафедра «Нетяговый подвижной состав» | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 По дисциплине "Механическая часть вагонов" 5 курс. | Утверждаю: Зав. кафедрой Сергеев К. А. ____________ |
| --- | --- | --- |
| 1.Требования, предъявляемые к конструкциям тележек пассажирских вагонов в связи с повышением скоростей движения. 2.Упругие свойства и силовые характеристики витых пружин. |  |  |

| РОАТ Кафедра «Нетяговый подвижной состав» | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 По дисциплине "Механическая часть вагонов" 5 курс. | Утверждаю: Зав. кафедрой Сергеев К. А. ____________ |
| --- | --- | --- |
| 1.Анализ причин и мероприятия по предупреждению грения букс. 2.Упрцгие свойства и силовые характеристики рессор. |  |  |

| РОАТ Кафедра «Нетяговый подвижной состав» | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 По дисциплине "Механическая часть вагонов" 5 курс. | Утверждаю: Зав. кафедрой Сергеев К. А. ____________ |
| --- | --- | --- |
| 1.Парк вагонов РФ, его классификация и характеристика. 2.Классификация смещений вагона по ГОСТу 9238. методика определения величин. |  |  |

| РОАТ Кафедра «Нетяговый подвижной состав» | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 По дисциплине "Механическая часть вагонов" 5 курс. | Утверждаю: Зав. кафедрой Сергеев К. А. ____________ |
| --- | --- | --- |
| 1.Оси и колес вагонов. их назначение, классификация, типы и конструкции. 2.Допускаемые напряжения в элементах вагонных конструкций от эксплуатационных нагрузок. |  |  |

| РОАТ Кафедра «Нетяговый подвижной состав» | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 По дисциплине "Механическая часть вагонов" 5 курс. | Утверждаю: Зав. кафедрой Сергеев К. А. ____________ |
| --- | --- | --- |
| 1.Устройство и способы посадок подшипников качения на ось. 2.Смещения вагонов в кривых участках пути по ГОСТу 9238, их оценка. |  |  |

| РОАТ Кафедра «Нетяговый подвижной состав» | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17 По дисциплине "Механическая часть вагонов" 5 курс. | Утверждаю: Зав. кафедрой Сергеев К. А. ____________ |
| --- | --- | --- |
| 1.Возможность и эффективность использование полых осей колесных пар. 2.Смещения вагонов в следствии зазоров и износов в ходовых частях по ГОСТу 9238, их оценка. |  |  |

| РОАТ Кафедра «Нетяговый подвижной состав» | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18 По дисциплине "Механическая часть вагонов" 5 курс. | Утверждаю: Зав. кафедрой Сергеев К. А. ___________ |
| --- | --- | --- |
| 1.Общие требования, предъявляемые к вагонам. 2.Особенности конструкции колесных пар вагонов в связи с условиями их эксплуатации. |  |  |

| РОАТ Кафедра «Нетяговый подвижной состав» | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19 По дисциплине "Механическая часть вагонов" 5 курс. | Утверждаю: Зав. кафедрой Сергеев К. А. ____________ |
| --- | --- | --- |
| 1.Особенности использования пневмоподвешивания вагонов. 2.Горизонтальная габаритная рамка вагона по ГОСТу 9238 и ее построение. |  |  |

| РОАТ Кафедра «Нетяговый подвижной состав» | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20 По дисциплине "Механическая часть вагонов" 5 курс. | Утверждаю: Зав. кафедрой Сергеев К. А. ____________ |
| --- | --- | --- |
| 1.Неисправности тележек грузовых и пассажирских вагонов, вызываемые конструктивными и технологическими недостатками и меры по их предотвращению. 2.Упругие свойства и силовые характеристики рессор и пружин. |  |  |

| РОАТ Кафедра «Нетяговый подвижной состав» | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21 По дисциплине "Механическая часть вагонов" 5 курс. | Утверждаю: Зав. кафедрой Сергеев К. А. ____________ |
| --- | --- | --- |
| 1.Технико-экономические параметры грузовых вагонов, их классификация. 2.Основы построения схемы расчета боковой рамы тележки грузового вагона. |  |  |

| РОАТ Кафедра «Нетяговый подвижной состав» | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №22 По дисциплине "Механическая часть вагонов" 5 курс. | Утверждаю: Зав. кафедрой Сергеев К. А. ____________ |
| --- | --- | --- |
| 1.Тепловой способ формирования колесных пар и его оценка. 2.Габариты подвижного состава железных дорог РФ, особенности. |  |  |

| РОАТ Кафедра «Нетяговый подвижной состав» | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23 По дисциплине "Механическая часть вагонов" 5 курс. | Утверждаю: Зав. кафедрой Сергеев К. А. ____________ |
| --- | --- | --- |
| 1.Классификация тележек вагонов. Характерные особенности грузовых и пассажирских тележек. 2.Основные параметры упругих элементов вагона. |  |  |

| РОАТ Кафедра «Нетяговый подвижной состав» | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24 По дисциплине "Механическая часть вагонов" 5 курс. | Утверждаю: Зав. кафедрой Сергеев К. А. ____________ |
| --- | --- | --- |
| 1.Устройство автосцепки СА-3 и взаимодействие деталей механизма сцепления. 2.Центр тяжести вагона и определение его положения. Важности понижения центра тяжести. |  |  |

| РОАТ Кафедра «Нетяговый подвижной состав» | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25 По дисциплине "Механическая часть вагонов" 5 курс. | Утверждаю: Зав. кафедрой Сергеев К. А. ____________ |
| --- | --- | --- |
| 1.Синтетические материалы и легкие сплавы, применяемые в вагоностроении и контейнеростроении, их оценка. 2.Допускаемые нагрузки от оси на рельс и на погонный метр пути, их оценка и перспективные изменения. |  |  |

  - Тесты

ТЕСТЫ

НАХОДЯТСЯ В РАЗРАБОТКЕ ДЕКАБРЬ 2010