ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»

(МИИТ)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе - директор РОАТ

____________В.И.  Апатцев

(название института, подпись, Ф.И.О.)

«_____»  	2011 г.

Кафедра	Тяговый подвижной состав

(название кафедры)

Автор	Бухтеев Владимир Федорович

(Ф.И.О)

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ЛОКОМОТИВОВ»

(название)

Специальность/направление:   190301     Локомотивы  (Т)

(код, наименование специальности/направления)

| Утверждено на заседании Учебно-методической комиссии РОАТ Протокол № 4 « 01 » 07 2011г. Председатель УМК _______________________А.В.Горелик (подпись, Ф.И.О.) | Утверждено на заседании кафедры Протокол № 6 « 24 » 05 2011г. Зав. Кафедрой _______________ А.С.Космодамианский (подпись, Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Москва 2011 г.

Автор-составитель:

Бухтеев Владимир Федорович, к.т.н.. доцент

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность)

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Электрическое оборудование и электрические схемы локомотивов»

(название дисциплины)

составлен в соответствии с требованиями Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования
(ГОС ВПО) по специальности 190301  Локомотивы (Т)

(название специальности/направления)

Дисциплина входит в федеральный компонент обще-профессиональных дисциплин и является обязательной для изучения для специальности 190301 Локомотивы.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

СОГЛАСОВАНО: 						УТВЕРЖДАЮ:

Выпускающая кафедра 				Проректор по учебно-методической

«Тяговый подвижной состав  				работе - директор РОАТ

Зав. Кафедрой

А.С.Космодамианский				__________ В.И.  Апатцев

(подпись, Ф.И.О.)

«____»________________ 2011г			«____»_____________ 2011г.

Кафедра	Тяговый подвижной состав

(название кафедры)

Автор	Бухтеев Владимир Федорович, доцент, к.т.н.

(ф.и.о., ученое звание, ученая степень)

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Электрическое оборудование и электрические схемы локомотивов

(название)

Специальность/направление 190301 Локомотивы  (Т)

(код, наименование специальности/направления)

| Утверждено на заседании Учебно-методической комиссии РОАТ Протокол № 4 « 01 » 07 2011г. ПредседательУМК _____________________ А.В.Горелик (подпись, Ф.И.О.) | Утверждено на заседании кафедры Протокол № 6 « 24 » 05 2011г. Зав. кафедрой ______________А.С.Космодамианский (подпись, Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Москва 2011

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Электрооборудование тепловозов - научная дисциплина, проработанная теоретически и имеющая разнообразные практические приложения, основанная на фундаментальных научных трудах и монографиях по электрическому оборудованию и электрическим схемам локомотивов. Основные понятия в области электрооборудования тепловозов стандартизированы и унифицированы.

Цель изучения дисциплины - подготовка инженера к квалифицированному обслуживанию электрического оборудования, электрических цепей современных магистральных тепловозов.

Задачами изучения  дисциплины являются: знание теоретических основ по электрооборудованию тепловозов и их практических приложений.

1.2	ТРЕБОВАНИЯ	К	УРОВНЮ	ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучив дисциплину «Электрическое оборудование и электрические схемы локомотивов», согласно Государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования и государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника предполагают, что в результате изучения дисциплины студент должен:

- иметь представление:

- о предмете, цели, задачи дисциплины и об ее значении для будущей профессиональной деятельности;

- о физических явлениях, происходящих в силовых цепях, цепях возбуждения и управления локомотивом;

- знать:

- ГОСТы, отраслевые стандарты и нормативные документы по диагностике;

- принцип действия. Конструктивное исполнение, основные технические характеристики, условия работы и требования нормативных документов к электрооборудованию тепловозов, назначение элементов цепей и логику работы систем управления и защиты.

-уметь:

- применять на практике знание при чтении принципиальных схем, анализировать работу электрических аппаратов, находить отклонения от нормальной логики работы электрических схем по отдельным ее признакам; использовать знания при разработке и проектировании диагностических комплексов для подвижного состава.

- приобрести навыки:

- использования учебной и технической литературы,

- информационных материалов из Интернета,

- работы с приборами,

- проведения измерений и расчётов, решения задач по дисциплине «Электрическое оборудование и электрические схемы локомотивов»,

- осмысления, анализа и защиты полученных результатов.

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины «Электрическое оборудование и электрические схемы локомотивов» дают возможность студентам квалифицированно использовать стенды и  оборудование при ремонте и эксплуатации тягового подвижного состава.

1.3 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Форма обучения - ЗАОЧНАЯ

| Вид учебной работы | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по учебному плану | В том числе по семестрам |  |
|  |  | V курс |  |
|  |  | 9 |  |
| Аудиторные занятия: | 20 | 20 |  |
| Лекции | 8 | 8 |  |
| Лабораторные работы | 12 | 12 |  |
| Контрольная работа | 1 | 1 |  |
| Индивидуальные занятия |  | консультация |  |
| Самостоятельная работа | 110 | 110 |  |
| ВСЕГО ЧАСОВ НА ДИСЦИПЛИНУ | 130 | 130 |  |
| Текущий контроль (количество и вид текущего контроля) |  | Тестирование, Зачет (лаб. работа) |  |
| Виды промежуточного контроля |  | Зачет (контр. работа), экзамен |  |

1.4 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

1.4.1 Распределение часов по темам и видам учебной работы

Форма обучения - ЗАОЧНАЯ

|  |  | Все |  |  |  | Виды |  | учебных |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название разделов и тем |  | го |  | занятий |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | час |  | Аудиторн |  |  |  | инд | само |  |  |
|  |  | ов |  | ые |  |  |  | уал | стоят |  |  |
|  |  | по |  | занятия, |  |  |  | ьны | ельна |  |  |
|  |  | уч. |  | час |  |  |  | е | я |  |  |
|  |  | пла |  | лек |  | лаб. |  | раб. | раб. |  |  |
|  |  | ну |  | ции |  | раб. |  | час | час |  |  |
| Девятый семестр (пятый курс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предмет, содержание и задачи курса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Роль курса в овладении студентами знаниями, умениями и навыками, необходимыми специалисту. Содержание и структура курса. Элементы электрооборудования тепловозов, их назначение. Классификация электрических аппаратов и условия их работы на тепловозе. [5, гл. 1, с. 4-6] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2 Основы теории работы контактных электрических аппаратов Электрические контакты, термины и определения. Разновидности электрических контактов. Переходное сопротивление. Тепловые явления в электрических контактах. Коммутация контактов. Износ контактов. Материалы для контактных электрических соединений. Притирание контактов. Основные параметры, характеризующие работу подвижного контактного соединения. Основы теории горения и гашения электрической дуги, применяемые в тепловозных электрических аппаратах. Условия гашения дуги в аппаратах переменного тока. [1, гл. 5, с. 85-90] |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3 Тяговые электрические машины Тяговые машины постоянного и переменного тока. Основные характеристики ТЭМ и их предельные нагрузки. Использование ТЭМ на тепловозах. Определение конструктивных параметров ТЭМ по значению эксплуатационных нагрузок. Система охлаждения ТЭМ и предъявляемые к ним требования. [2, гл. 2, с. 22-69] Раздел 4 Коммутационные аппараты тепловозов Электромагнитные контакторы постоянного и переменного тока. Назначение, основные параметры. Кинематическая схема привода подвижного контакта. Электропневматические контакторы. Назначение, основные параметры. Кинематическая схема привода подвижного контакта. Реверсоры, групповые электропневматические контакторы. Назначение, особенности конструкции, основные характеристики. [1, гл. 5, с. 90-101] Раздел 5 Аппараты управления, автоматики, контроля и защиты Контроллер машиниста. Назначение и устройство. Кинематические схемы привода главного и реверсивного барабана. Развертка контроллера. Взаимная блокировка рукояток управления. Реле (реле времени, управления, переходов). Принцип действия и устройства. Реле защиты (буксования, заземления, максимального тока нагрузки, реле давления масла, температурное реле). Назначение, особенности конструкции, параметров реле защиты. [1, гл. 5, с. 101-120] Раздел 6 Магнитные и полупроводниковые аппараты тепловозов Преимущества применения бесконтактных элементов для повышения надежности, эффективности работы электрических машин. Амплистаты возбуждения тяговых электрических машин. Амплистаты возбуждения. Основные параметры и устройства. Датчики тока в силовых цепях тепловозов. Бесконтактные полупроводниковые регуляторы напряжения вспомогательных генераторов. Однофазные и трехфазные управляемые выпрямители в схемах возбуждения тяговых электрических машин тепловозов. [1, гл. 5, с. 140-163] Раздел 7 Силовые цепи тепловозов Типы схем электрических цепей и условные обозначения основных элементов. Принцип построения релейно-контактных схем. Тяговая силовая цепь и ее основные элементы. Схемы подключения тяговых электродвигателей к тяговому генератору. Реверсирование тепловоза. Схемы соединения тяговых электрических машин в режиме динамического торможения. Включение аппаратов защиты в силовые цепи тепловозов. Раздел 8 Электрические схемы цепей возбуждения при использовании возбудителей с расщеплением плюсов Электрические цепи возбуждения тягового генератора с использованием амплистатов. Основные элементы цепей. Объединенное регулирование частоты вращения коленчатого вала дизеля. Связь режимов работы тяговых цепей и цепей возбуждения. [1, гл.1, с. 5-19] Электрические цепи возбуждения с использованием однофазных и трехфазных управляемых выпрямителей. Элементы и блоки цепей возбуждения. [1, гл. 6, с. 160-161, 163-175] Особенности цепей возбуждения тяговых генераторов перспективных тепловозов. [1, гл.1, с. 17 -19] Цепи аварийного возбуждения тяговых генераторов. Раздел 9 Электрические цепи управления тепловозов Цепь управления тепловоза и ее функции. Цепи пуска дизеля управления частотой вращения коленчатого вала дизеля, защиты дизеля. [1, гл. 7, с. 176 -183] Цепи включения и управления режимов тяги, цепи управления секциями по системе многих единиц. Вспомогательные цепи. [1, гл. 7, с. 183 -190, 252 - 253] | 1 3 3 3 3 1 5 |  |  | 1 1 1 1 1 1 1 |  | 2 2 2 2 4 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 20 |  | 8 |  | 12 |  |  |  |  |  |

1.5. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ (ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ)

Лабораторные  занятия дисциплины "Электрическое оборудование и электрические схемы локомотивов" проводятся в аудитории с использованием методических указаний и пособий, а также технической литературы. Перед каждым занятием студент должен изучить соответствующий материал, конспект лекций и описание лабораторной работы.

При оформлении отчета о проделанной работе указывают дату, номер, название работы, конспект теоретического материала. При выполнении лабораторной работы студент прорабатывает соответствующий материал по методическим указаниям.

В методических указаниях изложено содержание пяти лабораторных работ. Ниже приводится краткая характеристика лабораторных работ, выполняемых студентами в девятом семестре.

| №№ и названия разделов и тем | Цель и содержание лабораторной работы | Результаты лабораторной работы |
| --- | --- | --- |
| Лабораторная работа № 1 Изучение алгоритма пуска дизеля |  |  |
| Раздел 9 «Электрические цепи управления тепловозов» Тема: Цепи пуска дизеля. | Изучение цепей управления при пуске дизеля. | Получение навыков и знаний работы электрических аппаратов при пуске дизеля. |
| Лабораторная работа № 2 Исследование систем управления дизеля |  |  |
| Раздел 9 «Электрические цепи управления тепловозов» Тема: Изучение конструкции контроллера машиниста и привода всережимной пружине регулятора частоты вращения коленчатого вала. | Изучение электрических цепей системой управления дизелем | Получение навыков и знаний работы системы управления дизелем |
| Лабораторная работа № 3 Исследование систем защиты дизеля |  |  |
| Раздел 5 «Аппараты управления, автоматики, контроля и защиты» Тема: Реле давления масла, дифференциальный манометр. | Изучение электрических цепей защиты дизеля от пониженного давления масла и давления газов в картере | Получение навыков при определении причин срабатывания защиты дизеля. |
| Лабораторная работа № 4 Изучение последовательности включения аппаратов, защиты тягового генератора и силовых цепей в режиме тяги |  |  |
| Раздел 9 «Электрические цепи управления тепловозов» Тема: Цепи включения и управления режимов тяги | Изучение электрической схемы тепловозов при движении в режиме тяги | Получение навыков при определении последовательности срабатывания аппаратов, обеспечивающих трогание тепловоза |
| Лабораторная работа № 5 Исследование характеристик электродвигателя постоянного тока параллельного возбуждения |  |  |
| Раздел 9 «Электрические цепи управления тепловозов» Тема: Вспомогательные электрические цепи. | Освоение методики испытания электродвигателей постоянного параллельного возбуждения | Получение навыков при определении рабочих и регулировочных характеристик двигателей постоянного тока параллельного возбуждения. |

1.6. Тематика контрольных работ и меТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Выполнение контрольной работы ставит своей целью помочь студентам изучить электрические схемы грузовых, пассажирских и маневровых тепловозов, конструкций и принципов действия электрических аппаратов, а также принципов построения и работы основных узлов электрических схем управления силовой установкой локомотива.

При выполнении контрольной работы необходимо придерживаться следующих положений

- Контрольная работа должна быть выполнена на сброшюрованных стандартных листах (формат 210х297мм); текст пишется на одной стороне каждого листа с обязательным оставлением полей для замечаний рецензента. На обложке или титульном листе контрольн7ой работы необходимо указывать название дисциплины, курс, фамилию, инициалы и учебный шифр студента, год издания задания, в соответствии с которым выполняется контрольная работа.

- Работа должна быть написана аккуратно, разборчивым почерком, без сокращений слов.

- Материал в контрольной работе должен быть изложен в соответствии с требованиями УСКД (ГОСТ 2.105-68).

- Не разрешается прилагать иллюстрации, вырезанные из книг, журналов, инструкций, а также скопированные на кальку. Все страницы контрольной работы и иллюстрации к ней должны быть пронумерованы. Таблицы должны иметь наименования, иллюстрации и графики – подрисуночные подписи.

После получения прорецензированной работы нужно исправить ошибки и сделать требуемые дополнения. Если работа не зачтена, следует выполнить требования рецензента и выслать исправленную работу вместе с рецензией в институт для повторной проверки (на обложке тетради в этом случае должна быть сделана надпись «Работа исправлена» или «На повторное рецензирование»). При этом нет необходимости переписывать целиком работу или отдельные ее разделы, а также производить исправления по написанному тексту; все исправления и дополнения должны быть сделаны на отдельных листах и вклеены или вшиты в соответствующие места работы. Стирать или зачеркивать замечания рецензента запрещается.

Контрольные работы, в которых не соблюдены изложенные выше требования, а также работы, выполненные студентом не по своему варианту, не зачитываются.

Контрольная работа №1. Темы работы:

- Контактные аппараты тепловозов.

- Бесконтактные аппараты тепловозов.

- Электрические цепи тепловозов.

- Электрические защиты тепловозов.

- Расчет трансформатора постоянного тока.

1.7 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

| Разделы и темы для самостоятельного изучения | Виды и содержание самостоятельной работы |
| --- | --- |
| Раздел 3. Тяговые электрические машины. Тяговые машины постоянного и переменного тока. Основные характеристики ТЭМ и их предельные нагрузки. Использование ТЭМ на тепловозах. Определение конструктивных параметров ТЭМ по значению эксплуатационных нагрузок. Система охлаждения ТЭМ и предъявляемые к ним требования. [2, гл. 2, с. 22-69] Раздел 4. Коммутационные аппараты тепловозов Электромагнитные контакторы постоянного и переменного тока. Назначение, основные параметры. Кинематическая схема привода подвижного контакта. Электропневматические контакторы. Назначение, основные параметры. Кинематическая схема привода подвижного контакта. Реверсоры, групповые электропневматические контакторы. Назначение, особенности конструкции, основные характеристики. [1, гл. 5, с. 90-101] | Проработка учебного материала по учебной и научной литературе, работа с вопросами для самопроверки. Обсуждение проблемных вопросов с преподавателями в рамках индивидуальных консультаций. Выполнение тестов и заданий, размещенных в системе КОСМОС для самопроверки. |

Результаты самостоятельной работы контролируются при защите контрольной работы.

1.8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

- Скалин А.В., Бухтеев В.Ф., Кононов В.Е. Электрические машины и аккумуляторные батареи тепловозов. – М.: ИПЦ «Желдориздат», 2005. – 232 с.

Дополнительная литература

- Тепловоз М62 / С.П. Филонов, А.И. Гибалов, И.А. Черноусов и др. – М.: Транспорт, 1998. – 280 стр.

- Тепловоз 2ТЭ116 / С.П. Филонов, А.И. Гибалов, И.А. Черноусов и др. – М.: Транспорт, 1998. – 320 стр.

- Тепловоз ТЭМ2 / Руководство по эксплуатации и обслуживанию. – М.: Транспорт, 1983. – 239 стр.

- Бородин А.П. Электрическое оборудование тепловозов. – М.: Транспорт, 1988. – 287 стр.

1. 9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В учебном процессе для освоения дисциплины используются следующие технические средства:

- компьютерное и мультимедийное оборудование (на лекциях, для самоконтроля знаний студентов, для обеспечения студентов методическими рекомендациями в электронной форме);

- пакет прикладных обучающих программ (для самоподготовки и самотестирования);

- видео - аудиовизуальные средства обучения (интерактивные доски, видеопроекторы);

- электронная библиотека курса (в системе КОСМОС - электронные лекции, тесты для самопроверки, тесты для сдачи зачёта).

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Для выполнения контрольной работы предложены учебно-методические материалы, включающие пример решения задания. Ниже приводится методика расчета трансформатора постоянного тока (ТПТ), которая заключается в определении значений его параметров, обеспечивающих требуемую величину погрешности при  заданных режимах работы.

Пример расчета.

1. Выбирается материал для сердечников и значение номинальной удельной намагничивающей силы Fномсм для ТПТ различных классов точности при Втхх=6000гс. При этом для обеспечения заданного класса точности трансформатора выбранное значение Fномсм должно удовлетворять условию. αFномсм≥Fххсм

где Fххсм - допустимое значение удельных ампер-витков холостого хода.

Для сердечника выбирается сплав 79 НМ. Fномсм=6 и Fххсм=0,03

2. Число витков вторичной обмотки может быть определено из соотношения:

ω1I1н=I2нω2 откуда

ω2=I1нω1I2н=6000⋅13,6=1666 витков.

3. Сечение одного сердечника:

Sc=U2⋅1082⋅4.44⋅f⋅ω2Rsc⋅Bm=70⋅1088,88⋅133⋅0,75⋅1666⋅0,86⋅12000=0,460 см2

где Bm - амплитуда переменной индукции в управляющем сердечнике, Ге.

Bm=2⋅Вхх=2⋅6000=12000 гс

Rsc=0,86 – коэффициент заполнения сердечника сталью, т.к. он набирается из отдельных пластин.

4. Средняя линия магнитопровода lc определяется в основном из условий размещения главной изоляции первичной обмотки, рассчитанной на постоянное напряжение генератора.

Предварительно среднюю длину магнитопровода можно определить  из выражения

lc=IгнωгнFномсм=3,6⋅16666=999,6 см

5. Объем сердечника

Vc=Sclc=0,46⋅999,6=460 см3

По сечению сердечника выбирается его конструкция.

Для трансформаторов постоянного тока рекомендуется выбирать  сердечники тороидальной формы. Это обеспечивает номинальное значение индуктивности рассеивания и наиболее равномерное распределение намагничивающего поля вдоль длины магнитопровода, что приводит к уменьшению погрешности измерения ТПТ.

По Sc выбирают сердечник тороидального сечения типа Т42/30-7 (по справочной литературе). Dн=42 мм, Dв=30 мм, h=7 мм; lc=11.3 см; So=1,76 см2; Sc=0,42 см2

Для дальнейших расчетов принимаем что:

a=6 мм – ширина сердечника:

а – средняя величина ширины сердечника, равная 6 мм;

h – высота (толщина) сердечника равная 7 мм;

6. Принимают плотность тока во вторичной обмотке j=2 а/мм2 и находят сечение и диаметр обмоточного провода вторичной обмотки:

Sc=I2нj=3,62=1,8 мм2

dг=1,13S2=1,131,8=1,51 мм

7. Сопротивление вторичной обмотки R2:

R2=ρl2s2=0,017599,91,8=0,971 Ом

где ρ=0,0175 ом*мм2/м – удельное сопротивление

l2 - длина провода вторичной обмотки, м

l2=2lвитω2=2⋅30⋅10−3⋅1666=99,9 м

lвит=(2a+2h)⋅Rв⋅10−3=(2⋅6+2⋅7)⋅1,2⋅10−3=30⋅10−3 м

8. Полное сопротивление вторичной цепи трансформатора с учетом сопротивления подводящих проводов (на провода прибавляем 10%)

R=1,1(Rн+Rв+Rг)=1,1(6,8+1,35+0,971)=10,09 Ом

где Rн - сопротивление нагрузки;

Rв - сопротивление выпрямителя:

R2 - сопротивление вторичной обмотки;

Rв=2m(Rдпрn+UпрIгн)=2⋅1(0,41+13,6)=1,35 Ом

где m и n – соответственно число диодов, включенных последовательно и параллельно в плечо выпрямительного моста B.

m=UoUобр=68,668,6=1

n=I2нIд=1  (для кремниевых диодов Uпр=0,7)

9. Напряжение постоянного тока на выходе выпрямительного моста

Uo=U2−2Uпр=70−(2⋅0,7)≈68,6 В

По Iд=3,6 А и Uобр=68,6 В выбирают диоды (4 шт) типа Д214 с параметрами:

- Iд=5 а; Uобр=100 В (запас по обратному напряжению и току для выбранного типа диода рекомендуется принимать не меньше [1.2 - 1.5])

- Rдпр=0,4 Ом; Uпр=1 В.

Сопротивление нагрузки:

Rн=2⋅U24I2н=2⋅704⋅3,6=6,8 Ом

10. Запас по нагрузке:

Определяется по формуле:

Кзап=0,535⋅2⋅U2I2н⋅R=0,535⋅1,41⋅703,6⋅10,1=1,45

Правильная высота трансформатора тока будет обеспечена, если Кзап>1. Это означает, что правильная работа трансформатора будет обеспечена вплоть до 145 %  перенагрузки по номинальному току.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

- Изучив глубоко содержание дисциплины, целесообразно разработать матрицу наиболее предпочтительных методов обучения и форм самостоятельной работы студентов, адекватных видам лекционных и семинарских занятий.

- Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выводя студентов к завершению изучения учебной дисциплины на её высший уровень.

- Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать студентов методам такой работы.

- Вузовская лекция - главное звено дидактического цикла обучения. Её цель - формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям:

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;

- логичность, четкость и ясность в изложении материала;

- -возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью

активизации деятельности студентов;

-опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные;

-	тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью студентов.

Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие в педагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их методическое место в структуре процесса обучения.

- При изложении материала важно помнить, что почти половина информации на лекции передается через интонацию. В профессиональном общении исходить из того, что восприятие лекций студентами заочной формы обучения существенно отличается по готовности и умению от восприятия студентами очной формы.

- При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, аргументированность - главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Проверка, контроль и оценка знаний студента, требуют учета его индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента.

4. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

По дисциплине «Электрическое оборудование и электрические схемы локомотивов» предусмотрен промежуточный контроль в виде зачёта по лабораторным работам, зачета по теоретическому материалу и текущий контроль в виде защиты контрольной работы. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации строго соответствует Положению о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов в университете. Ниже приводятся тесты, используемые для текущего контроля знаний при защите контрольной работы.

4.1 Материалы текущего контроля

ТЕСТЫ

рубежного контроля по дисциплине «Электрическое оборудование и электрические схемы локомотивов», 5 курс.

- Коммутационные электрические аппараты тепловозов и их назначение.

  - Электрические аппараты предназначены для включения и отключения электрических цепей или переключения их в заданной последовательности. Они могут быть индивидуальными или групповыми (контакторы реверсоры, реле управления, контроллер машиниста, кнопки, тумблеры, переключатели, рубильники).

  - Аппараты автоматики предназначены для автоматизации отдельных процессов управления тепловозом (РП, РТ, РД, РН, МУ, датчики).

  - Аппараты защиты обеспечивают защиту дизеля и узлов электрооборудования от повреждений при аварийных режимах (РЗ, РБ, РТ, РД, автоматические выключатели).

  - Аппараты регулировочные и токоограничивающие служат для регулирования и ограничения тока в электрических цепях (резисторы).

  - Основные функции электрических аппаратов коммутация, регулирование и преобразование тока.

- Основные параметры, характеризующие работу подвижного контактного соединения.

  - К основным параметрам относятся контактное сопротивление и начальное нажатие.

  - Конечное нажатие контактов можно считать наиболее важным параметром.

  - Состояние контактного соединения оценивается контактным сопротивлением, которое определяется переходным сопротивлением и сопротивлением поверхностных пленок.

  - Параметрами, характеризующими работу подвижного контактного соединения, являются: начальное и конечное нажатие, контактное сопротивление, раствор, провал, притирание.

  - Конечное нажатие определяет значение контактного сопротивления контактов в замкнутом состоянии, определяет температуру нагрева контактов.

- Тяговые электрические машины, используемые на тепловозах.

  - К тяговым электрическим машинам относят электрические машины, предназначенные для работы в качестве электродвигателей, генераторов преобразователей на подвижном составе всех видов.

  - По назначению их подразделяют на тяговые электродвигатели, приводящие во вращение движущие колесные пары.

  - Тяговые генераторы служат для питания электроэнергией тяговые электродвигатели, которые в свою очередь приводят во вращение колесные пары.

  - Вспомогательные машины, используемые на тепловозах для обеспечения вспомогательных нужд подвижного состава в виде двигателей, генераторов, преобразователей.

  - При совместной работе нескольких тяговых электродвигателей на тепловозе требуется, чтобы их характеристики были бы одинаковыми.

- Групповые электропневматические контакторы.

  - Групповые электрические контакторы применяются на тепловозах типа ТЭ10 и служат для подключения аппаратов, главные контакты которых рассчитаны на длительный ток (до 450 А) и имеют раствор 6 мм провал 4 мм, нажатие 2*120 Н.

  - В групповых контакторах при включении электропневматического вентиля воздух поступает под диафрагму, которая прогибается и давит на штык, перемещая его вверх, в результате чего подвижные контакты замыкаются с неподвижными.

  - Групповые электропневматические контакторы служат для подключения, параллельно обмоткам возбуждения тяговых двигателей, резисторов ослабления возбуждения.

  - Пневматические кулачковые переключатели, применяемые на тепловозах в качестве реверсоров, отличаются друг от друга числом главных контактов, которое определяется количеством и схемой соединения тяговых электродвигателей и номинальным напряжением вспомогательных контактов и катушек электропневматических вентилей.

  - Главные контакты групповых электропневматических контакторов выполняются из металлокерамики СОК-15 , имеющей низкое переходное сопротивление.

- Реле защиты, применяемые на тепловозах.

  - Для защиты дизеля от возможного задира трущихся поверхностей применяются реле давления масла, которые при понижении давления на низких позициях КМ останавливает дизель, а на высоких – снимает нагрузки с тягового генератора.

  - С целью защиты при пробе изоляции на корпус в силовой цепи устанавливается реле заземления, при срабатывании которого снимается нагрузка с тягового генератора.

  - Блок реле боксования на тепловозах служит для частичного снятия нагрузки с тяговых электродвигателей при боксовании колесных пар и сигнализации машинисту о боксовании.

  - На тепловозах более раннего выпуска при последовательно-параллельном соединении ТЭД генератор предохраняет от перегрузки реле ограничения тока.

  - В качестве защиты от нештатной работы механического и электрического оборудования на тепловозах используют следующие реле: давления масла, давления воздуха, заземления, боксовании, ограничение тока, температурные реле.

- Амплистаты возбуждения тяговых электрических машин.

  - Амплистат возбуждения представляет собой магнитный усилитель с внешней обратной связью и питанием от источника переменного тока.

  - Амплистат АВ-3А представляет собой МУ с внутренней обратной связью и питанием от источника переменного тока с выходом на постоянном токе.

  - Амплистат предназначен для регулирования тока возбуждения возбудителя.

  - Амплистат имеет два магнита-провода, на которых расположены четыре обмотки подмагничивания.

  - В амплистате на каждом из двух магнитопроводе расположено по одной рабочей обмотке, включенных встречно.

- Тяговые силовые цепи тепловозов типа ТЭ10 и их основные элементы.

  - Узел силовых цепей, т.е. соединений электрических элементов энергетической цепи: генератора и тяговых электродвигателей.

  - Силовая тяговая цепь включает тяговый генератор, тяговые электродвигатели.

  - В силовую цепь входят тяговый генератор, тяговые электродвигатели, силовые контакторы.

  - В силовую цепь кроме ТГ и ТЭД входят групповые контакторы ослабления возбуждения поля ТЭД.

  - Элементами силовой цепи являются тяговый генератор, тяговый электродвигатель, силовые (поездные) контакторы, групповые контакторы ослабления возбуждения, резисторы для ослабления возбуждения и кулачковый переключатель.

- Основные элементы электрических цепей возбуждения тягового генератора.

  - Обмотка независимого возбуждения тягового генератора получает питание от возбудителя.

  - Синхронный подвозбудитель питает первичную обмотку распределительного трансформатора.

  - Цепь независимого возбуждения возбудителя и рабочих обмоток амплистата получает питание от СПВ через ТР.

  - Обмотки управления АВ (кроме стабилизирующей обмотки) получают питание от СПВ. Рабочие обмотки ТПТ и ТПН также получают питание от СПВ.

  - В цепь возбуждения тягового генератора входят все выше перечисленные элементы электрических цепей.

- Типы электрических схем.

  - Структурные;

  - Функциональные;

  - Принципиально-монтажные;

  - Подключения;

  - Общие;

  - Расположения;

  - Объединенные

- Электрические аппараты

  - Аппараты служат для переключения силовых цепей тяговых генераторов и электродвигателей;

  - Для переключения в цепях возбуждения;

  - В цепях вспомогательных механизмов и систем управления;

  - В цепях регулирования и защиты.

- На двухсекционных тепловозах рекомендуется:.

  - Вначале запустить дизель одной секции;

  - Запустить одновременно обе секции;

  - Вначале запустить дизель одной, а затем – второй;

  - Запустить дизель ведомой секции, а затем ведущей.

- На трехсекционных тепловозах:

  - Вначале запускается дизель крайней секции;

  - Запустить дизель крайней секции, а затем - первой;

  - Вторая секция запускается последней;

  - Вначале запускается дизель третьей секции, затем – второй и дизель ведущей секции запускается в последнюю очередь.

- Перед запуском дизеля необходимо включить разъединители аккумуляторных батарей на:

  - На одной секции;

  - На двух секциях;

  - На трех секциях;

  - Этого делать вовсе не обязательно

- Перед запуском дизеля необходимо включить:

  - АВ «Работа дизеля», «Топливный насос»;

  - На ведущей секции поставить в рабочее положение рукоятку блокировки тормоза БУ

  - Включить автомат «Управление»

  - Установить в одно из рабочих положений «В» и «М» рукоятку реверсивного механизма КМ;

  - Выполнить все вышеперечисленные операции.

- После включения ТН3:

  - Создается цепь на ОВ ВГ, ВП6;

  - Один главный контакт подключает к АБ электродвигатель топливоподкачивающего насоса, а второй создает цепь на обмотку ОВ ВГ, ВП6 и ВП9, а также электромагнит МР5;

  - Выключается ВП9 и МР5;

- После кратковременного нажатия кнопки ПД3 включается:

  - РУВ;

  - РВ1;

  - РУВ, которое одним контактом создает цепь питания пуска дизеля минуя кнопку ПД3 (через Кл 7/10), а вторым включает РВ1;

- РВ1 замыкающими контактами мгновенного действия создает цепь:

  - Катушки контактора КМН;

  - Главные контакты КМН замыкают цепь питания электродвигателя маслопрокачивающего насоса;

  - Вспомогательные контакты КМН (провода 325, 326) подготавливают цепь катушек пусковых контакторов Д1-Д3;

  - Все вышеперечисленные действия.

- Прокачка масляной системы дизеля происходит в течение:

  - 30 сек;

  - 60 сек;

  - 90 сек;

  - 120 сек.

- После окончания прокачки масляной системы включается:

  - Размыкающий контакт РВ1 с выдержкой времени;

  - Замыкающий контакт РВ1 с выдержкой времени и создает цепь на катушку пускового контактора Д1;

  - Замыкающий контакт РВ1 создает цепь на пусковые контакторы Д1, Д2, Д3;

- Пусковой контактор Д1 срабатывает:

  - И главным контактом замыкает минусовую цепь тягового генератора;

  - Включение Д1 замыкает плюсовую цепь тягового генератора;

  - Главный контакт подсоединит минус АБ к пусковой обмотке ТГ;

- После включения контактора Д1 его вспомогательный контакт создает цепь:

  - На катушку контактора Д1;

  - На катушку контактора Д3;

  - На катушку контакторов Д2, Д3;

  - На все пусковые контакторы;

  - На катушку контактора Д3 ведущей секции и средне ведомой секции.

- После включения контактора Д1 вторым вспомогательным контактом создается цепь:

  - На катушку РУД;

  - На катушку ЭТ;

  - На катушку РУВД;

- Контакторы Д3 срабатывают и главными контактами соединяют параллельно:

  - АБ двух секций;

  - АБ трех секций;

  - АБ ведущей секции;

- Вспомогательный контакт контактора Д3 создает цепь:

  - На катушку контактора Д1;

  - На катушку контактора Д2;

  - На катушку контактора Д3;

  - На все контакторы.

- После включения контакторов Д1 и Д2 главные контакты создают цепь:

  - На пусковую обмотку ТГ;

  - На АБ;

  - АБ с тяговым генератором, который, работая в режиме электродвигателя разворачивает коленвалы дизеля.

- Включение контактора Д2 приводит к замыканию вторых вспомогательных контактов, которые замыкают цепь:

  - На катушку РВ1;

  - На катушку контактора РВ2, ВП7;

  - На катушку контактора ВП7;

  - На катушку контактора РВ2.

- При достижении давления масла в верхнем масляном коллекторе дизеля:

  - 0,05-0,06 мПа;

  - 0,08-0,09 мПа;

  - 0,03-0,04 мПа – срабатывает РДМ1.

- Включение в работу РДМ1 создает цепь на:

  - РУ7;

  - РУ8;

  - РУ9;

  - РУ7 и РУ9.

- Включение РУ9 приводит к включению:

  - Электромагнита ЭТ;

  - Сигнальной лампы «Работа дизеля»;

  - ЭТ и сигнальной лампы «Работы дизеля».

- После включения РУ9 и его размыкающий контакт разрывает цепь:

  - Катушки РУ6;

  - Контакторов Д1-Д3;

  - Пуска дизеля;

  - Контактора КМН;

  - РУ6, Д1-Д3.

- Продолжительность раскрутки валов дизеля контролируется реле времени РВ2, отрегулированное на следующие выдержки:

  - 15 сек;

  - 30 сек;

  - 45 сек;

  - 60 сек.

- По истечении установленного времени пуска дизеля РВ2 срабатывает и разрывает цепь:

  - Катушки РУ6;

  - Катушки контакторов Д1-Д3;

  - Катушки РУ6, Д1-Д3, КМН;

  - Катушки КМН.

- Контакт 105 валоповоротного механизма:

  - Допускает включение пусковых контакторов при включенном устройстве;

  - Не допускает включение пусковых контакторов при включенном устройстве;

  - Положение валоповоротного механизма не оказывает влияние на процесс пуска дизеля;

- Вспомогательный размыкающий контакт контактора КВ:

  - Исключает возможность включения пусковых контакторов при работе тепловоза в режиме тяги;

  - Исключает возможность включения пусковых контакторов, если не включен контактор ВВ;

  - Не исключает возможность включения пусковых контакторов при выключенных КВ, ВВ;

- Вспомогательный замыкающий контакт РУ9 разрывает цепь:

  - КВ;

  - ВВ;

  - РУ2, которое отключает цепь катушек КВ и ВВ, снимая возбуждение с ТГ, если по какой-либо причине остановился дизель при работе под нагрузкой.

4.2 Материалы итогового контроля

Далее приводится материалы итогового контроля: примерный перечень вопросов к экзамену по изучаемому курсу «Электрическое оборудование и электрические схемы локомотивов», 5 курс.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

- Общие сведения об электрических цепях и элементах цепей.

- Особенности электрооборудования тепловозов.

- Классификация элементов тепловозных электрических цепей.

- Характеристики магнитных усилителей, применение обратной связи.

- Пиктрансформаторы, дроссели насыщения и параметрические устройства.

- Виды магнитных устройств, применяемых на тепловозах.

- Перспективы совершенствования электрооборудования.

- Аккумуляторная батарея, регуляторы напряжения.

- Электрические схемы тепловозов.

- Условные обозначения и предварительные сведения о структуре электрических цепей тепловозов.

- Назначение конкретных электрических цепей.

- Виды сигналов – дискретные и аналоговые.

- Уровни сигналов в электрических цепях тепловозов.

- Основные элементы тепловозных электрических схем.

- Выпрямители.

- Виды выпрямительных схем, применение на тепловозе.

- Датчики в электрических схемах тепловозов.

- Полный перечень, назначение и основные характеристики.

- Реле перехода.

- Цепи защиты и блокировки.

- Защита дизеля.

- Реле буксования и другие виды противоскользящей защиты.

- Способы диагностики электрических цепей.

- Работа электрических цепей тепловоза в режимах пуска дизеля и тяги.

- Сравнение электрических схем различных тепловозов.

- Особенности электрооборудования перспективных тепловозов с электрической передачей переменного тока.

Сроки и форма проведения контроля должны соответствовать нормам, установленным требованиями Государственного образовательного стандарта, распоряжениями Министерства образования России, а также - соответствующими приказами по Московскому государственному университету путей сообщения (МИИТ).