ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»

(МИИТ)

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебно-методической работе - директор  РОАТ

______________В.И.Апатцев

«_05»_____07____2011г.

Кафедра                        Тяговый подвижной состав

Автор                        Голубцов Валентин Михайлович

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

Специальность/направление: 190303 Электрический транспорт железных дорог

| Утверждено на заседании Учебно-методической комиссии РОАТ Протокол №________4______________ «_01__»_____07____2011г Председатель УМК _____________________А.В.Горелик | Утверждено на заседании кафедры Протокол №__6__ «__24_»____05______2011г. Зав. кафедрой _____________А.С.Космодамианский |
| --- | --- |

Москва 2011г.

Автор-составитель

Голубцов Валентин Михайлович, доцент.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Электрические железные дороги» составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, основной образовательной программы по специальности 190303 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ (ЭПС).

Дисциплина входит в федеральный компонент специальных дисциплин и является обязательной для изучения.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»

(МИИТ)

СОГЛАСОВАНО:                                                      УТВЕРЖДАЮ: Выпускающая кафедра                                Проректор по учебно-методической «Тяговый подвижной состав»                      работе - директор  РОАТ

Зав. кафедрой

___________А.С.Космодамианский                    ______________В.И.Апатцев

«___»____________2011г.                            «_»_________2011г.

Кафедра____________   Тяговый подвижной состав____________________

Автор____________ Голубцов Валентин Михайлович, доцент____________

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Электрические железные дороги

Специальность/направление: 190303 Электрический транспорт железных дорог

| Утверждено на заседании Учебно-методической комиссии РОАТ Протокол №________4______________ «_01__»_____07____2011г Председатель УМК _____________________А.В.Горелик | Утверждено на заседании кафедры Протокол №__6__ «__24_»____05______2011г. Зав. кафедрой _____________А.С.Космодамианский |
| --- | --- |

Москва 2011г.

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Перед железнодорожным транспортом стоят задачи полного и своевременного удовлетворения потребностей в перевозках, повышения уровня организации перевозочного процесса и управления им, совершенствования систем эксплуатации и технического обслуживания локомотивов.

Цель изучения дисциплины –получение знаний и навыков самостоятельного анализа (с использованием персональных компьютеров) условий и показателей работы электроподвижного состава (ЭПС) как неавтономного вида тяги различного назначения: грузовых и пассажирских электровозов, электропоездов местного, пригородного назначения и высокоскоростного движения, имея в виду дальнейшее совершенствование конструкции, эксплуатации и технического обслуживания ЭПС на базе использования последних достижений науки и техники.

Задачами  изучения  дисциплины  являются: 1) получение студентами общих сведений об электромеханических (скоростных, электротяговых) и тяговых характеристиках ЭПС различных видов постоянного и однофазно-постоянного тока в режимах тяги и электрического торможения, а также влиянии изменения их параметров на показатели работы электрической железной дороги; 2) получение студентами знаний об условия наилучшего использования тяговых свойств ЭПС по сцеплению колес локомотива с рельсами; 3) получение студентами  знаний о выполнении  расчетов различными методами, в том числе с использованием персональных компьютеров.

1.2 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучив дисциплину «Электрические железные дороги», согласно Государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования и государственным требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника, студент должен:

- иметь представление:

- о предмете, цели, задачах дисциплины и об ее значении для будущей профессиональной деятельности;

- знать:

- электромеханические (скоростные, электротяговые) и тяговые характеристики ЭПС различных видов постоянного и однофазно-постоянного тока в режимах тяги и электрического торможения;

- условия наилучшего использования тяговых свойств ЭПС ;

- специфику условий работы ЭПС при вождении  поездов;

- методы выполнения расчетов различными методами, в том числе с использованием персональных компьютеров;

- основные направления развития ЭПС и систем электрической тяги на базе последних достижений науки и техники.

- уметь:

- пользоваться методами расчета и построения скоростных электротяговых и тяговых характеристик ЭП;

- использовать алгоритм выполнения расчетов, в том числе с применением персональных компьютеров;

- определять степень использования тяговых свойств, мощности ЭПС;

- разрабатывать мероприятия по наилучшему использованию тяговых свойств и мощности.

- приобрести навыки:

- практического применения математического пакета Mathcad и Excel при проведении расчетов;

- Осмысления и анализа полученных результатов.

1.3 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Форма обучения – ЗАОЧНАЯ

| Вид учебной работы | Количество часов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего по учебному плану | В том числе по семестрам |
|  |  | 4 курс |
|  |  | 8 семестр |
| Аудиторные занятия: | 28 | 28 |
| Лекции | 12 | 12 |
| Лабораторные работы | 16 | 16 |
| Курсовая работа | 1 | 1 |
| Самостоятельная работа | 128 | 128 |
| ВСЕГО ЧАСОВ НА ДИСЦИПЛИНУ | 186 | 186 |
| Текущий контроль (количество и вид текущего контроля) |  | Зачет лаб. раб. |
| Виды итогового контроля |  | экзамен |

1.4 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

1.4.1 Распределение часов по темам и видам учебной работы

Форма обучения – ЗАОЧНАЯ

| Название разделов и тем | Всего часов по уч. плану | Виды учебных занятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Аудиторные занятия, час |  | индивидуальные | самостоятельная |
|  |  | лекции | лаб. раб. | раб. час | раб. час |
| Восьмой семестр (четвертый курс) Раздел 1 Общие сведения об электрических железных дорогах и электрическом подвижном составе Роль железнодорожного транспорта в народном хозяйстве. Краткая история развития электрических железных дорог. Технико-экономическая эффективность применения электрической тяги. Структура электрической железной дороги. Системы внешнего и тягового электроснабжения. Электрический подвижной состав (ЭПС). Основные системы электрической тяги на железных дорогах страны. Механика движения поезда [1, с. 4-13 | 186 20 | 12 | 16 | 30 | 158 15 |
| Раздел 2 Сопротивление движению поезда Природа и классификация сил сопротивления движению поезда. Основное сопротивление движению поезда и его составляющие. Расчет основного удельного сопротивления движению поезда. Дополнительное сопротивление движению поезда и его составляющие. Расчет полного сопротивления движению поезда. Меры по уменьшению сопротивления движению поезда. Работа, затрачиваемая на преодоление сил сопротивления движению поезда. [1,с. 16-24]. | 20 | 2 | 4 |  | 15 |
| Раздел 3 Тяговые электрические двигатели (ТЭД) Устройство и основные части ТЭД постоянного тока. Номинальные параметры. Вращающий момент, электродвижущая сила вращения и скорость вращения якоря ТЭД. Сравнение электродвигателей независимого и последовательного возбуждения. Понятие о бесколлекторных ТЭД. Общие сведения о вспомогательных электрических машинах [1, с. 24-29]. | 20 |  | 2 |  | 15 |
| Раздел 4 Сила тяги электровоза и ее реализация Устройство тягового электропривода. Образование силы тяги и условия ее реализации. Электромеханические характеристики ТЭД, отнесенные к ободу колеса. Сила тяги электровоза и коэффициент сцепления. Способы повышения силы тяги электровоза по сцеплению. Тяговые характеристики электровоза [1, с.29-36] | 20 | 4 |  |  | 15 |
| Раздел 5 Установившееся движение поезда Определение скорости установившегося движения поезда. Влияние профиля пути на скорость установившегося движения поезда. Расчетная масса состава. Влияние условий движения на выбор расчетной массы состава. Проверка расчетной массы состава на возможность трогания с места на остановочных пунктах и по длине приемоотправочных путей станций [1, с.36-40]. | 20 | 2 | 4 |  | 24 |
| Раздел 6 Принципы регулирования силы тяги и скорости электрического подвижного состава Необходимость регулирования силы тяги и скорости ЭПС. Способы изменения тяговых характеристик ЭПС. Влияние напряжения, приложенного к ТЭД и сопротивления в его цепи на тяговую характеристику ЭПС. Регулирование возбуждения ТЭД. Влияние ослабления возбуждения ТЭД на тяговую характеристику ЭПС [11 с.40-45]. | 20 |  |  |  | 15 |
| Раздел 7 Пуск электрического подвижного состава Структурная схема и назначение элементов силовой цепи ЭПС постоянного тока. Процесс пуска ЭПС постоянного тока. Ступенчатый реостатный пуск и его энергетика. Пусковая диаграмма и основные закономерности пуска ЭПС постоянного тока. Преобразование однофазного тока на ЭПС однофазно-постоянного тока. Особенности структурной схемы ЭПС однофазно-постоянного тока и назначение элементов силовой цепи. Понятие о внешней характеристике преобразовательной установки. Особенности процесса пуска ЭПС однофазно-постоянного тока [1, с.45-49]. | 20 |  | 6 |  | 15 |
| Раздел 8 Торможение электрического подвижного состава Физические основы торможения поезда и классификация тормозов. Виды торможения в зависимости от величины тормозной силы поезда. Механический - колесно-колодочный тормоз. Коэффициент трения тормозной колодки и тормозная сила поезда. Дисковый тормоз. Принципы управления пневматическим приводом тормозов. Рельсовый тормоз. Сущность электрического торможения. Понятие о реостатном и рекуперативном торможении [1,с.49-56]. | 6 | 2 |  |  | 15 |
| Раздел 9 Движение поезда с неустановившейся скоростью Переменный характер условий движения поезда. Понятие об уравнении движения поезда. Диаграмма удельных равнодействующих сил. Расчет пути и времени при неустановившемся движении поезда. Кривые движения поезда и их построение расчетно-графическим способом [1, с.56-63]. | 20 | 2 |  |  | 15 |
| Раздел 10 Электрооборудование электрического подвижного состава Основное электрооборудование силовой цепи ЭПС постоянного и однофазно-постоянного тока; его назначение и принцип действия. Цепи управления ЭПС. Понятие об автоматическом регулировании тока, скорости и силы тяги. Защита электрооборудования. Вспомогательное электрооборудование [1, с.68-90]. Раздел 11 Механическая часть электрического подвижного состава Основные элементы механической части ЭПС и их классификация. Кузова ЭПС. Рамы. Раздел 12 Электроснабжение электрического подвижного состава и нетяговых потребителей на электрических железных дорогах Принципиальная схема питания электрической железной дороги. Внешнее электроснабжение; схемы подключения тяговых подстанций. Параметры системы электроснабжения. Мощность и число тяговых агрегатов; расстояние между тяговыми подстанциями; сочетание проводов контактной подвески. Напряжение на токоприемнике в пределах межподстанционной зоны. Тяговые подстанции постоянного и переменного тока, их назначение и устройство. Электроснабжение нетяговых потребителей. Электротяговая сеть; уровни напряжения и габариты. Питание и секционирование контактной сети постоянного и переменного тока. Стыкование различных систем электрической тяги. Защита от токов короткого замыкания и перенапряжения в электротяговой сети. Рельсовая цепь и отсасывающие линии. Заземление устройств электротяговой сети. Основные типы и конструкции контактных подвесок. Взаимодействие токоприемников с подвесками. Конструкции и характеристики токоприемников электроподвижного состава; влияние их параметров на качество токосъема. Влияние электрических железных дорог на окружающие устройства. [1. с. 133-185, 248-271]. | 20 |  |  |  | 15 |
| ИТОГО | 186 | 12 | 16 | 30 | 158 |

1.5 Лабораторные работы (лабораторный практикум)

Лабораторные занятия по дисциплине «Электрические железные дороги» проводятся в специально оборудованных лабораториях с применением необходимых средств обучения: лабораторного оборудования, программ для расчетов на ПЭВМ, методических пособий.

Студенты должны строго соблюдать правила внутреннего распорядка и техники безопасности. Группа студентов должна быть перед лабораторными занятиями проинструктирована преподавателем, каждый студент заполняет журнал по лабораторной  безопасности и расписывается.

Перед каждым лабораторным занятием студент должен изучить соответствующий раздел учебника, конспект лекций и описание лабораторной работы.

При выполнении лабораторной работы студент ведет рабочие записи результатов измерений, проводит расчеты. Окончательные результаты оформляются в форме выводов к работе.

Полный парк лабораторных работ содержит 4 работы, ко всем работам имеются методические указания. Ниже в виде примера дана краткая характеристика типичных работ, выполняемых студентами в восьмом семестре.

| №№ и названия разделов и тем | Цель и содержание лабораторной работы | Результаты лабораторной работы |
| --- | --- | --- |
| Лабораторная работа № 1 Характеристики тяговых электродвигателей постоянного тока с различными способами возбуждения |  |  |
| Характеристики режима тяги ЭПС постоянного и однофазно-постоянного тока Раздел 3 Тема: Анализ характеристик ЭПС при различных системах тяги и возбуждения тяговых двигателей. Влияние изменения параметров колесно-моторного блока и условий питания тяговых двигателей на характеристики ЭПС. | Ознакомить студентов с тяговыми характеристиками электроподвижного состава и способами их пересчета. | Получение навыков экспериментального определения характеристик тягового подвижного состава |
| Лабораторная работа № 2 Регулирование скорости движения поезда на макетах электроподвижного состава |  |  |
| Раздел 6 Регулирование скорости движения поезда на макетах электроподвижного состава Тема: Анализ характеристик ЭПС при различных системах тяги и возбуждения тяговых двигателей. Влияние изменения параметров колесно-моторного блока и условий питания тяговых двигателей на характеристики ЭПС. . | Ознакомить студентов со скоростными характеристиками при пуске и установившемся движении ЭПС постоянного тока | Получение навыков экспериментального определения характеристик тягового подвижного состава в процессе работы ЭПС |
| Лабораторная работа № 3 Устройство основных аппаратов ЭПС постоянного и переменного тока |  |  |
| Раздел 10 Устройство основных аппаратов ЭПС постоянного и переменного тока Тема: Основное электрооборудование силовой цепи ЭПС постоянного и однофазно-постоянного тока; его назначение и принцип действия.. | Ознакомить с назначением и принципом действия цепей управления ЭПС, регулировании тока, скорости и силы тяги. | Получение практических навыков определения технических характеристик основного электрооборудования ЭПС. |
| Лабораторная работа № 4 Конструктивные особенности механическая части ЭПС |  |  |
| Раздел 11 Основные элементы механической части ЭПС и их классификация. Кузова ЭПС. Рамы. Тема: Классификация элементов механической части. | Ознакомить студентов с примерами конструкции механической части ЭПС. | Получение навыков классификации элементов механической части ЭПС. |

1.6  Тематика кУРСОВых работ и методические рекомендации по их выполнению

В процессе изучения дисциплины  студент-заочник должен выполнить самостоятельно курсовую работу. В работе выполняется анализ принципов управления при разгоне грузового поезда с электровозом постоянного тока, для чего необходимо

- Рассчитать силу тяги ТЭД, соответствующую принятым токам, с точностью до целых чисел, кН

2  Расчет сопротивлений секции реостата с точностью до двух знаков после запятой.

3  Рассчитать сопротивления шунтирующих резисторов RШ1 и RШ2 .

4  Для каждого значения сопротивления силовой цепи (позиции регулирования) рассчитать скорости движения, соответствующие токам.

5  Начертить семейство скоростных характеристик с 1-й по 11-ю позиции

6  Привести расчетные формулы и расчет одного значения: FКД; FК; v при   β1   и аналогично при β2.

7  Привести скоростные характеристики позиций 12 и13.

8  Построить пусковую диаграмму.

9 Графически определить значения силы тяги, соответствующие средним токам для полного и ослабленного возбуждений (при ослабленном возбуждении определяются силы тяги, соответствующие току Iср2).

10  Выбрать и обосновать, исходя из полного использования силы тяги электровоза, расчетное значение силы тяги Fкр   и соответствующую ей расчетную скорость vр .

11  Построить тяговые характеристики.

12  Рассчитать и построить характеристики основного сопротивления движению.

13   Графически определить конечную скорость разгона поезда.

14  Определить графически максимально возможный ток переключения, рассматривая пусковую диаграмму для параллельного соединения двигателя.

15  Какие изменения, по Вашим соображениям, должны произойти в графиках v(S)  и   t(S), построенных на предыдущем шаге, при реализации максимально возможного тока переключения. Какой технико-экономический эффект можно получить за счет рационального управления электровозом?

Обязательный объем дополнительных исследований каждому студенту устанавливает преподаватель, ведущий занятия.

Примерный объем контрольной работы – 30 страниц.

Работа должна быть выполнена в тетради, сброшюрованной из листов формата 210х297 мм, с обязательным оставлением полей для замечаний рецензента, аккуратно, разборчивым почерком. При выборе требуемых расчетных величин, использовании таблиц, формул, справочных материалов необходимо ссылаться на источники. Графическая часть работы выполняется на миллиметровой бумаге. Таблицы и графики необходимо вставлять в тетрадь так же, как и страницы с текстом в корешок. Страницы работы, таблицы и графики должны быть пронумерованы, работу следует подписать и указать дату ее выполнения.

После получения прорецензированной работы необходимо, независимо от того зачтена она или нет, исправить все замечания и сделать требуемые дополнения. Если работа не зачтена, следует в кратчайший срок выполнить требования рецензента и передать исправленную работу вместе с рецензией  для повторной проверки. При этом нет необходимости переписывать целиком работу или отдельные ее разделы, а также производить исправления по написанному тексту; все исправления и дополнения должны быть сделаны на отдельных листах и вклеены или вшиты в соответствующие места работы. Стирать или зачеркивать замечания рецензента запрещается.

Имеется рабочая программа и задание на курсовой проект с методическими указаниями, изданные в РОАТ.

1.7 Самостоятельная работа

| Разделы и темы для самостоятельного изучения | Виды и содержание самостоятельной работы |
| --- | --- |
| Восьмой семестр (четвертый курс) Раздел 1 Общие сведения об электрических железных дорогах и электрическом подвижном составе Технико-экономическая эффективность применения электрической тяги. Структура электрической железной дороги. Системы внешнего и тягового электроснабжения. Электрический подвижной состав (ЭПС). [1, с. 4-13] | Проработка учебного материала по учебной и научной литературе, работа с вопросами для самопроверки. Обсуждение проблемных вопросов с преподавателями в рамках индивидуальных консультаций. Выполнение тестов и заданий из лабораторного практикума с применением математического пакета Mathcad и Excel. |
| Раздел 2 Сопротивление движению поезда Меры по уменьшению сопротивления движению поезда. Работа, затрачиваемая на преодоление сил сопротивления движению поезда. [1,с. 16-24]. |  |
| Раздел 3 Тяговые электрические двигатели (ТЭД) Общие сведения о вспомогательных электрических машинах [1, с. 24-29]. |  |
| Раздел 4 Сила тяги электровоза и ее реализация Тяговые характеристики электровоза [1, с.29-36] |  |
| Раздел 5 Установившееся движение поезда Проверка расчетной массы состава на возможность трогания с места на остановочных пунктах и по длине приемоотправочных путей станций [1, с.36-40]. |  |
| Раздел 6 Принципы регулирования силы тяги и скорости электрического подвижного состава Необходимость регулирования силы тяги и скорости ЭПС [11 с.40-45]. |  |
| Раздел 7 Пуск электрического подвижного состава Понятие о внешней характеристике преобразовательной установки. Особенности процесса пуска ЭПС однофазно-постоянного тока [1, с.45-49]. |  |
| Раздел 8 Торможение электрического подвижного состава Рельсовый тормоз [1,с.49-56]. |  |
| Раздел 9 Движение поезда с неустановившейся скоростью Расчет пути и времени при неустановившемся движении поезда [1, с.56-63]. |  |
| Раздел 10 Электрооборудование электрического подвижного состава Защита электрооборудования. Вспомогательное электрооборудование [1, с.68-90]. Раздел 11 Механическая часть электрического подвижного состава Основные элементы механической части ЭПС и их классификация. Кузова ЭПС. Рамы. Раздел 12 Электроснабжение электрического подвижного состава и нетяговых потребителей на электрических железных дорогах Стыкование различных систем электрической тяги. Рельсовая цепь и отсасывающие линии. Заземление устройств электротяговой сети. Влияние электрических железных дорог на окружающие устройства. [1. с. 133-185, 248-271]. |  |

Результаты самостоятельной работы контролируются при аттестации студента  при защите контрольной работы.

  - Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Обязательная литература

- Осипов СИ., Осипов С.С, Феоктистов В.П. Теория электрической тяги. М.: Маршрут, 2006.

- Электрические железные дороги. Учебник. Под ред. Феоктистова В.П., Просвирова Ю.Е., Самара, СамГАПС, 2006, 312 с.

3. Электрические железные дороги: учебн. пособие / С.В.Володин, В.В. Иванов и др.; под ред. Ю.Е. Просвирова и В.П.Феоктистова. – М.: ФГОУ "Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте", 2010. – 356с.

Рекомендуемая литература

4   Правила тяговых расчетов для поездной работы.-М.: Транспорт, 1985.

Теория электрической тяги / Под ред. И.П. Исаева. - М: Транспорт, 1995.

5  О с и п о в С. И. Основы электрической и тепловозной тяги.-М.: Транспорт, 1985.

- Осипов С. И. , Осипов С.С. Основы тяги поездов. УМК МПС, 2000.

- КалининВ. К. Электровозы и электропоезда.-М.: Транспорт, 1991.

- Проектирование систем управления электроподвижным составом/Под ред. Н.А.Ротанова.- М.: Транспорт, 1986.

- 3вездкин М.Н. Электроснабжение электрифицированных железных дорог. -М.: Транспорт, 1985.

- П.Беляев И. А., Вологин В.А. Взаимодействие токоприемников и контактной сети.- М.: Транспорт, 1989.

- Фрайфельд А.В., Брод Г.Н. Проектирование контактной сети.-М.: Транспорт, 1991.

1. 9 Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины

В учебном процессе для освоения дисциплины используются следующие технические средства:

  - учебная лаборатория;

  - компьютерное и мультимедийное оборудование (на лекциях, для самоконтроля знаний студентов, для обеспечения студентов методическими рекомендациями в электронной форме);

  - приборы и оборудование учебного назначения (при выполнении лабораторных работ);

  - пакет прикладных обучающих программ (для самоподготовки и самотестирования);

  - видео - аудиовизуальные средства обучения (интерактивные доски, видеопроекторы);

  - электронная библиотека курса (в системе КОСМОС - электронные лекции, тесты для самопроверки, тесты для сдачи зачёта).

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

В помощь студентам для выполнения лабораторных работ и курсовую работу предложены учебно-методические материалы. Ниже представлены материалы по разделу «Характеристики режима тяги ЭПС постоянного тока»

Порядок выполнения работы

В помощь студентам для выполнения курсовой работы предложены учебно-методические материалы, включающие примеры выполнения варианта курсовой работы и решения задач. Ниже представлен пример выполнения задания по разделу.

ПРИМЕР

выполнения задания

Исходные  данные:

- Номинальная  мощность  на  валу  тягового  двигателя – 920  кВт,

- Номинальная  скорость  движения  поезда – 55,7 км/ч,

- Масса  восьмиосного  электровоза – 200 т,

- Позиция  регулирования  для  определения  напряжения  на  тяговых двигателях – 7,

- Исходные  данные  по  профилю  пути:

Таблица № 1.

| № элемента профиля пути. | Крутизна уклона i, % | Радиус кривой, м | Длина | Длина элемента профиля пути, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R | кривой, м |  |
| 1 | 0 | Станция А | --- | 1000 |
| 2 | +6.1 | 700 | 500 | 950 |
| 3 | +5.7 | 1000 | 400 | 100 |
| 4 | +10.0 | --- | --- | 5100 |
| 5 | +2.5 | 600 | 400 | 800 |
| 6 | - 6.2 | 900 | 500 | 800 |
| 7 | - 5.0 | 500 | 200 | 1000 |
| 8 | -7.3 | 700 | 300 | 750 |
| 9 | 0.0 | Станция В | --- | 1150 |

- В  составе  поезда  четырёхосные  вагоны  на  роликовых  подшипниках,

- Средняя  масса  четырёхосного  вагона – 70 т,

- Длина  четырёхосного  вагона – 15 м,

- Универсальные  тяговые  характеристики  электровоза  приведены  в  табл. 3

методических  указаний,

- Максимальная  скорость  движения  электровоза – 100 км/ч,

- Длина  восьмиосного  электровоза – 33 м,

- Коэффициент  полезного  действия  передачи  электровоза  hп = 0.975,

- Допустимые  скорости  на  спусках  по  условиям  безопасности  движения  приведены  на  рис. 1  методических  указаний.

Расчётная  часть.

Раздел  1.  Схема  силовой  цепи  и  тяговые  характеристики  электровоза

переменного  тока.

# Шаг  1.  Схема  силовой  цепи  электровоза  переменного  тока  и  таблица

замыкания  контакторов.

Схема  силовых  цепей  одной  секции  восьмиосного  электровоза  с  выделен-

ными  цепями  на  7  позиции  представлена  на  рис. 1.

Таблица  замыкания  контакторов  к  схеме  приведена  на  рис. 2.

Напряжение  на  заданной  позиции  7:

U0-7 = 200 + 200 + 200 + 200 = 800 B;

UB7 = 0.9´800 = 720 B

Шаг  2.  Расчёт  и  построение  тяговых  характеристик.

В  связи  с  тем,  что  тяговые  характеристики  электровоза  заданы  в  универ-

сальной  форме,  относительные  величины  нужно  пересчитать  в  абсолютные.  Для  этого  необходимо  определить  номинальное  значение  силы  тяги:

FKН = 28.1´PH/VH = 28.1´920/55.7 = 464.1 кН,

Пересчёт  относительных  величин  в  абсолютные  выполняем  по  формулам:

V = (V/VH)´ VH = 0.85´55.7 = 47.3 км/ч,

FK = (FK/FKH)´ FKH = 1.59´464.1 = 737.9 кН,

результаты  остальных  расчётов  сводим  в  таблицу № 3

Таблица № 3.   Тяговые  характеристики  заданного  электровоза.

| Нормальное возбуждение НВ | Скорость движения v, км/ч | 47.3 | 50.1 | 55.7 | 61.3 | 69.6 | 83.6 | 105.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сила тяги FK, кН | 737.9 | 621.9 | 464.1 | 352.7 | 246.0 | 148.5 | 78.9 |
| Ослабленное возбуждение ОВ | Скорость движения v, км/ч | 50.1 | 55.7 | 64.1 | 69.6 | 78.0 | 89.1 | 105.8 |
|  | Сила тяги FK, кН | 756.5 | 621.9 | 454.8 | 371.3 | 283.1 | 208.8 | 143.9 |

По  данным  таблицы № 3  на  рис. 3  строим  две  тяговые  характеристики  FK(V).

На  построенные  тяговые  характеристики  наносим  ограничивающие  линии.

В  зоне  высоких  скоростей  характеристики  ограничиваются  максимальной  скоростью  электровоза.  В  зоне  больших  сил  тяги  современные  грузовые  электровозы  имеют  ограничения  по  сцеплению  колес  с  рельсами:

FСЦ = mЭ´g´yK,

где    mЭ – масса  электровоза,  т;

g – ускорение  силы  тяжести;

yК – расчётный  коэффициент  сцепления  электровоза:

yК = 0.28 + 4/(50 + 6V) – 0.0006V

При  V = 0 км/ч:      yК = 0.28 + 4/(50 + 6´0) – 0.0006´0 = 0.36;

FСЦ = 200´9.81´0.36 = 706.3 кН;

результаты  остальных  расчётов  сводим  в  таблицу № 4.

Таблица № 4.    Расчёт  ограничения  силы  тяги  по  сцеплению.

| V, км/ч | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| yК | 0.36 | 0.327 | 0.31 | 0.292 | 0.279 | 0.27 | 0.261 | 0.254 |
| FСЦ, кН | 706.3 | 641.6 | 608.2 | 572.9 | 547.4 | 529.7 | 512.1 | 498.3 |

По  данным  таблицы № 4  строим  на  рис. 3  линию  ограничения  по  сцепле-

нию.

## Раздел  2.  Подготовка  профиля  пути,  выбор  расчётного  подъёма  и  расчёт

массы  состава.

Шаг  3.  Спрямление  и  приведение  профиля  пути.

Для  уменьшения  объёма  работы  при  построении  кривой  скорости  в  функции  пути  и  учёта  того,  что  поезд  может  находиться  одновременно  на  нескольких  соседних  уклонах  разной  крутизны,  заданный  профиль  спрямляем  в  профиле  и  плане.

Результаты  расчётов  и  все  данные  заносим  в  таблицу № 5.

Таблица № 5.  Расчёт  спрямления  и  приведения  профиля  пути.

| № заданного элемента | Длина заданного элемента Si, м | Заданный yклон i, % | ### Кривые |  | ### Длина спрямлённого элемента Sc, м | ### Спрямлённый уклон i’c, % | ### Фиктивный подъём от кривой i”c, % | ### Приведённый уклон ic, % | ### № спрямлённого элемента | ### Все расчёты. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Радиус R,м | Длина кривой Sкр,м |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1000 | 0 |  |  | 1000 | 0 |  | 0 | 1 | Станция А |
| 2 | 950 | +6.1 | 700 | 500 | 1050 | 6.06 | 0.74 | 6.8 | 2 | Sc = 950+100 = 1050 м i’c = (6.1*950+5.7*100)/1050 = 6.06 % 950 < 2000/0.04 = 50000 м 100 < 2000/0.36 = 5556 м i”c = 700*(500/700+400/1000)/1050 = 0.74 % ic = 6.06+0.74 = 6.8 % |
| 3 | 100 | +5.7 | 1000 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 5100 | +10 |  |  | 5100 | +10 |  | +10 | 3 |  |
| 5 | 800 | +2.5 | 600 | 400 | 800 | 2.5 | +0.58 | +3.08 | 4 | i”c = 700*(400/600)/800 = 0.58 % |
| 6 | 800 | -6.2 | 900 | 500 | 2550 | -6,05 | +0.38 | -5.67 | 5 | Sc = 800+1000+750 = 2550 м i’c = (-6.2*800-5.0*1000-7,3*750)/2550 = = -6.05 % 800 < 2000/0.15 = 13333 м 1000 < 2000/1.05 = 1905 м 750 < 2000/1.25 = 1600 м i”c = 700*(500/900+200/500+300/700)/2550 = = 0.38 % ic = -6.05 + 0.38 = -5.67 % |
| 7 | 1000 | -5.0 | 500 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 750 | -7.3 | 700 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1150 | 0 |  |  | 1150 | 0 |  | 0 | 6 | Станция В |

Шаг 4.  Выбор  расчётного  подъёма  и  расчёт  массы  состава.

Наиболее  крутой  подъём  при  большой  длине  принимаем  за  расчётный:

ip = +10 %

Расчётные  значения  силы  тяги  и  скорости  находим  в  точке  пересечения  тяговой  характеристики  электровоза  при  наибольшем  напряжении  на  тяговом  двигателе  при  нормальном  возбуждении  с  ограничивающей  линией  по  сцеплению  ( в  точке  В  на  рис. 3 ):

Vp = 54.0 км/ч,   Fkp = 505 кН

При  установившейся  расчётной  скорости  движения  Vp  на  расчётном  подъёме  ip  массу  состава  mc  определяем  по  формуле:

Fkp - mэ*g*(w’o + ip)             505000 - 200´9.81´ (3.315+10)

mc =                                            =                                                       = 4209 т,

g*(w”o + ip)                                 9.81´ (1.597+10)

где  w”o – основное  удельное  сопротивление  движению  состава,

w’o – основное  удельное  сопротивление  движению  электровоза  при  работе  под  током,  определяемые  по  эмпирическим  формулам:

w”o = 0.7+(3.0+0.1*V+0.0025*V2)/17.5 = 0.7+(3.0+0.1´54.0+0.0025´54.02)/17.5 = = 1.597 Н/кН;

w’o = 1.9+0.01*V+0.0003*V2 = 1.9+0.01´54.0+0.0003´54.02 = 3.315 Н/кН.

В связи  с  тем,  что  при  трогании  поезда  его  сопротивление  больше,  чем

при  движении,  рассчитанную  по  условию  движения  на  расчётном  подъёме  массу  состава  нужно  проверить  на  трогание  с  места  на  станции  (i = 0)  по  формуле:

mстр = Fктр/(wтр+i)*g – mэ = 706300/(1.143 + 0)´9.81 – 200 = 62790 т,

где  mстр – масса  состава  по  условиям  трогания  с  места,

Fктр – сила  тяги  электровоза  при  трогании  с  места,  которую  берём  из  тяговых  характеристик  на  ограничивающей  линии  по  сцеплению  колёс  с  рельсами  при  V = 0   в  таблице № 4,

i – подъём, на  котором  проверяется  масса  состава  на  трогание,

wтр – удельное  основное  и  дополнительное  сопротивление  состава  при  трогании.  Оно  определяется  по  эмпирическим  формулам.

Для  подвижного  состава  на  роликовых  подшипниках – по  формуле:

wртр = 28/(mво+7) = 28/(17.5+7) = 1.143 Н/кН,

где  mво – средняя  масса,  приходящаяся  на  одну  колёсную  пару  состава.

Так  как  полученная  масса  состава  больше  рассчитанной  массы  4209 т,  то  электровоз  сможет  взять  данный  состав  с  места.

Массу состава необходимо  также  проверить  по  длине  приемо-отправочных

станционных  путей  lст,  в  пределах  которых  поезд  должен  устанавливаться  (с  запасом  в  10 м).  Длину  поезда  с  этим  запасом  определяем  по  формуле:

lп = lc + lэ + 10 = 902 + 33 + 10 = 945 м

где   lэ – длина  электровоза,

lc – длина  состава,  определяемая  по  формуле:

lc = mc´lв/mв = 4209´15/70 = 902 м.

Рассчитанная  длина  поезда  945 м  меньше  длины  приемо-отправочных  путей  1000 м.

Раздел  3.  Расчёт  удельных  ускоряющих  и  замедляющих  сил.

Шаг  5.  Расчёт  удельных  сил  основного  сопротивления  движению  состава

и  удельных  ускоряющих  сил  в  режиме  тяги.

Основное  удельное  сопротивление  движению  поезда  wo  при  работе  электровоза  под  током  определяем  по  формуле:

wo = (w’o*mэ + w”o*mc)/m

Удельные  силы  тяги  определяются  по  формуле:     fk = Fk/mg

Удельные  ускоряющие  силы  определяются  по  формуле:  fy = fk – wo.

Результаты  расчётов  сводим  в  таблицу № 6.

Таблица № 6.  Расчёт  удельных  ускоряющих  сил  поезда.

| V, км/ч | w”o,Н/кН | w’o,Н/кН | wo, Н/кН | Fk, H | fk,Н/кН | fy, Н/кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,943 | 2.03 | 0,992 | 706300 | 16,33 | 15,338 |
| 10 | 0,943 | 2.03 | 0,992 | 608200 | 14,062 | 13,07 |
| 20 | 1,043 | 2.22 | 1,096 | 572900 | 13,246 | 12,149 |
| 30 | 1,171 | 2.47 | 1,23 | 547400 | 12,656 | 11,426 |
| 40 | 1,329 | 2.78 | 1,394 | 529700 | 12,247 | 10,852 |
| 50 | 1,514 | 3,15 | 1,588 | 512100 | 11,84 | 10,251 |
| В 54,0 | 1,597 | 3,315 | 1,675 | 505000 | 11,676 | 10,0 |
| С 61,5 | 1,763 | 3,65 | 1,849 | 495000 | 11,444 | 9,596 |
| 70 | 1,971 | 4.07 | 2,067 | 365000 | 8,439 | 6,372 |
| 80 | 2,243 | 4.62 | 2,351 | 265000 | 6,127 | 3,776 |
| 90 | 2,543 | 5.23 | 2,665 | 200000 | 4,624 | 1,959 |
| 100 | 2,871 | 5.90 | 3,009 | 160000 | 3,699 | 0,69 |

На  основании  таблицы  № 6  строим  диаграмму  удельных  ускоряющих  сил  на  рис. 4.

Шаг.  6.  Расчёт  удельных  замедляющих  сил  в  режимах  выбега  и

торможения.

Основное  удельное  сопротивление  электровоза  при  движении  без  тока  wx  (в  режиме  выбега  или  механического  торможения)  определяем  по  эмпирической  формуле:

wx = 2.4 + 0.011*V + 0.00035*V2

Удельные  замедляющие  силы  в  режиме  выбега  определяем  по  формуле:

fз = wox = (wx*mэ + w”o*mc)/m

Удельную  тормозную  силу  поезда  при  экстренном  торможении  рассчитываем  по  формуле:

bT = 1000*jкр*Jp

Расчётный  коэффициент  трения  jкр  стандартной  чугунной  тормозной  колодки  о  колесо  определяем  по  эмпирической  формуле:

V + 100

jкр = 0.27*

5*V + 100

Расчётный  тормозной  коэффициент  Jр  равен  отношению  суммы  расчётных  нажатий  колодок  на  колёса  к  весу  поезда.  Минимальное  значение  расчётного  тормозного  коэффициента  для  грузовых  поездов  принимают  равным  0.33.

Замедляющую  силу  при  служебном  торможении  определяем  по  формуле:

fзс = 0.5*bT + wox

Результаты  расчётов  сводим  в  таблицу  № 7.

Таблица  № 7.  Удельные  замедляющие  силы  при  выбеге  и  служебном

торможении  поезда.

| V, км/ч | wх,Н/кН | w”о,Н/кН | wox, Н/кН | jkp | 0.5*bT,Н/кН | fзс, Н/кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2.54 | 0,943 | 1,016 | 0.27 | 44.55 | 45.566 |
| 10 | 2.54 | 0,943 | 1,016 | 0.198 | 32.67 | 33.686 |
| 20 | 2.76 | 1,043 | 1,121 | 0.162 | 26.73 | 27.851 |
| 30 | 3.05 | 1,171 | 1,256 | 0.14 | 23.166 | 24.422 |
| 40 | 3.40 | 1,329 | 1,423 | 0.126 | 20.79 | 22.213 |
| 50 | 3.83 | 1,514 | 1,619 | 0.116 | 19.093 | 20.712 |
| 60 | 4.32 | 1,729 | 1,846 | 0.108 | 17.82 | 19.666 |
| 70 | 4.89 | 1,971 | 2,104 | 0.102 | 16.83 | 18.934 |
| 80 | 5.52 | 2,243 | 2,392 | 0.097 | 16.038 | 18.43 |
| 90 | 6.23 | 2,543 | 2,71 | 0.093 | 15.39 | 18.1 |
| 100 | 7.00 | 2,871 | 3,059 | 0.09 | 14.85 | 17.909 |

По  данным  таблицы № 7  на  рис. 4  строим  кривые  удельных  замедляющих  сил  при  выбеге  и  служебном  торможении.

Раздел  4.  Построение  кривых  движения.

Шаг  7.  Расчёт и построение  кривых  скорости и времени в функции  пути.

Строим  кривую  v(s) и t(s).

Определяем  среднюю  скорость  движения  по  формуле:

Vср = 60*s/T,  км/ч.

Состояние поезда с электровозом в любой момент времени, но без учета электрических переходных процессов можно описать системой уравнений

(на основании закона Фарадея);                                                                 (1)

(на основании закона Ампера);                                                    (2)

(на основании закона Ома);                                                                     (3)

(2-й закон Ньютона),                                                                         (4),

где    Е   –  ЭДС обмотки якоря;

- конструктивная постоянная, зависящая от конструкции ТЭД и параметров тяговой передачи электровоза и диметра колеса;

Ф   – магнитный поток главных полюсов ТЭД;

v    – скорость движения электровоза;

I    – ток обмотки якоря;

- коэффициент, учитывающий потери тягового усилия;

- суммарное сопротивление всех участков силовой цепи;

U    – напряжение питания;

- сила тяги (касательная) электровоза;

W   – сумма сил сопротивлений, действующих на поезд;

- ускорение движения поезда

М – масса поезда, т.

Поставив (1) в (3) и заменив  через

=   + 	                    (5)

где  - суммарное сопротивление обмоток ТЭД;

- сопротивление пускового резистора,

получим уравнение, характеризующее состояние электрической цепи ТЭД,

(6)

Исходными характеристиками для последующих расчетов являются характеристика намагничивания Ф () и электротяговая характеристика ТЭД   ().

Для расчета магнитный поток удобно заранее умножить на конструктивную постоянную . Тогда произведение из выражения (1)   - удельная ЭДС, т.е. ЭДС, приходящаяся на единицу скорости движения имеющая размерность В/км/ч.

Зависимость между током возбуждения (при последовательном и полном возбуждении ток возбуждения равен току якоря) и идеальной ЭДС выражается экспериментально полученной приближенной формулой

,	(7)

где  - значение тока возбуждения, для которого рассчитывается удельное ЭДС, А.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

- Изучив глубоко содержание учебной дисциплины, целесообразно разработать матрицу наиболее предпочтительных методов обучения и форм самостоятельной работы студентов, адекватных видам лекционных.

- Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выводя студентов к завершению изучения учебной дисциплины на её высший уровень.

- Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать студентов методам такой работы.

- Вузовская лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Её цель – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям:

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;

- логичность, четкость и ясность в изложении материала;

- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов;

- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные;

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью студентов.

Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие в педагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их методическое место в структуре процесса обучения.

- При изложении материала важно помнить, что почти половина информации на лекции передается через интонацию. В профессиональном общении исходить из того, что восприятие лекций студентами заочной формы обучения существенно отличается по готовности и умению от восприятия студентами очной формы.

- При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Проверка, контроль и оценка знаний студента, требуют учета его индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента.

4. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

По дисциплине «Электрические железные дороги» предусмотрен промежуточный контроль в виде зачёта по лабораторным работам и текущий контроль в виде защиты контрольной работы. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации строго соответствует Положению о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов в университете. Ниже приводятся тесты, используемые для промежуточного контроля знаний.

4.1 Материалы текущего контроля

ТЕСТЫ

По дисциплине предусмотрен промежуточный контроль в виде зачёта по лабораторным работам и текущий контроль в виде защиты курсовой работы. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации строго соответствует Положению о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов в университете. Ниже приводятся тесты, используемые для промежуточного контроля знаний.

1. Получить соотношение между   СF  и СV , для чего разделить одно на другое выражения для них.

2.  Проверить правильность соотношения    .

3.  Выразить   FКД  не через  CF   ,а через  CV  для последующих расчетов.

  - Рассчитать номинальный ток ТЭД с точностью до целых чисел, А

.

  - Рассчитать силу тяги ТЭД, соответствующую принятым токам, с точностью до целых чисел, кН

  - Построить на одном листе А4 формата (210×297 мм) по данным таблицы кривые Ф (I) и (I) в масштабе:

2.2.1. Расчет сопротивлений секции реостата с точностью до двух знаков после запятой.

2.2.2. Рассчитать сопротивления шунтирующих резисторов RШ1 и RШ2 .

2.2.3. Значения сопротивлений каждой секции и шунтирующих резисторов записать над прямоугольниками, обозначающими резисторы в схеме.

3.1.1. Привести расчетные формулы и расчет  .

3.1.2. Для каждого значения сопротивления силовой цепи (позиции регулирования) рассчитать скорости движения, соответствующие токам.

3.1.3. Начертить семейство скоростных характеристик с 1-й по 11-ю позиции

3.1.4. В левой части листа построить тяговые характеристики электровоза для 7-й и 11-й позиции. Сила тяги откладывается по оси абсцисс влево в масштабе МF = 5 кН/мм.

3.2.1. Привести расчетные формулы и расчет одного значения: FКД; FК; v при   β1   и аналогично при β2.

3.2.3. Привести скоростные характеристики позиций 12 и13.

    - Построить пусковую диаграмму.

    - Показать на графике ток переключения In, средний пусковой ток  Iср1  для последовательного соединения и средний пусковой ток Iср2 для параллельного соединения. Графически определить скорости, соответствующие средним токам, для всех безреостатных скоростных характеристик.

    - Графически определить значения силы тяги, соответствующие средним токам для полного и ослабленного возбуждений (при ослабленном возбуждении определяются силы тяги, соответствующие току Iср2).

4.1. Выбрать и обосновать, исходя из полного использования силы тяги электровоза, расчетное значение силы тяги Fкр   и соответствующую ей расчетную скорость vр .

4.2. Основное удельное сопротивление движению при расчетной скорости.

5.1.1.  Построить тяговые характеристики.

5.1.2. Рассчитать и построить характеристики основного сопротивления движению.

5.1.3. Графически определить конечную скорость разгона поезда.

5.1.6. Сделать выводы  с примерной количественной оценкой:

1) изменение времени разгона при увеличении или уменьшении среднего значения пусковой силы тяги;

2) изменения времени разгона на подъеме и на спуске.

5.2.1. Определить графически максимально возможный ток переключения, рассматривая пусковую диаграмму для параллельного соединения двигателя.

5.2.2.  Какие изменения, по Вашим соображениям, должны произойти в графиках v(S) и   t(S), построенных на предыдущем шаге, при реализации максимально возможного тока переключения. Какой технико-экономический эффект можно получить за счет рационального управления электровозом?

Контрольные вопросы для самопроверки

- В чем состоит главная задача управления движением поезда?

- Какие параметры регулируют в процессе управления движением поезда в системе электрической тяги?

- Как изменяется тяговая характеристика электровоза при увеличении напряжения тяговых двигателей?

- Как изменяется тяговая характеристика электровоза при включении реостата в электрическую цепь тяговых двигателей и какое влияние на характеристику оказывает сопротивление реостата?

- Что называется возбуждением тяговых электрических двигателей и как изменяется тяговая характеристика электровоза при различных значениях коэффициента регулирования возбуждения?

- Как можно объяснить, что при заданном среднем пусковом токе при переходе на ослабленное возбуждение уменьшается расчетная сила тяги и увеличивается расчетная скорость?

- Из какого условия определяется масса поезда?

4.2 Материалы итогового контроля

Далее приводится материалы итогового контроля: перечень вопросов к экзамену  по изучаемому курсу.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

Роль железнодорожного транспорта в народном хозяйстве. Краткая история развития электрических железных дорог.

Технико-экономическая эффективность применения электрической тяги.

Структура электрической железной дороги. Системы внешнего и тягового электроснабжения.

Электрический подвижной состав (ЭПС). Основные системы электрической тяги на железных дорогах страны.

Природа и классификация сил сопротивления движению поезда. Основное сопротивление движению поезда и его составляющие.

Расчет основного удельного сопротивления движению поезда. Дополнительное сопротивление движению поезда и его составляющие. Расчет полного сопротивления движению поезда.

Меры по уменьшению сопротивления движению поезда. Работа, затрачиваемая на преодоление сил сопротивления движению поезда.

Устройство и основные части ТЭД постоянного тока. Номинальные параметры. Вращающий момент, электродвижущая сила вращения и скорость вращения якоря ТЭД.

Сравнение электродвигателей независимого и последовательного возбуждения. Понятие о бесколлекторных ТЭД.

Общие сведения о вспомогательных электрических машинах.

Устройство тягового электропривода. Образование силы тяги и условия ее реализации. Электромеханические характеристики ТЭД, отнесенные к ободу колеса.

Сила тяги электровоза и коэффициент сцепления. Способы повышения силы тяги электровоза по сцеплению. Тяговые характеристики электровоза.

Определение скорости установившегося движения поезда. Влияние профиля пути на скорость установившегося движения поезда. Расчетная масса состава.

Влияние условий движения на выбор расчетной массы состава. Проверка расчетной массы состава на возможность трогания с места на остановочных пунктах и по длине приемоотправочных путей станций.

Необходимость регулирования силы тяги и скорости ЭПС. Способы изменения тяговых характеристик ЭПС. Влияние напряжения, приложенного к ТЭД и сопротивления в его цепи на тяговую характеристику ЭПС.

Регулирование возбуждения ТЭД. Влияние ослабления возбуждения ТЭД на тяговую характеристику ЭПС. Структурная схема и назначение элементов силовой цепи ЭПС постоянного тока.

Процесс пуска ЭПС постоянного тока. Ступенчатый реостатный пуск и его энергетика. Пусковая диаграмма и основные закономерности пуска ЭПС постоянного тока.

Преобразование однофазного тока на ЭПС однофазно-постоянного тока. Особенности структурной схемы ЭПС однофазно-постоянного тока и назначение элементов силовой цепи.

Понятие о внешней характеристике преобразовательной установки. Особенности процесса пуска ЭПС однофазно-постоянного тока.

Физические основы торможения поезда и классификация тормозов. Виды торможения в зависимости от величины тормозной силы поезда.

Механический - колесно-колодочный тормоз. Коэффициент трения тормозной колодки и тормозная сила поезда. Дисковый тормоз.

Принципы управления пневматическим приводом тормозов. Рельсовый тормоз. Сущность электрического торможения.

Понятие о реостатном и рекуперативном торможении. Переменный характер условий движения поезда.

Понятие об уравнении движения  поезда.  Диаграмма удельных  равнодействующих сил.

Расчет пути и времени при неустановившемся движении поезда. Кривые движения поезда и их построение расчетно-графическим способом.

Основное электрооборудование силовой цепи ЭПС постоянного и однофазно-постоянного тока; его назначение и принцип действия.

Цепи управления ЭПС. Понятие об автоматическом регулировании тока, скорости и силы тяги. Защита электрооборудования. Вспомогательное электрооборудование.

Основные элементы механической части ЭПС и их классификация. Кузова ЭПС. Рамы.

Принципиальная схема питания электрической железной дороги. Внешнее электроснабжение; схемы подключения тяговых подстанций.

Параметры системы электроснабжения. Мощность и число тяговых агрегатов; расстояние между тяговыми подстанциями; сочетание проводов контактной подвески.

Напряжение на токоприемнике в пределах межподстанционной зоны. Тяговые подстанции постоянного и переменного тока, их назначение и устройство.

Электроснабжение нетяговых потребителей.

Электротяговая сеть: уровни напряжения и габариты. Питание и секционирование контактной сети постоянного и переменного тока. Стыкование различных систем электрической тяги.

Защита от токов короткого замыкания и перенапряжения в электротяговой сети. Рельсовая цепь и отсасывающие линии. Заземление устройств электротяговой сети. Основные типы и конструкции контактных подвесок.

Взаимодействие токоприемников с подвесками. Конструкции и характеристики токоприемников электроподвижного состава; влияние их параметров на качество токосъема.

Влияние электрических железных дорог на окружающие устройства.

Сроки и форма проведения контроля должны соответствовать нормам, установленным требованиями Государственного образовательного стандарта, распоряжениями Министерства образования России, а также – соответствующими приказами по Московскому государственному университету путей сообщения (МИИТ).